Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Генеральный план с. Кызыл-Мажалык

Барун-Хемчикского кожууна

Республики Тыва

Охрана окружающей среды

333 / 8 – ООС

Том 4

2010

Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Генеральный план с. Кызыл-Мажалык

Барун-Хемчикского кожууна

Республики Тыва

Охрана окружающей среды

333 / 8 – ООС

Том 4

Генеральный директор института 					В.К. Шадрин

Заместитель генерального директора,

главный градостроитель  института 					Э.М. Панов

Главный инженер проекта						 Н.А. Сидоров

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2010

АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ  РАЗДЕЛА

Мастерская территориального планирования и   градостроительной документации планировки территории

Начальник  мастерской                                                                            	Н.А. Сидоров

Руководитель отдела экономического обоснования и

инфраструктурного обеспечения                                                             	Г.А. Забродская

Эколог  III категории                                                                             	А.С. Измайлова

СОСТАВ  ПРОЕКТА

ТОМ 1.1          Пояснительная  записка

ТОМ 1.2          Графические  материалы, в  т.ч.:

Лист  ГП-1      Схема положения села в районе   	М  1: 200 000

Лист  ГП-2      Схема землепользования                                                           	М  1: 25 000

Лист  ГП-3      План  современного  использования  территории.

Схема комплексной  оценки  территории                                    	М  1:5000

Лист  ГП-4      Генеральный  план  (основной  чертёж)                              	М  1: 5000

Лист  ГП-5      Схема инженерной  инфраструктуры  (водоснабжение

и  бытовая  канализация)                                                            	М 1: 5000

Лист  ГП-6      Схема  инженерной  инфраструктуры  (инженерная подготовка

территории,  дождевая  канализация                                        	 М 1:5000

Лист  ГП-7      Схема инженерной  инфраструктуры (теплоснабжение,

электроснабжение, связь)                                                          	М 1:5000

Лист  ГП-8      Схема транспортной  инфраструктуры                                     	М 1: 5000

Лист  ГП-9      Схема  градостроительного  зонирования                   	      М 1:5000

ТОМ 2             Исходные  данные

ТОМ 3             Правила  землепользования  и  застройки

.

ТОМ 4              Охрана окружающей среды

ТОМ 5             Инженерно-технические   мероприятия  гражданской обороны.

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                5

ЧАСТЬ 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ                         6

Глава 2.1 Климат                                                                                                                          6

Глава 2.2 Геологическое строение и рельеф                                                                            6

Глава 2.3 Гидрографические и гидрогеологические условия                                                    7

Глава 2.4 Почвы                                                                                                                            8

Глава 2.5 Минерально-сырьевые ресурсы                                                                                  8

Глава 2.6 Растительный и животный мир. Природные комплексы                                            9

Глава 2.7 Земельные ресурсы                                                                                                    10

Глава 2.8 Радиационная обстановка                                                                                         10

ЧАСТЬ3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                                            12

Глава 3.1  Состояние атмосферного воздуха                                                                            12

3.1.1  Котельные                                                                                                                12

3.1.2  Автозаправочные станции                                                                                      14

3.1.3  Транспорт и СТО                                                                                                     15

3.1.4  Промышленный комплекс                                                                                       20

3.1.5  Производственные и сельскохозяйственные предприятия                                  20

Глава 3.2  Состояние поверхностных и подземных вод                                                           25

Глава 3.3  Обращение с отходами и санитарная очистка территории                                    26

ЧАСТЬ 4  ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                                    31

ЧАСТЬ 5  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ                                                                                                             34

ЧАСТЬ 6  ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                  37

ЧАСТЬ 7  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ                    38

ЧАСТЬ 8  ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                            38

ЧАСТЬ 9  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                         39

Глава 9.1 Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха         39

Глава 9.2 Проектные предложения по охране почв                                                                 40

Глава 9.3 Проектные предложения по охране водных объектов                                            41

9.3.1  Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения                                         41

9.3.2  Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения                                                42

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                          43

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Современная деятельность человека вызывает значительные видимые и скрытые изменения параметров окружающей среды. В процессе своей жизнедеятельности человек воздействует на природные компоненты среды обитания – атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, животный мир и растительность. Вмешательство в естественные процессы растет и приводит к изменениям структуры почв, идентификации эрозийных процессов, активных геохимических и химических процессов в атмосфере, гидросфере и литосфере, происходят изменения микроклимата и т.д.

Окружающая среда (ОС) – совокупность природных и природно-антропогенных факторов, оказывающих непосредственное воздействие на уровень жизни населения. Главный объект охраны окружающей среды - природная составляющая, а так же объекты культурного наследия.

Для сохранения окружающей среды необходимо:

- бережно относиться ко всем, без исключения, компонентам окружающей природной среды;

- разработать комплекс мероприятий по охране ОС (в т.ч систему мониторинга);

- своевременно выявлять неблагоприятные воздействия на компоненты ОС.

Раздел «Охрана окружающей среды» входит в состав проекта «Генеральный план села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна республики Тыва».

Целью разработки раздела является устойчивое развитие Барун-Хемчикского кожууна с административным центром в селе Кызыл-Мажалык и обеспечение благоприятных условий проживания населения, важнейшим фактором которых является состояние окружающей среды.

Основные задачи:

- характеристика природных условий территории села Кызыл-Мажалык;

- выявление зон с особыми условиями использования территории, а также оценка размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде.

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории села.

Барун-Хемчикский кожуун расположен на западе Республики Тыва и граничит:

- на севере - с Республикой Хакасия;

- на северо-востоке - с Сут-Хольским кожууном;

- востоке - с Дзун-Хемчикским кожууном;

- на юге- с Овюрским кожууном;

- на юго-западе - с Монгун-Тайгинским кожууном;

- на западе – с Бай-Тайгинским кожууном.

Территория Барун-Хемчикского района (кожууна) занимает площадь 4400 км2. В своем составе имеет 9 сумонов:

- сумон Кызыл-Мажалыкский с административным центром в селе Кызыл-Мажалык;

- сумон Аксы-Барлыкский с административным центром в селе Аксы-Барлык;

- сумон Аянгатинский с административным центром в селе Аянгаты;

- сумон Барлыкский с административным центром в селе Барлык;

- сумон Бижиктиг-Хая с административным центром в селе Бижиктиг-Хая;

- сумон Акский с административным центром в селе Дон-Терезин;

- сумон Хонделенский с административным центром в селе Хонделен;

- сумон Шекпээрский с административным центром в селе Шекпээр;

- сумон Эрги-Барлыкский с административным центром в селе Эрги-Барлык;

Село Кызыл-Мажалык является административным центром Барун-Хемчикского кожууна.

Расположен на правом берегу р. Хемчик (приток Енисея), на автодороге в 313 км к юго-западу от г. Кызыл (столица Республики Тыва).

Численность населения села Кызыл-Мажалык на 01.01.2009 г. составила - 5301 человек. На расчетный срок планируется увеличение общего населения села до 6700 человек.

- ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Климат

Республика Тыва расположена в центре Азии. Климат Республики резко континентальный.

Климатическая характеристика западной части Республики Тыва объединила параметры климата таёжной Сибири и степей монгольского типа. Агроклиматическое районирование Тывы выделяет 3 агроклиматических района: прохладный, умерено-тёплый и горный.

Особенности и разнообразия климата прослеживаются по высотам хребтов окружающих долинные котловины. Вершины хребтов их водораздельные части характеризуются суровым климатом, позволяющим сохраняться снеговым образованиям (гольцам) все лето. Несколько ниже к подошвам хребтов территории обладают таёжным климатом и таёжной растительностью, и в долинах присутствует климат полупустынь.

Параметры Хемчикской межгорной котловины, которая с севера ограничена хребтом Сайлыг-Хем-Тайга и Саянским хребтом, с востока хребтом Адартеш, с юга хребтами Цаганшэбету и западным Танну–Олла, с запада хребтом Шапшальским отличаются резкой континентальностью с коротким, теплым, в июле жарким, летом и довольно холодной продолжительной зимой.

В зимний период преобладает устойчивая сухая солнечная погода с низкими отрицательными температурами, штилевых температурных инверсий с образованием на дне устойчивого холодного пространства. Продолжительность безморозного периода 100 дней, расчетная температура самой холодной недели -470С. Для Хемчикской котловины характерна продолжительная малоснежная зима с явлением температурной инверсии т.е. повышением температуры на 8-120С на высоте от 1000метров и выше. Инверсия в среднегорье благоприятствует использованию зимних пастбищ и сокращает вынужденные перерывы в выпасе скота в наиболее холодные месяцы (декабрь-февраль). Маломощный снежный покров приводит к глубокому промерзанию почвы, что не позволяет возделывать озимые культуры.

Ветровой режим характеризуется преобладанием восточной, северо-восточной, западной и северо-западной направленности. С приходом весны усиливаются и ветры и их скорость в апреле-мае 2,4-2,5 м/сек, в июне-июле скорость ветра снижается до 1,3-1,0м/сек. Среднее число дней с сильным ветром (более 6м/сек) достигает 5-15. Иногда сильный ветер проявляется в виде пыльной бури.

  - Геологическое строение и рельеф

Ландшафт рассматриваемой территории с. Кызыл-Мажалык определяется как межгорный, котловинного характера. Село расположено в пределах Хемчикской котловины, окруженной со всех сторон горными системами Западных Саян, Алтая и Танну-Ола. С севера, северо-запада, северо-востока Хемчикское межгорье  ограничено хребтами, входящими в систему Западных Саян – Сальджур, Сайлыг-Хем-Тайга, Хемчикский.

На западе Хемчикское межгорье закрывается хребтами Восточного Алтая – Шапшальский и Чихачёва, на юго-западе – хребтами Цаган-Шибету и Монгун-Тайга и на юге – Западный Танну-Ола. От восточной Улуг-Хемской котловины Хемчикская отделяется горной грядой Адар-Таш. Вершины окружающие котловину по отметкам превышают 2000 и даже 3900 метров и покрыты гольцовыми, снежными, безлесными пространствами с альпийскими формами рельефа. Наиболее высокие покрыты снежными полями круглый год. Подножья хребтов покрыты таёжной растительностью (лиственница, ель, береза).

Хемчикская котловина (долина) вытянута в широтном направлении более чем на 190км, её абсолютная высота достигает 1000 м, в направлении север-юг долина простирается на 20-30 километров.

Наличие низкогорных скалообразных массивов (останцев) разнообразит рельеф котловины короткими сухими долинами, каменисто-песчаными полупустынями, а в долине реки  Хемчик встречаются участки заливных лугов и пойменных лесов. Река  Хемчик имеет горный характер с блуждающим руслом по плоскому дну, сложенному аллювием. В районе города Ак-Довурак долина реки имеет ширину от 50 до 100 метров, глубины 0,7-2,2 метра. Скорость течения до 1,5 м/секунду, расход воды 15-20 М3/секунду. Притоки Хемчика имеют горный характер.

Для Тывы характерны следующие неблагоприятные для человека свойства климата:

– значительные суточные и годовые перепады температур;

– холодная зима;

– жаркое лето;

– возможные пылевые бури.

  - Гидрографические и гидрогеологические условия

Гидрография с. Кызыл-Мажалык представлена рекой Хемчик (протекает с северной стороны от села) и руч. Коп-Кежиг (впадает в р. Хемчик с северо-восточной стороны от села).

Территория с. Кызыл-Мажалык расположена в центральной части Хемчикского межгорного артезианского бассейна (МАБ) – структуры 4-ого порядка, входящей в состав Таннуольской ГСО (3 порядок), которая, в свою очередь, является частью Алтае-Саянской ГСО (2 порядок).

В геоморфологическом отношении село расположено на первой надпойменной террасе правобережья горной реки Хемчик. Здесь же из-за близкого залегания уровней подземных вод широко развита заболоченность. На сухих поверхностях долины господствуют степные ландшафты.

Рельеф речной долины значительно осложнен серией искусственных оросительных каналов. Бассейн Хемчика с севера ограничен отрогами Западного Саяна, с запада Шапшальским хребтом, с юга высокими горами Западного Танну-Ола.

В речных отложениях сформирован аллювиальный водоносный горизонт. Под речными осадками залегают породы фундамента –  ордовикские и силурийские осадочные и эффузивно-осадочные образования.

Геологическое  строение района определяет его гидрогеологические условия.

Водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт (а QIII+H) распространен по всей площади села и окружающей его территории. Водовмещающие породы представлены  галечниковыми, валунно-галечниковыми отложениями, с песчаным, гравийно-песчаным или супесчаным заполнителем. В верхней части разреза с прослоями суглинков.

Породы водоносные с глубины 4-8 м. Вскрытая скважинами мощность водоносного горизонта 35 м. Воды поровые безнапорные, не защищены от загрязнения. Дебиты скважин достигают 4,4 л/с при весьма незначительных понижениях динамических уровней от 0,1 до 4 м; наиболее часто встречающееся значение до 1 м. Соответственно высокие удельные дебиты до 8 л/с. Коэффициенты фильтрации, характерные для промытых речных валунов и галечников, 2-23 м/сут. По гидрогеодинамическим параметрам породы водоносного горизонта хорошо обводнены.

Питание и режим водоносного горизонта, в основном, зависят от влияния поверхностных вод  р. Хемчик, которая является здесь основной дреной. В теплый период времени горизонт питает река и атмосферные осадки, зимой в него разгружаются подземные воды всех водоносных подразделений, расположенных выше по потоку.

Качество подземных вод водозаборных скважин в с. Кызыл-Мажалык, как и на всей пощади распространения водоносного горизонта, хорошее. По химическому составу воды типичные для промытых речных отложений. В анионном составе преобладают  гидрокарбонаты, по катионам чаще всего кальций, реже – натрий и магний. Жесткость умеренная, около  1-3 ммоль/дм3, по вкусу вода пресная, поскольку минерализация  не превышает 0,3 г/дм3. Средняя температура воды 4-6оС. В целом, по имеющимся данным, подземные воды всего района пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и широко используются местным населением. Эксплуатация ведется при помощи одиночных водозаборов.

Всего в селе за период 1960-2006 гг. было пробурено 52 скважины, эксплуатирующих водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт, глубиной от 16 до 40 м. Лицензию на недропользование имеют лишь 10 водозаборов. Преобладащая глубина скважин - 20 м. Удельные дебиты скважин изменялись в широких пределах – от 0,5 л/с до 8 л/с. Дебиты скважин от 1,11 до 3,33 л/с (4-12 м3/час) при понижениях от 0,1 до 4 м. Уровни в эксплуатирующих этот горизонт скважинах устанавливаются на глубинах 4-11 м. Фильтры установлены преимущественно на глубинах от 15 до 20 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные, с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3.

Подземные воды не защищены от загрязнения. Радиус 1 пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений должен составлять 50 м. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод р. Хемчик и за счет подтока из смежных водоносных подразделений.

Водоносные (относительно водоносные) силурийская и ордовикская зоны (трещиноватости) в районе села Кызыл-Мажалык залегают под водоносным аллювиальным горизонтом, вскрытая мощность которого составляет 40 м. Выходят на поверхность на отдельных участках к северо-западу и востоку от с. Кызыл-Мажалык. Водовмещающие породы представлены алевролитами, известняками, песчаниками, конгломератами. Водообильность их значительно ниже аллювиальных отложений.

Водозаборными скважинами непосредственно в селе и в его окрестностях зона не вскрыта, эксплуатация их в будущем не предусматривается.

Особые условия:

- В с. Кызыл-Мажалык на 25.04.2010 г. предварительно оценены эксплуатационные запасы по 10 одиночным водозаборам.

- В 4 км к северу от села находится крупное Актовракское месторождение хризотил-асбеста, связанное с ультраосновными породами акдовракского комплекса. В 1,5 и 2 км к с-з от села расположены месторождения гальки и гравия и песчаников, используемых местным населением в качестве строительного материала. Какого-либо влияния на качество подземных вод, связанного с этими месторождениями, нет и не ожидается.

Выводы:

1. На территории с. Кызыл-Мажалык продуктивным водоносным горизонтом является водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт. Вскрытая его мощность на территории села составляет 40 м, полная мощность около 50 м.

2. Подземные воды пресные, пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и удовлетворяют нормам СанПиН 2.1.4.1175-02.

3. Расположенное в 4 км от села месторождение хризотил-асбеста не оказывает влияния на качество подземных вод.

4. При увеличении потребности в воде на территории с. Кызыл-Мажалык можно проектировать строительство новых одиночных водозаборов, располагая их с учетом возможности организации ЗСО.

5. Подземные воды из-за неглубокого залегания и отсутствия выдержанных водоупоров относятся к категории незащищенных, с размерами 1-ого пояса ЗСО в радиусе 50 м от каждой скважины.

2.4 Почвы

Территориально с. Кызыл-Мажалык расположено в Хемчикской котловине. В котловине преобладают каштановые почвы, а так же наиболее хорошо выражена высотная поясность почвенного покрова. На днище котловины распространены аллювиальные, лугово-черноземные и другие почвы.

  - Минерально-сырьевые ресурсы

Рудные полезные ископаемые

На территории Барун-Хемчикского кожууна из рудных полезных ископаемых установлены свинец, золото и ртуть. Однако запасы их невелики и на государственном балансе не числятся.

Строительные материалы

Барунское месторождение суглинков расположено в 3 км северо- восточнее с. Кызыл-Мажалык. Запасы месторождения составляют по категории С1- 329 тыс. м3. Суглинки месторождения пригодны для производства кирпича марки 75-100.

Рядом расположено Кызыл-Мажалыкское месторождение кирпичных глин, запасы которого утверждены государственным балансом и составляют по категориям В+С1- 13 тыс. м3.

Ак-Довуракское месторождение кирпичных глин расположено в 7-8 км северо-восточнее с. Кызыл-Мажалык. Запасы составляют по категории С1- 483 тыс. м3 и по категории С2- 274 м3.

Барун-Хемчикское месторождение известняков, пригодных для производства строительной извести, расположено в 20 км к востоку от с. Кызыл-Мажалык на северо-восточных склонах г. Утуг-Хая. Пригодны для производства строительной извести первого сорта ГОСТ-9179-77, а также для цемента. Запасы утверждены в количестве по категориям А+В- 1064 тыс. тонн, по категории С1- 2356 тыс. тонн.

Камни строительные представлены песчаниками Ак-Довуракского месторождения, расположенногов 2,5 км северо-западнее с. Кызыл-Мажалык. Песчаники образуют пласты мощностью 0,5-1,5 м. Они пригодны для производства щебня для дорожного строительства. Запасы составляют по категории В- 2339 тыс. м3 и по категории С1-5819 тыс. м3.

На территории с. Кызыл-Мажалык рудопроявления и месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

2.6 Растительный и животный мир. Природные комплексы

В Тувинской котловине, где расположено с. Кызыл-Мажалык, господствуют мелкодерновинно-злаковые змееково-вострецовые и пыжмовые степи. Почти вся западная часть Тувинской котловины покрыта равнинными и холмистыми степями. В горах, на сухих каменистых склонах и плато, распространены изолированные степные участки.

По видовому составу тувинские степи разнообразны и делятся на два типа:

1) злаково-полынные на каштановых почвах, состоящие из холодной полыни, пырея гребенчатого и ползучего, змеевки растопыренной и восточного ковыля.

2) каменисто-щебенчатые на каменистых и щебнистых светло-каштановых почвах. Они состоят из галечного ковыля, пырея, змеевки, полыни, остро лодочника.

На увлажненных участках долин рек господствуют луга, разнообразные по видовому составу: злаково-бобовые и злаково-разнотравные. Вдоль русел рек по поймам тянутся узкой полосой прибрежные леса, или уремы, состоящие из лавролистного тополя, круглолистой березы, черемухи, рябины, осины, ольхи, ивы, барбариса сибирского, шиповника и красной смородины.

Животный мир Тувы довольно разнообразен. Основными охотничье-промысловыми видами животных являются белки, соболь, горностай, колонок, лисица, суслик, заяц и копытные - марал, косуля, кабарга, лось. Из хищников имеются медведь, волк, рысь, росомаха, барс, из птиц - рябчик, тетерев, глухарь, куропатка бородатая, гуси, дрофа. В водоемах обитают промысловые виды рыб: таймень, ленок, сиг, сибирский и монгольский хариусы, щука, окунь, язь и другие.

В р. Хемчик (левый приток Улуг-Хема) являющейся главной водной артерий с. Кызыл-Мажалык обитают такие виды рыбы, как хариус, ленок, таймень, сиг, плотва, елец, пескарь, налим, щука.

Пойма р. Хемчик покрыта кустарниками облепихи и караганы.

Животный мир степей Тувинской котловины, где находится с. Кызыл-Мажалык состоит из сибирских и частично монгольских видов, так как большинство обитателей монгольских полупустынь, характерных для Убсунурской котловины не могли проникнуть на север через высокие хребты Танну-Ола. Здесь господствуют уже сибирские виды, в том числе и некоторые лесные: колонок, заяц-беляк, бурундук, ласка, лисица, волк. Из мелких млекопитающих - грызунов наиболее типичны: сурок, джунгарский и длиннохвостый хомяк, тушканчик-прыгун, длиннохвостый суслик, монгольская полевка.

Редкие виды животных кожууна: алтайский горный баран, снежный барс, дикий олень.

Из птиц встречается горный конек, альпийская завирушка, краснобрюхая горихвостка, красношейная поганка, горбоносый турпан, скопа, алтайский улар, кеклик.

Для степей характерны лисица, волк, многочисленные грызуны.

Из млекопитающих обитают азиатский бурундук, алтайский сурок, хомячок, длиннохвостый, красно-серая полевка, сибирская красная полевка, высокогорная полевка, средняя бурозубка.

Снежный барс, дикий олень и алтайский горный баран занесены в Красную книгу России, а скопа занесена в Красную книгу Тывы.

Дендрологический состав растительности показывает соседствующее проживание таёжных видов (лиственница, сосна, ель) со степными формами ковылей, типчаков, карагачей.

2.7 Земельные ресурсы

Современное землепользование

На территории Барун-Хемчикского кожууна по административному делению имеется 9 сумонов. Сумон Кызыл-Мажалыкский представлен одним участком, общей площадью 3443 га, расположен в центре Барун-Хемчикского кожууна. Сумон Кызыл-Мажалыкский осуществляет связь с г. Ак-Довурак и г. Кызыл по дороге республиканского значения Кызыл–Ак-Довурак.

В настоящее время юридически оформленной границы с. Кызыл-Мажалык нет, проект черты на данный населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующая граница села обозначена в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов, относящихся к землям населенных пунктов. Площадь земель сумона Кызыл-Мажалыкского вычислена путем камеральных измерений. Общая площадь земель в принятой границе с. Кызыл-Мажалык составляет 532,7 га.

Территория с. Кызыл-Мажалык по формам собственности подразделяется: на земли Федеральной собственности 0,0012 га, Частная собственность 0,0042 га, Муниципальная собственность 0,0007 га, Республиканская собственность 10,2 га и на 522,5 га территории села форма собственности не определена.

Перечень внешних функциональных зон населенного пункта с. Кызыл-Мажалык

Объекты, не стоящие на кадастровом учете:

- Вне границы населенного пункта, к югу, в 3,14 от границы села расположен полигон

ТБО.

Проектируемое землепользование

По проекту в территорию населенного пункта предлагается включить следующие территории:

- земли лесного фонда 81,8 га;

- земли промышленности и иного специального назначения 0,5 га;

Развитие населенного пункта планируется в западном, южном и восточном направлениях. Большая часть включаемых земель – пастбища.

В результате изменения границы с. Кызыл-Мажалык общая площадь сумона Кызыл-Мажалыкского изменилась на 0,5 га и составляет 3443,5 га.

Площадь вышеуказанного населенного пункта изменилась за счет включения земель лесного фонда на 81,8 га, земель промышленности и иного специального назначения на 0,5 га,

Общая площадь земель села в проектируемой границе составляет 615 га.

2.8 Радиационная обстановка

Метеостанции Тувинского центра гидрометеорологической службы являются пунктами радиационного контроля, входящими в систему радиационного мониторинга Росгидромета.

На протяжении ряда лет проводятся наблюдения за радиоактивным загрязнением территории Республики Тыва. На девяти метеостанциях проводятся регулярные ежедневные измерения мощности экспозиционной дозы гамма – излучения (МЭД).

МЭД измеряют один раз в сутки, в 13 часов местного времени. На территории Республики Тыва проводятся измерения МЭД на 11 метеостанциях.

В современной радиобиологии существует беспороговая концепция влияния радиоактивного облучения на человека. Основная её суть заключается в том, что нет абсолютно безопасного уровня облучения, и любая его доза отрицательно влияет на жизнеспособность высших организмов. Отсюда, при определении условий экологического состояния территорий, необходим учёт всех факторов радиационного риска, в том числе естественных.

Территория Республики Тыва относится к высокой (более 1250 мкЗв/год) природной радиационной зоне. Естественный радиационный фон здесь резко варьирует от достаточно низких значений до величин, вызывающих опасения за здоровье населения, и зависит в основном от концентрации радиоактивных элементов (урана, тория, калия) в горных породах.

Известно, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет не внешнее проникающее гамма-излучение, а облучение, связанное с попавшими в организм при дыхании, с пищей и водой радиоактивными элементами. Одним из таких элементов является радон – продукт распада урана. Радон – бесцветный, без запаха газ с периодом полураспада 3,82 суток, в 7,5 раз тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде. Сам он и его продукты распада являются интенсивными альфа-излучателями. Энергия альфа-частиц достигает 7,68 мэВ, что обуславливает их чрезвычайно активное воздействие на биологические ткани. В настоящее время считается, что наряду с курением, воздействие радона является одной из основных причин рака легких. В то же время, в небольших количествах, при наружном применении и радиологическом контроле, радон, содержащийся в воде и грязях, оказывает хороший эффект при лечении самых различных заболеваний. Предельно допустимые концентрации альфа-излучателей в питьевой воде — 0,1 Бк/л. Радоновые воды не пригодны для питьевых целей.

Радон представляет опасность для организма человека содержащийся в воздухе, в этом случае он не выводится из организма. Поднимаясь по трещинам и разломам из глубин земной коры, радон может скапливаться в жилых и рабочих помещениях. При использовании стройматериалов с повышенными содержаниями урана, в помещениях также выделяется радон. По действующим санитарным нормам его концентрация в воздухе во вновь строящихся зданиях не должна превышать 100 Бк/м3, в уже существующих – 200 Бк/м3. В Республике Тыва подобные наблюдения не проводились.

Основными источниками радона являются горные породы с высоким содержанием урана. Такие породы распространены на 60 % территории республики, исключая её центральную часть. К ним приурочены многочисленные радоновые источники, один из которых расположен в Барун-Хемчикском кожууне на левобережье р. Хемчик:

Улуг-Торгунский аржаан – располагается на левобережье р. Хемчик в 11 км. севернее с. Сут-Холь. Воды слабоминерализованные, гидрокарбонатно-кальциевые, расход 0,4 л/сек., содержание радона до 60 эман. Хемчикское месторождение радоновых вод расположено в 3 км к востоку от г. Ак-Довурак приурочено к Кембрийским серпентитам.

Основной вклад в дозу облучения населения территории вносят медицинское облучение в лечебно-профилактических учреждениях при проведении рентгенодиагностических мероприятий.

На Тувинском асбестовом горнообогатительном комбинате «Туваасбест» в г. Ак-Довураке находится 78 источников, в 2003 г. согласно Договору между Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Тыва и ООО «КВАНТ» за счет средств, поступивших за загрязнение окружающей природной среды, было вывезено 109 источников на СКРБ «Радон» г. Красноярска.

На территории Республики Тыва радиоактивному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Минприроды Республики Тыва в рамках системы государственного учета и контроля подлежат источники радиоактивного излучения Республиканского онкологического диспансера, ФГУП «Тываавиа» и радиоизотопные вещества, используемые в оборудовании ГОК «Тываасбест».

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных компонентов окружающей природной среды. Благоприятное состояние атмосферного воздуха составляет естественную основу устойчивого социально-экономического развития. Он выполняет биологические, производственные, транспортные и иные функции. Качество атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, продолжительность жизни, а также на качественное состояние других элементов окружающей среды, особенно животного и растительного мира.

Источники загрязнения атмосферного воздуха могут быть естественными и искусственными. Естественные источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение органических веществ. К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы отопления жилищ, сельское хозяйство, бытовые отходы.

Основным видом воздействия на атмосферный воздух села Кызыл-Мажалык являются:

- выбросы загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, окись углерода, двуокиси азота, оксида азота, сероводорода, фенола, формальдегида, бензапирена и др от производственных комплексов в результате сжигания топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от производств, и т.д;

- выхлопные газы от автомобильного транспорта.

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу промышленными предприятиями, зависят от технологических процессов производств.

На территории села нет крупных и вредных производств. Вне границы населенного пункта с юго-западной стороны, расположен скотомогильник.

Стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются производственные и коммунальные объекты (АЗС, котельная), лесхоз, хлебопекарня, станция по борьбе с болезнями животных. незначительное количество выбросов дают печи жилых домов. Газоулавливающие установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ выбросов в атмосферу от производственных предприятий не используются.

    - Котельные

Существующее положение (современное состояние) с.Кызыл-Мажалык

На территории жилой и производственной зон с. Кызыл-Мажалык имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В селе имеется 7 котельных с общей присоединенной нагрузкой 9,0 Гкал/час (согласно справке о теплоисточниках). Котельные снабжают теплом административно – общественную застройку и 2-х этажные секционные жилые дома. Основная часть жилого фонда села  снабжается теплом от поквартирных источников тепла. Действующие котельные, обслуживающие административно – общественную застройку села сохраняются на I очередь строительства.

Существующие тепловые сети – локальные с малым радиусом обслуживания, проложенные в непроходных каналах, сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения от новой котельной.

Проектные предложения

I очередь строительства

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для объектов соцкультбыта, проектируемой жилой застройки и рядом расположенных производственных предприятий от новой котельной, расположенной в северо - восточной части села. Горячее водоснабжение - централизованное от новой котельной.

Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Параметры теплоносителя – вода с параметрами 95 - 70°С.

Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменений. Теплоснабжение проектируемых удаленных производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Расчетный срок строительства

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых и общественных зданий и основной части производственных предприятий - от котельной. Горячее водоснабжение – централизованное от котельной.

Для покрытия всех видов теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) на расчетный срок строительства необходимо доведение тепловой мощности котельной до 34,95 Гкал/ч. Расчетные параметры котельной сохраняются прежними.

Теплоснабжение для удаленных производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Газоснабжение

Газоснабжение для целей пищеприготовления предусматривается для 60% населения.

Для одноэтажной и двухэтажной застройки – поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов – автомобильным транспортом.

Годовой расход газа на I очередь строительства 0,116 млн. м³/год.

Годовой расход газа на расчетный срок строительства  0,130 млн. м³/год.

Основным источником выделения загрязняющих веществ котельных являются котлоагрегаты. Основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферу через дымовую трубу котельной.

При сгорании угля в атмосферу поступает значительное количество золы и недогоревшего топлива, а так же загрязняющие вещества:

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70% (зола);

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20% (пыль угольная);

- сажа;

- бенз(а)пирен;

- азота диоксид;

- азота оксид;

- ангидрид сернистый;

- углерода оксид;

Эффектом суммирующего действия обладают вещества ангидрид сернистый и азота диоксид.

Котлоагрегаты существующих котельных не оснащены пылеулавливающим оборудованием.

В настоящее время работают все котлоагрегаты в отопительный сезон.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» котельные должны иметь санитарно-защитные зоны:

- для котельных тепловой мощностью 200Гкал (п.7.1.10), работающих на твердом топливе размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае, на основании расчетов рассеивания и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а так же на основании результатов натурных исследований.

Таким образом, размер санитарно-защитной зон должен устанавливаться для котельной с. Кызыл-Мажалык на стадии рабочего проекта.

В результате реализации решений генерального плана при увеличении мощности котельной, возрастёт потребность в сжигании большего количества твердого топлива, что будет сопровождаться увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения нагрузки на атмосферный воздух при проектировании и строительстве центральной котельной необходимо:

- установить систему очистки отходящих газов (батарейные циклоны, золоуловители) с высоким коэффициентом очистки;

- определить высоту и диаметр дымовой трубы исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосферу (согласно ГОСТ «Охрана природы»).

Проектируемая котельная расположена в северо-восточной части (промзона) села Кызыл-Мажалык, на удалении от жилой застройки, общественных зданий и сооружений.

Таким образом, не возникнет трудностей организовать санитарно-защитную зону вокруг котельной с соблюдением всех норм и правил согласно СанПиН.

    - Автозаправочные станции

Автозаправочные станции предназначены для приёма, хранения и реализации нефтепродуктов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы автотранспорта, углеводороды, попадающие в почву с талым снегом и дождевыми стоками, утечки на объектах их хранения и переработки топлива. Нефтепродукты являются токсичными веществами третьего класса опасности. Попав в грунт, они образуют пленку, ухудшающую воздухо- и водообмен. В результате гибнут растения и микроорганизмы. Процесс разложения нефтепродуктов в почве протекает крайне медленно. За три-четыре года происходит окисление некоторых компонентов.

Образуются пирены, которые через 25 - 30 лет превращаются в самые токсичные вещества первого класса опасности – бенз(а)пирены.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин (при закачке нефтепродуктов), а также случайные проливы нефтепродуктов на поверхность, при этом максимальные разовые выбросы носят кратковременный характер.

К основным загрязняющим веществам выделяющимся при эксплуатации АЗС относятся: при заправке бензином - смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, непредельные углеводороды - пентилены (амилены - смесь изомеров), а так же ксилол, бензол, толуол, этилбензол; при заправке дизельным топливом - углеводороды предельные С12-С19, ароматические углеводороды (по бензолу) и сероводород.

Существующее положение

На территории с. Кызыл-Мажалык в настоящее время расположена одна автозаправочная станции, деятельность которой связана с выбросами в атмосферу. АЗС расположена с восточной стороны.

Реализуемый вид топлива на АЗС бензин и дизельное топливо. Доставка топлива на АЗС осуществляется автоцистернами. По правилам техники безопасности на АЗС может происходить одновременно разгрузка только одной автоцистерны, заправка топливных баков автомобилей в этот период не осуществляется.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин при сливе бензина и случайные проливы нефтепродуктов на поверхность.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) санитарно-защитные зоны (СЗЗ) автозаправочных станций для заправки легкового и грузового автотранспорта жидким и газовым топливом, не оборудованные системой закольцовки паров бензина должны иметь СЗЗ в размере 100 метров по всем направлениям.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны от АЗС с восточной 100метров соблюдаются по всем направлениям.

Проектные предложения:

АЗС, расположенную с восточной стороны села, сохраняют на прежней площадке, дополнительно запроектирована АЗС с западной стороны села.

Согласно СанПиНа 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов», для проектируемой АЗС необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону - 100 метров.

Площадка, выбранная под строительство автозаправочной станций, расположена на удалении от жилой зоны, что позволяет организовать нормативную зону в 100 м по всем направлениям. Нормативный размер санитарно-защитной зоны сохраняемой АЗС (100метров) соблюдается по всем направлениям.

    - Транспорт и СТО

К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, более чем из двухсот компонентов, среди которых много канцерогенов. Автомобиль также добавляет в почву и воздух тяжелые металлы и другие вредные вещества. Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги и режим движения автотранспорта.

При работе двигателей транспорта (прогрев двигателей, холостой ход, движение) происходят выделения и выбросы загрязняющих веществ (при работе карбюраторных двигателей - оксид углерода, оксиды серы и азота, углеводороды (по бензину), бенз(а)пирен, формальдегид; при работе дизельных двигателей - дополнительно сажа).

Эффектом суммации вредного воздействия при совместном присутствии в воздухе обладают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта - сернистый ангидрид и азота диоксид.

Выбросы соединений свинца от двигателей автотранспорта в настоящий период практически отсутствуют в связи с принятием Федерального Закона №34-ФЗ от 22.03.2003г. о запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации с 1 июля 2003г.

Специфика транспорта в отношении загрязнения атмосферного воздуха состоит в следующем:

- процессы, определяющие выбросы в атмосферу от передвижных источников, являются кратковременными, нерегулярными;

- основная часть выбросов поступает в атмосферу при передвижении по автомагистралям и дорогам села (в среднем до 95%), в таком случае выбросы учитываются в фоновых концентрациях.

В селе на данный момент отсутствуют стационарные посты для наблюдения за загрязнением атмосферы.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013г.г.» (С-Пб, 2009г.) - для населённых пунктов с населением менее 10 тыс. человек в случае отсутствия значительных промышленных источников выбросов.

Таблица 3.1.3.1 - Ориентировочные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Наименование загрязняющих веществ | Фоновая концентрация, мг/м3 | Предельно допустимая максимальная разовая |
| --- | --- | --- |
|  |  | концентрация, мг/м3 |
| Взвешенные вещества (пыль) | 0,14 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,056 | 0,2 |
| Сернистый ангидрид | 0,011 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 |
| Сероводород | 0,004 | 0,008 |

Из таблицы видно, что ориентировочные фоновые концентрации в селе Кызыл-Мажалык не превышают ПДКм.р для всех загрязняющих веществ. Уровень загрязнения вредных веществ на территории Барун-Хемчикского кожууна находится в пределах допустимого.

Существующее положение

Село Кызыл-Мажалык расположено в непосредственной близости к магистральным автотранспортным коммуникациям. Связь с республиканским центром осуществляется автомобильным транспортом. Связь с республиканским центром осуществляется  автомобильным  транспортом по дороге регионального значения А 162 «Кызыл–Ак-Довурак».

Транспортная доступность села с кожууном во всех направлениях достаточна. Въезд в село осуществляется с восточной, северной и южной сторон.

Автотранспортное сообщение между сумонами и с. Кызыл-Мажалык осуществляет Ак-Довуракское автотранспортное предприятие, а также частные перевозчики.

Пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляются по автомобильным дорогам «Подъезд к Кызыл-Мажалык – Тээли», А161 «Абакан – Ак-Довурак», А 162 «Кызыл – Ак-Довурак» и «Кызыл-Мажалык – Кара-Холь». Автодороги являются дорогами регионального значения.

Перевозки внутри кожууна осуществляются по вышеперечисленным дорогам регионального значения и по дорогам местного значения, соединяющим село Кызыл-Мажалык с сёлами Эрги-Барлык и Большие Аянгаты, в западном и южном направлениях соответственно.

В настоящее время транзитный и грузовой транспорт проходят по территории села.

Грузовой автотранспорт

В настоящее время грузоперевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями. Парк грузовых автомобилей в селе состоит из 70 единиц.

Пассажирский автотранспорт

В настоящее время в селе пассажирские перевозки осуществляют 5 автобусов.

Внешние пассажирские перевозки осуществляются маршрутами республиканского и районного значения. Маршрут республиканского значения:

Пассажирские перевозки внутри Кызыл-Мажалыка производятся частным извозом, пассажирскими маршрутами районного значения «Ак-Довурак–Кызыл-Мажалык» и «Ак-Довурак–Кызыл-Мажалык-Барлык».

В настоящее время при численности населения 5301 человека в селе насчитывается 460 единиц легкового автотранспорта.

Проектные предложения:

- Для предотвращения проезда транзитного транспорта запроектированы автодороги в обход села. Дорога, запроектированная южнее села Кызыл-Мажалык обеспечивает объезд транзитного транспорта из г. Кызыла. Дорога, запроектированная на северо-западе села обеспечивает объезд транзитного транспорта из: г. Ак-Довурака, с. Тээли, г.Абазы. Автодороги запроектированы с учетом расстояний до жилой застройки согласно п.6.9 СНиП 2.07.01-89*.

- Пассажирским пунктом прибытия и отправления является автостанция, запроектированная в северо-восточной части села, по ул. Буян-Бэдыргы. Такое размещение позволит обеспечить организацию отстойно-разворотной площадки с соблюдением санитарных норм.

- К расчётному сроку количество грузовых автомобилей составит 168 единиц (население 6700 чел.), согласно уровню автомобилизации 25 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СНиП 2.07.01-89* п.6.3).

- Учитывая трудовые передвижения и увеличение численности населения, проектом предложено организовать пассажирские перевозки внутри села.

- На расчетный срок планируется увеличение уровня автомобилизации до 200 автомобилей на 1000 чел. Таким образом, на расчетный срок (население 6700 чел.) количество легкового автотранспорта составит 1340 ед., включая 20 такси и 13 ведомственных автомобилей; 670 ед. мотоциклов и мопедов (100 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3).

- на расчетный срок предусмотрена организация фирмы такси с количеством автомобилей 20 ед. (3 такси на 1000 жителей).

- улично-дорожная сеть села запроектирована с учетом:

- сложившейся системы улиц и дорог;

- требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей территорией;

- формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общепоселкового центра;

- разделения грузовых и пассажирских потоков с вынесением грузового движения из зоны центра.

Автомобильный парк, является практически основным источником загрязнения окружающей среды, а также – одним из источников, создающих повышенный уровень шума и вибрации.

В борьбе с проблемами шума и для снижения вредных выбросов в атмосферу, приведения их объёмов к нормативным показателям рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:

- создание шумозащитного озеленения, ветрозащитных, санитарных зелёных зон между производственными территориями и жильём;

- современное герметичное остекление;

- снижение шума за счёт шумопоглотителей, снижение выбросов за счёт пылеуловителей, мониторинг и усовершенствования правил труда производственных процессов и т.д.

Станции технического обслуживания (СТО)

В настоящее время на территории села действует одна станция техобслуживания. На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.40).  Потребность составит 7 постов, размер земельного участка – 1,0 га.

Проектные предложения:

Проектом предусмотрено строительство двух СТО (I оч. стр.) в западной части села СТО на 2 поста, в производственной зоне - СТО на 5 постов. СТО предполагается запроектировать, рядом с площадками АЗС.

На станции технического обслуживания автомобилей выполняются следующие виды работ:

- диагностика общего состояния автомобилей и отдельных его агрегатов;

- мелкосрочный ремонт;

- замена тормозных колодок, шин, масла в двигателе и т.д

- регулировка развал - схождения колес;

- ремонт оборудования.

Технологическим процессом предусматривается проведение работ с использованием специализированного оборудования, технологической оснастки и средств механизации.

Факторами вредного воздействия на среду обитания населения при эксплуатации СТО являются химическое загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие, связанные с работой оборудования и автотранспорта.

При проектировании различных участков технического ремонта и осмотра в помещении будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

1). На участке шиноремонтных работ в помещении при обработке местных повреждений (шероховке) резинотехнических изделий будет выделяться резиновая пыль. При приготовлении клея, промазке клеем и сушке - пары бензина.

2). На механическом участке при сварочных работах в помещении будет выделяться - железа оксид, марганец, оксид хрома, диоксид азота.

3). На окрасочных участках лакокрасочные покрытия могут наноситься различными способами (распылением, струйным обливом и др.).

Распыление краски может быть пневматическое, безвоздушное, гидроэлектростатическое, пневмоэлектрическое, электростатическое.

Окраска и сушка осуществляется просто в помещении окрасочного участка. В процессе выполнения этих работ будут выделяться загрязняющие вещества в виде паров растворителей и аэрозоля краски.

4). На аккумуляторном участке во время зарядки аккумуляторных батарей:

- серная кислота - при зарядке кислотных аккумуляторов;

- натрия гидроокись (щелочь) - при зарядке щелочных аккумуляторов.

Валовые выбросы от передвижных источников - двигателей автотранспорта (движение по помещению СТО, по территории; прогрев двигателей; холостой ход) составляют незначительную величину по валовым выбросам, но разнообразны по составу.

Основные источники выделения загрязняющих веществ будут двигатели автомобилей (движение по территории, холостой ход). Выбросы будут кратковременными.

Выбросы от участков по ремонту и обслуживанию автотранспорта будут носить нерегулярный характер.

В целях санитарно-эпидемиологической безопасности населения и в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов“ для СТО с количеством постов не более 10 (предприятие IV класса опасности) необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону в 100 метров. Сложившаяся застройка в данном районе позволяет организовать санитарно-защитную зону для проектируемых помещений СТО размером 100м по всем направлениям.

Гаражи, автостоянки

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах на территориях придомовых земельных участков.

В настоящее время на территории села действует две автопарковки общей вместимостью 40 машино-мест.

Проектные предложения для гаражей:

- На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по селу, в основном на территориях земельных участков жилых домов.

- Транспорт и спецтехнику частных предпринимателей, предусмотрено разместить на территориях производственных предприятий, в западной и северо-западной части села.

- Маршрутные автобусы предполагается хранить на территории АТП, реконструируемого на I очередь строительства.

- Гаражи служебного транспорта размещаются на существующих и проектируемых производственных площадках.

Проектные предложения для автостоянок:

- Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков жилых домов.

- для грузовых автомобилей стоянки располагаются в пределах производственных зон;

- для автобусов у автостанции предусмотрена площадка для отстоя;

- открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, согласно СНиП 25 м2  на  машино/место;

Основными источниками выделения загрязняющих веществ, при хранении транспорта в закрытом помещении (гараж) и на открытой площадке (автостоянка) являются двигатели автомобилей.

С образованием и выбросом вредных веществ в атмосферу от транспорта связаны следующие процессы: прогрев двигателей, холостой ход, движение автомобилей по территории до выезда на автодорогу.

Валовые выбросы от двигателей транспорта составят незначительную величину, но разнообразны по составу.

При работе двигателей транспорта, работающего на бензине, а так же на дизтопливе происходят выделения и выбросы следующих загрязняющих веществ:

- азота диоксид;

- сернистый ангидрид;

- углерод оксид;

- бензин (в пересчете на углерод);

- керосин;

- сажа.

Эффектом суммации при совместном присутствии в воздухе обладают ангидрид сернистый и азота диоксид.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- при размещении наземных гаражей-стоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства.

- разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, автостоянок, паркингов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров;

- для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются;

- санитарные разрывы для автостоянок при количестве до 50 машино-мест устанавливаются в размере (табл. 7.1.1):

- 15м до фасадов жилых домов и торцов с окнами,

- 10м - до торцов жилых домов без окон,

- 25м - до территорий школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок отдыха, игр и спорта.

Запроектированные гаражи, и места для автостоянок на расчетный срок в селе Кызыл-Мажалык, не противоречат санитарным нормам и правилам.

    - Промышленный комплекс

С развитием жилищного и сельскохозяйственного строительства в Республике Тыва возникла необходимость строительства кирпичных заводов в большинстве районных центров, крупных селах и поселках. На момент обследования большая часть строительных материалов завозится из других регионов, что значительно увеличивает расходы на строительство новых объектов.

В связи с этим для обеспечения потребностей в строительных материалах на местном, а также региональном уровнях на территории с. Кызыл-Мажалык планируется строительство кирпичного завода с использованием местных кирпичных глин. Строительство данного завода также будет способствовать созданию новых рабочих мест, снижения при этом уровень безработицы.

Благодаря высокой автоматизации и механизации технологических процессов, при численности работников равной 25 человек, завод будет выпускать 30 тыс. штук экологически чистого высококачественного кирпича в год.

Таблица 3.1.4.1 - Проектируемые предприятия по производству строительных материалов

| № п/п | Наименование предприятия | Виды выпускаемой продукции | Мощность предприятия по основной продукции, тыс. штук в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Мини кирпичный завод | кирпич | 20 | 30 |

    - Производственные и сельскохозяйственные предприятия

Лесоперерабатывающее производство

Лесные ресурсы составляют 214,1 тыс. га, с запасами древесины 1458 м3.

Первичной лесопереработкой на территории с. Кызыл–Мажалык занимаются Барун–Хемчикский лесхоз и два индивидуальных предпринимателя.

Проектом предусматривается расширение существующих лесопильных цехов для увеличения объемов получения пиломатериала, производственной мощностью до 600 м3 на 1 очередь и 800 м3 на расчетный срок.

Таблица 3.1.5.1 – Существующее и проектируемое положение лесоперерабатывающих

предприятий

| №№ п/п | Наименование предприятия | Существующее положение | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Биче-оол А.В. "Промбаза" | Доска обрезная, брус - 180 м3 | 270-350 м3 в год |
| 2 | Барын - Хемчикский лесхоз | Доска обрезная, брус - 77 м3 | 110-150 м3 в год |
| 3 | ИП Соян М.К. | Доска обрезная, брус - 150 м3 | 220-300 м3 в год |

На I очередь и расчетный срок лесопилки сохраняются.

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). При распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. В деревообрабатывающих цехах в процессах раскроя пиломатериалов на заготовки и рейки выделяется древесная пыль. Источниками выделения древесной пыли являются циркульные пилы, торцовочные станки, станки фуговальные, рейсмусовые, сверлильные, фрезерные, строгальные, шипорезные, шлифовальные и др. Образуется пыль различной крупности.

Источниками выбросов древесной пыли в атмосферу являются трубы пылеулавливающих сооружений.

В целях уменьшения вредного воздействия от деревообрабатывающих станков на окружающую среду необходимо установить современные системы очистки с высоким коэффициентом пылеулавливания, что приведет к минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух.

Размер нормативной санитарно-защитной зоны должен составлять согласно СанПиНа 100 метров. По проекту генерального плана нормативный размер СЗЗ будет соблюдаться по всем направлениям.

Пищевая промышленность

Существующее положение

Пищевая промышленность является одним из неотъемлемых звеньев в хозяйственном комплексе сумона.

Существующая пищевая промышленность с. Кызыл-Мажалык представлена предприятиями по производству хлеба и хлебобулочных изделий - ИП «Буян» и СПК «Колос».

Предприятия производят продукцию на покупном сырье.

Основные показатели предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий, представлены в таблице 3.1.5.2

Таблица 3.1.5.2 - Предприятия пищевой отрасли с. Кызыл-Мажалык

| Предприятия | Выпуск продукции в год, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  | хлеб | кондитерские изделия |
| СПК "Колос" | 93,1 | 60,4 | 32,7 |
| ИП "Буян" | 42 | 40,3 | 1,7 |

В ходе технологического процесса производства (хлебопечение), загрязняющие вещества выделяются в печах и на стадиях остывания хлеба. К ним относятся выбросы этилового спирта, уксусный альдегид, уксусная кислота и мучная пыль. Пары этих веществ удаляются из пекарных камер по вытяжным каналам за счет естественной тяги и выбрасываются в атмосферу через металлические трубы или шахты высотой не менее 10-15 метров. Все источники выбросов мучной пыли находятся на складах. Это могут быть как организованные источники - при наличии аспирационных установок (зачастую в сочетании с рукавными фильтрами, циклонами и др.), так и неорганизованные (окна и т.п.).

Проектные предложения

В связи с интенсивным развитием сельскохозяйственного сектора на территории сумона планируются к открытию следующие предприятия:

- колбасный цех. Сырье для мясоперерабатывающего комплекса будет поступать из личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий сумона. Работа цеха предполагается в 2 смены. Рынком сбыта продукции будут являться предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания, а также собственная торговая сеть.

- восстановить молочный цех по переработке и охлаждению молока. Предполагаемые виды выпускаемой продукции: сметана, творог, масло, кефир.

- цех по заготовке и переработке рыбной продукции.

- создание унитарного предприятия по переработке и консервированию разных видов овощей. Предполагается использовать овощи, выращиваемые местными предприятиями, включая личные подсобные хозяйства.

Для производства хлебобулочных изделий на территории с. Кызыл-Мажалык планируется создать мини-мельницу по производству муки, производительностью до 300 тонн муки в год на 1 очередь и до 400 тонн муки на расчетный срок.

Существующие предприятия по изготовлению хлебобулочных изделий планируется расширить. Перечень существующих, а также планируемых предприятий пищевой промышленности представлены в таблице 3.1.5.3

Таблица 3.1.5.3 - Предприятия пищевой промышленности на первую очередь и расчетный срок

| №№ п/п | Предприятия | Выпуск продукции, всего, тонн в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Предприятия по изготовлению хлебобулочных изделий | 155 (0,4 т/сутки) | 168 (0,4 т/сутки) |
| 2 | Колбасный цех | 120 | 200 |
| 3 | Молочный цех | 600 (1,6 т/сутки) | 1000 (2,7 т/сутки) |
| 4 | Цех по заготовке и переработке рыбной продукции | 30 (0,08 т/сутки) | 40 (0,1 т/сутки) |
| 5 | Цех по переработке овощей | 100 | 200 |
| 6 | Мини мельница | 300 (0,8 т/сут.) | 400 (1,1 т/сут.) |

Нормативная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.8):

- от цеха переработки мясной, рыбной и молочной продукции – 50 метров;

- от цеха по переработки овощей (сезонно) – 50 метров;

- Производство хлеба и хлебобулочных изделий – 50 метров

Основным выбросом в атмосферу при охлаждении (компрессорными аммиачными установками) готовой продукции цехов переработки молочной, мясной и рыбной продукции будет аммиак.

Легкая промышленность

На момент обследования на территории с. Кызыл-Мажалык предприятий легкой промышленности нет. Но в связи с развитием животноводства, увеличением поголовья скота с целью обработки животных продуктов планируется создание цеха по переработке шерсти и пункта по заготовке кожевенного сырья. Планируемая производительность цеха по переработки шерсти – 2 т/год (I очередь строительства), 4,5 т/год (расчетный срок).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.7) санитарно-защитная зона от цеха по переработки шерсти – 100 метров.

Строительство (I очередь) в северо-западной части села Кызыл-Мажалык всех вышеперечисленных цехов будет проходить с учетом нормативных размеров санитарно-защитных зон.

Аграрный комплекс

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики с. Кызыл-Мажалык. В связи с этим развитие аграрного комплекса является одной из основных задач, направленных на повышение социально-экономического уровня сумона.

Так как растениеводство в сумоне малоразвито, то развитие сельскохозяйственной отрасли в сумоне будет осуществляться преимущественно за счет развития животноводства.

На момент обследования аграрный комплекс с. Кызыл-Мажалык представлен 2 сельскохозяйственными предприятиями, а также личными подсобными хозяйствами.

Животноводство

На момент обследования с. Кызыл-Мажалык производство продукции животноводства осуществляют сельскохозяйственный производственный кооператив «Дуза» и личные подсобные хозяйства. В таблице 3.1.5.4 отражены виды и количества поголовья (скот, птица) в общественном секторе и личных подсобных хозяйствах

Таблица 3.1.5.4 - Поголовье скота, птицы в общественном секторе и личных подсобных

хозяйствах с. Кызыл-Мажалык

| № п/п | Виды животных и птицы | Единица измерения | Личные подсобные хозяйства |  |  | СПК «Дуза» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 01.01.2009г. |
| 1 | КРС, всего | гол. | 336 | 362 | 805 | 711 |
|  | в т.ч. коровы | гол. | 158 | 193 | 410 | 323 |
| 2 | Лошади | гол. | 20 | 21 | 30 | 267 |
| 3 | Свиньи | гол. | 276 | 296 | 276 | 69 |
| 4 | Овцы и козы | гол. | 893 | 719 | 1819 | 6990 |
| 5 | Птица | гол. | 108 | 22 | 37 | 57 |
| 6 | Яки | гол. | - | - | - | 86 |

Рост объемов производства продукции животноводства будет обеспечен за счет увеличения поголовья скота, как в личных подсобных хозяйствах, так и в общественном секторе. Планируется повысить продуктивность животноводства, в том числе, надой молока и настриг шерсти.

К основным загрязняющим веществам от животноводства можно отнести: микроорганизмы, меркаптаны (по метилмеркаптану), амины (по диметиламину), аммиак, сероводород, карбоновые кислоты (по капроновой кислоте), карбонильные соединения (по альдегиду пропионовому), пыль меховая (шерстяная, пуховая), сульфиды (по диметилсульфиду), фенолы (по фенолу).

Периоды года (теплый, переходный, холодный) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы со среднемесячной температурой выше +5С относятся к теплому периоду года, месяцы, в которых среднемесячная температура колеблется от + 5С до - 5С - к переходному, ниже -5С - к холодному периоду.

На протяжении каждого отдельно взятого периода величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ существенно не меняются. При переходе из одного периода в другой качественный и количественный состав загрязняющих веществ заметно меняется и, следовательно, изменяются и величины удельных выделений. В холодный период, находясь в неотапливаемом помещении, животное усваивает кормов на 10 - 12% больше, чем в теплый, при этом выделяет больше загрязняющих веществ. С другой стороны, навоз, урина в холодный период почти не разлагаются, накапливаясь в помещениях для содержания скота, или в лучшем случае, в навозохранилищах. В начале теплого периода все меняется: животные выделяют меньше загрязняющих веществ (исключая жаркое время, когда они потеют), навоз и урина, накопленные за весь холодный и переходный периоды, начинают разлагаться, выбрасывая в атмосферу загрязняющих веществ в сотни раз больше, чем сами животные.

Помещение должно быть обустроено таким образом, чтобы навоз и навозные стоки не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды, были обязательно предусмотрены мероприятия по максимальной утилизации стоков и отходов (навоз и смёт). Аммиак и сероводород являются загрязняющими веществами от открытых навозохранилищ. Рекомендуется полуподземное устройство временных навозохранилищ.

При организованном удалении воздуха из помещений концентрация вредных веществ в устье выброса не должна превышать предельно допустимых значений (ПДЗ) в рабочей зоне. Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе производится при проектировании.

Растениеводство

Существующее положение

В силу сложных природных условий растениеводство в селе развито слабо. На территории сумона производством продукции растениеводства занимается МТС «Западная» - выращивание зерновых культур и овощей.

Проектные предложения

На территории сумона имеются свободные земельные ресурсы, которые могут быть использованы для развития сельского хозяйства. Посевные площади сельскохозяйственных культур могут быть увеличены на 1 тыс.га. Планируется выращивание зерновых культур районированных сортов. Для повышения урожайности планируется внесение достаточного количества органических и минеральных удобрений; применение ядохимикатов и гербицидов для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и сорняками; повышение уровня механизации всех работ в растениеводстве; повышение квалификации работников сельского хозяйства; а также, достаточное обеспечение предприятий  сельхозтехникой и транспортом.

ВЫВОД:

Существующие и проектируемые промышленные (кирпичный завод, АЗС, СТО, лесхоз) и сельскохозяйственные (хлебопекарня, цеха полуфабрикатов из мяса, переработки рыбы, овощей, молока, мельница) производства сосредоточены в промзоне села с восточной и северо-восточной стороны.

На перспективу развития села планируется сохранить работающие предприятия производственной сферы в восточной части села с соблюдением нормативных санитарно-защитных зон по всем направлениям (лесхоз, АЗС).

В восточной (юго-восточной) производственной зоне села зарезервированы площадки для размещения дополнительно новых производственных предприятий на перспективу, с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до ближайшей жилой застройки.

При реализации Генерального плана ожидается рост техногенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, в том числе и на атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения на перспективу являются проектируемые производственные и коммунальные объекты, перерабатывающее производство и пищевая отрасль, автомагистрали. В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредным предприятием, являющимся приоритетным по привносу загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет являться проектируемый в восточной части села кирпичный завод. Это предприятие III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м. Остальные предприятия (существующие и проектируемые), по санитарной классификации относятся к предприятиям IV – V класса опасности, с соответствующими санитарными зонами – 100 м.- 50 м. Планируемое наращивание мощностей данных предприятий укладывается в санитарные нормативные параметры.

Предприятия I класса опасности полигон ТБО расположен за границей села в северо-западном направлении.

По решению Генерального плана с западной стороны от полигона ТБО запроектирован скотомогильник. Полигон ТБО и скотомогильник относятся к предприятию I класса опасности с санитарно-защитной зоной 1000 метров. В условиях сложившейся застройки размер санитарно-защитной зоны от полигона ТБО и скотомогильника соблюдается по всем направлениям.

Для всех промышленных предприятий, необходимо разработать проекты предельно-допустимых выбросов и проекты санитарно-защитных зон, для того чтобы провести объективную оценку возможности их воздействия на состояние здоровья населения.

3.2 Состояние поверхностных и подземных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод в с. Кызыл-Мажалык являются:

- организованные сбросы неочищенных сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- организованные сбросы неочищенных бытовых сточных вод;

- дождевые и талые воды, стекающие в водоем с поверхности земли и содержащие растворенные химические вещества и взвеси, необорудованной очистными сооружениями;

- осадки из атмосферы, содержащие атмосферные загрязнения (кислотные дожди), поля (вынос с поверхностным стоком в реки минеральных и органических веществ в результате водной эрозии почв).

- неорганизованные сбросы в водоёмы при авариях на канализационных сетях.

Неблагоприятное состояние вод будет иметь место в зонах интенсивного смыва загрязняющих веществ с полей и сброса сточных вод.

Водопотребление и водоотведение с. Кызыл-Мажалык приведено в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1 - Сводная таблица водопотребления и водоотведения

| Зона потребителей | Водопотребление, м3/сут |  |  | Водоотведение, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современ-ное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок стр - ва | Современ-ное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок стр - ва |
| Жилая | 496,45 | 1647,59 | 2029,36 | 202,40 | 1589,99 | 1951,23 |
| Промышленная | 193,97 | 394,05 | 518,14 | 80,63 | 146,80 | 154,16 |
| Итого: | 690,42 | 2041,64 | 2547,51 | 283,03 | 1736,78 | 2105,39 |
| Неучтенные расходы 5 % | 34,52 | 102,08 | 127,38 | 14,15 | 86,84 | 105,27 |
| Всего: | 724,94 | 2143,72 | 2674,88 | 297,18 | 1823,62 | 2210,66 |

Хозяйственно-бытовая канализация

Частично в зданиях соцкультбыта, в зданиях двухэтажной жилой застройки и в трех домах усадебной жилой застройки существует система канализации с отведением стоков самотечной системой канализации в септики. В районе зданий двухэтажной жилой застройки существует канализационная насосная станция, но в настоящее время она не действует. Канализация в остальных зданиях усадебной жилой застройки осуществляется в надворные уборные. Стоки из септиков и надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭН. Протяженность канализационных сетей – 0,95 км.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования.

Проектные предложения:

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях соцкультбыта, производственной зоны и проектируемой жилой застройки села. Канализация остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 1900 м3/сут с расширением до 2300 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Хемчик. На I очередь строительства проектируются канализационные очистные сооружения пищевой промышленности и кожевенного производства производительностью 50 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод села.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования.

Дождевая канализация

В настоящее время система дождевой канализации в с. Кызыл - Мажалык отсутствует.

Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки по рельефу в реку Хемчик.

Проектные предложения

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 47 бассейнов, в том числе 17 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Рабочий объем аккумулирующей емкости дождевого стока, м3 - 3697,20

Рабочий объем аккумулирующей емкости талого стока, м3 - 13094,25

В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов емкостью 8500 м3 проектируются на I очередь строительства и на расчетный срок.

3.3 Обращение с отходами и санитарная очистка территории

В настоящее время на территории с. Кызыл-Мажалык образуются твердые бытовые и промышленные отходы.

Сведения об объемах образования отходов на территории села отсутствуют, это связано с недостаточным качеством учета, а так же с отсутствием системы сбора отходов.

Количественные характеристики отходов, образующихся в ходе технологических процессов, производственной сферы оценить расчетным методом не представляется возможным в виду отсутствия данных о видах образования отходов. Объемы образования ТБО, в связи с отсутствием сведений, были оценены в проекте расчетным способом.

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов села образуются следующие виды твердых бытовых отходов:

- смет с твердых бытовых покрытий;

- ТБО от жилой застройки;

- ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных в документах: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления».

ТБО от жилой застройки

На момент обследования численность населения с. Кызыл-Мажалык составила 5301 человек.

Норматив образования отходов составит:

- при норме накопления ТБО от домов оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением 200 кг на 1 человека в год

200 х 300 = 60000 кг/год = 60,0 т/год;

- при норме накопления ТБО от прочих жилых домов, 300 кг на 1 человека в год

300 х 5001 = 15003000 кг/год = 1500,3 т/год.

Принимаемая в проекте численность населения на 1 очередь составит 6000 человек, на расчетный срок 6700 человек.

При норме накопления ТБО от жилых домов, оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением 200 кг на 1 человека в год:

На первую очередь: 200 х 3350 человек = 670000 кг/год = 670,0 т/год;

На расчетный срок: 200 x 6700 человек = 1340000 кг/год = 1340,0 т/год.

При норме накопления ТБО от прочих жилых домов 300 кг на 1 человека в год количество отходов составит:

На первую очередь: 300 х 2650= 795000 кг/год = 795,0 т/год

Смет с твердых покрытий

Площадь твердых покрытий на существующее положение составляет – 65 400 м2

5 х 65 400 = 327000 кг/год = 327,0 т/год

В селе предусматривается 160 560 м2 на первую очередь и 302 940 м2 на расчетный срок твердых покрытий. При норме накопления отходов 5 кг/год с 1 м2 количество отходов составит:

На первую очередь: 5 х 160 560= 802800 кг/год = 802,80 т/год.

На расчетный срок: 5 х 302 940= 1514700 кг/год = 1514,70 т/год.

ТБО от детских дошкольных учреждений

Расчет вместимости детских дошкольных учреждений произведен исходя из сложившейся демографической структуры населения. В поселке имеется пять детских садов: «Аяс», «Аленушка», «Чечек», «Аршан», «Домырак» проектной вместимостью в пересчете по СанПиН 2003 г. на 301 ребенка. Объекты построены по типовым проектам, детские сады «Аяс» и «Аршан» подлежат сносу на расчетный срок строительства. Дополнительно, к существующим детским садам, в проекте заложено строительство 4-х детских садов общей вместимостью на 440 детей. Два детских сада с бассейном вместимостью на 130 мест каждый и один на 50 мест запроектированы  на 1 очередь строительства. Четвертый детский сад с бассейном  на 130 мест запроектирован на расчётный срок.

При норме накопления отходов 95 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

Существующее положение: 95 x 301 = 28595 кг/год = 28,595 т/год

На первую очередь:95 х 505 = 47980 кг/год = 47,98 т/год;

Расчетный срок 95 х 635 = 60325 кг/год = 60,325 т/год.

ТБО от школ

Расчет вместимости образовательных учреждений произведен исходя из демографической структуры населения и фактической наполняемости учреждений. Образование детей осуществляется в двух средних общеобразовательных школах СОШ №1 и СОШ №2.

Проектная вместимость школы №1, в пересчете по СанПиН 2003 г., составляет 600 мест. Фактически в школе обучается в 2 смены 803 учащихся. Проектная вместимость школы №2-180 учащихся, школа состоит из двух корпусов, фактически обучается 296 учащихся.

По проекту СОШ №1 сохраняется, но с меньшей вместимостью (395 уч.), переводится на обучение в одну смену, СОШ №2 реконструируется под поликлинику первую очередь строительства.

На первую очередь строительства подлежат сносу МОУ ООШ (вечерняя) и начальная школы.

Расчет вместимости школ произведен исходя из реконструируемых площадей их земельных участков, согласно СанПиН 2.4.2.1178-02. Строительство новых школ: СОШ на 610 мест и ООШ на 320 мест планируется в новых жилых массивах на первую очередь. На расчётный срок запланировано строительство начальной школы на 60 мест.

Следовательно, количество образовавшихся твердых бытовых отходов составит при норме накопления 24 кг/год на одного учащегося согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.: -1999 г.».

На существующее положение в расчет включены так же отходы от сменной школы (65 человек) и здания интерната (20 человек) по фактической вместимости, таким образом:

Существующее положение: 24 х 1184 = 28416 кг/год = 28,416 т/год

Первая очередь строительства: 24 х 1325 = 31800 кг/год = 31,8 т/год

Расчетный срок: 24 х 1425 = 34200 кг/год = 34,2 т/год.

ТБО от внешкольных учреждений

Внешкольные учреждения представлены: детской музыкальной школой искусств вместимостью 201 человек, детской юношеской спортивной школой (МОУ ДОД МДЮСШ) на 1026 учащихся, центром досуговой деятельности (МОУ ДОД ЦДДУ) на 200 человек и центром детского творчества (МОУ ЦДТ) на 200 человек.

По проекту все внешкольные учреждения сохраняются. Строительство отдельно стоящих объектов внешкольных учреждений не планируется. Внешкольные учреждения на 120 мест запланированы в составе новых школ. Проектная вместимость учреждений составит соответственно,1747 учащихся.

Следовательно, количество образовавшихся твердых бытовых отходов составит при норме накопления 24 кг/год на одного учащегося согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.: -1999 г.».

Существующее положение: 24 х 1627 = 39048 кг/год = 39,048 т/год

Первая очередь строительства: 24 х 1747 = 41928 кг/год = 41,928 т/год

Расчетный срок: 24 х 1747 = 41928 кг/год = 41,928 т/год

ТБО от учреждения социального обеспечения.

Учреждения социального обеспечения представлены приютом на 50 мест. По проекту здание сохраняется на расчётный срок.

Существующее положение, расчетный срок: 24 x 50 = 1200 кг/год = 1,2 т/год

ТБО от гостиницы

Из предприятий коммунально-бытового обслуживания имеются: гостиница на 6 мест 120 х 6 = 720 кг/год = 0,72 т/год

По проекту планируется построить гостиницу на 35 мест (ул. Полевая), существующую гостиницу на 6 мест сохраняют на прежнем месте (ул. Чургул-оол).

За норматив образования отходов принимается расчетное значение при норме накопления 120 кг/год на одно место, количество ТБО составит:

На первую очередь и расчетный срок: 120 х 41=49200 кг/год=4,92 т/год

ТБО от медицинских учреждений

Барун-Хемчинская туббольница, поликлиника №2, а так же детская поликлиника расположены по ул. Хомушку Василия (на одной территории).

- Барун-Хемчинская туббольница на 135 койко-место

При норме накопления отходов 402 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

Существующее положение: 402 х 135 = 54270 кг/год = 54,27 т/год

На первую очередь: 402 х 170 = 61510 кг/год = 61,51 т/год.

Расчетный срок: 402 х 170 = 61510 кг/год = 61,51 т/год.

Проектом заложено сохранение туббольницы на прежней площадке с увеличением её мощности пропорционально росту населения. Планируется увеличение количества койко/мест в стационаре до 170 единиц и до 100 посещений/сутки в поликлиниках.

Планируется строительство детской поликлиники на 20 посещений/смену. Поликлиника для взрослых на 40 посещений/смену.

- От поликлиники (посещения):

При норме накопления отходов 12 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

12 х 9600 = 115200 кг/год = 115,2 т/год

На первую очередь и расчетный срок 12 х 14400 = 172800 кг/год = 172,80 т/год.

ТБО от культурных учреждений.

В селе имеется дом культуры на 600 посетительских мест, в том числе клуб на 100 посетительских мест.

При норме накопления отходов 27 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

Существующее положение: 27 х 600 = 16200 кг/год = 16,2 т/год.

На первую очередь дом культуры реконструируют. По проекту планируются: Досуговый центр с залом на 360 посетительских мест.

на расчетный срок: 27 х 960 = 25920 кг/год = 25,92 т/год.

ТБО Предприятий торговли:

В с. Кызыл-Мажалык находятся: 18 магазинов.

Расчет мощности предприятий торговли и общественного питания произведен на основании рекомендуемых норм и радиусов обслуживания населения. Существующие магазины и объекты общественного питания большей частью сохраняются.

Всего на расчётный срок общая мощность предприятий торговли составит 2010 м2. Для получения большей окупаемости новые объекты подтянуты к местам предполагаемого массового скопления населения: общественным зданиям, производственным комплексам.

Магазины смешанных товаров:

Существующее положение: 200 х 1590,3 м2 = 318060 кг/м2 = 318,06 т/м2 в год.

На первую очередь строительства 200 х 1800 м2 = 360000 кг/м2 = 360,0 т/м2 в год.

На расчетный срок 200 х 2010 = 402000 кг/м2 = 402,0 т/м2 в год.

Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории с. Кызыл-Мажалык на существующее положение и проектные предложения представлены в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1 – Нормативы и объемы образования твердых бытовых отходов в

с. Кызыл-Мажалык

| № п/п | Твердые бытовые отходы | Норма твердых бытовых отходов, кг на ед. изм. | Ед. изм. | Количество |  |  | Объем твердых бытовых отходов, т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 300 | 3350 | 6700 | 60,0 | 670,0 | 1340,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 5001 | 2650 | - | 1500,3 | 795,0 | - |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей | 5 | м2 | 56000 | 227000 | 287000 | 327,0 | 802,8 | 1514,7 |
| 4 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 301 | 505 | 635 | 28,595 | 47,98 | 60,325 |
| 5 | От школ (включая школу интернат и сменную школу) | 24 | чел | 1184 | 1325 | 1425 | 28,416 | 31,80 | 34,20 |
| 6 | От внешкольных учреждений | 24 | чел | 1627 | 1747 | 1747 | 39,048 | 41,928 | 41,928 |
| 7 | От приюта | 24 | чел | 50 | 50 | 50 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | От гостиницы | 120 | мест | 6 | - | 41 | 0,72 | - | 4,92 |
| 9 | От поликлиники | 12 | посеще- ния | 9600 | 14400 | 14400 | 115,2 | 172,8 | 172,8 |
| 10 | От стационара | 402 | койка | 135 | 153 | 170 | 54,27 | 61,51 | 68,34 |
| 11 | От культурных учреждений | 27 | мест | 600 | 600 | 960 | 16,2 | 16,2 | 25,92 |
|  | От магазинов смешанных товаров: | 200 | М2 | 1590,3 | 1800 | 2010 | 318,06 | 360,0 | 402,00 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 2489,009 | 3001,218 | 3666,333 |

В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Уборка территории села производиться с помощью мусороуборочных машин. Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами. Исходя из расчета ориентировочных нормативов и объемов образования твердых бытовых отходов в с. Кызыл-Мажалык на первую очередь и на расчетный срок потребуется семь мусоровозов, грузоподъемностью 2,0 т.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО тем не менее могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации.

При их эксплуатации образуется осадок сточных вод, а также загрязненные фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены вопросы утилизации осадка.

Отходы животноводческих предприятий представлены в основном навозными стоками. Эти стоки целесообразно использовать в качестве ценного органического удобрения, которое можно использовать на собственных пахотных угодьях. Запашка навоза запрещается на территориях водоохранных зон водоемов и водотоков, в пределах 1 и 2 поясов ЗСО водозаборов, на подтопленных участках.

4 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По справкам «Тувабурвод стройсервис» и по материалам обследования на территории с. Кызыл-Мажалык находятся 19 действующих скважин:

- ул. Чургуй - оола – 4 шт.

- пер. Больничный – 1 шт.,

-ул. Саая Альберта – 2 шт.,

- ул. Рабочая – 2 шт.,

- ул. Зоя Тарышпаевна – 1 шт.,

- ул. Коммунальная – 2 шт.,

- пер. Сов. Тувы – 1 шт.,

- ул. Чадамба – 1 шт.,

- ул. Комсомольская – 1 шт.,

- ул. Буян - Бэдыргы – 2 шт.,

- ул. Кирпичная – 1 шт.,

- на территории лесхоза – 1 шт.

Скважина № 897 (центральная часть села - владелец Лесхоз), скважина № 2879 (юго-восточная окраина села в районе аэропорта) эксплуатируют водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт (а QIII+H).

Скважина 897 эксплуатируется согласно лицензии КЗЛ 00296 ВЭ на право пользования участком недр с целью добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, выданной Барун-Хемчикскому лесхозу со сроком действия 14.11.03 - 01.04.1923 г.

Скважина 2048 эксплуатируется без лицензии.

Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Все скважины не обеспечены зонами санитарной охраны I пояса согласно СНиП 2.04.02 - 84. Дебиты скважин от 4 до 12 м3/час. По ул. Зои Тырышпаевны находится резервуар емкостью 250 м3.

Частично в зданиях соцкультбыта, в зданиях двухэтажной жилой застройки и в трех домах усадебной жилой застройки существует централизованная система холодного водоснабжения.

Водоснабжение остальной части жилой застройки села осуществляется от скважин – колонок на личных усадьбах. Централизованная система горячего водоснабжения от котельных существует частично в зданиях соцкультбыта, в зданиях двухэтажной жилой застройки и в трех домах усадебной жилой застройки. Централизованное горячее водоснабжение в остальных зданиях отсутствует.

Проектное предложение:

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для объектов соцкультбыта, для производственных предприятий, для двухэтажной жилой застройки, для проектируемых зданий усадебной жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения в составе: насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 500 м3 каждый, 20 скважин (4 из них резервных). На расчетный срок строительства проектируется дополнительно еще 3 скважины. Над водозаборными скважинами располагаются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками.

Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока.

Ожидаемый дебит проектируемых скважин 157 м3/сут. при глубине скважин 35 – 40 м.

Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны.

Существующие скважины - колонки, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть затампонированы.

Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый – зона строгого режима, второй – зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий – зона ограничений против химического загрязнения.

Одиночные водозаборы с. Кызыл-Мажалык предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

Подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений (fQIII) и водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений (aQIII+H), рекомендованные для эксплуатации, не защищены от загрязнения.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый - зона строгого режима, второй - зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического загрязнения.

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения водозаборной скважины. Размеры первого пояса ЗСО для защищенных подземных вод согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84 должны быть не менее 100 х 100 м для защищенных подземных вод.

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени Тм = 200 суток (для защищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном случае – 20 лет (7 300 сут.).

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны проектируемого водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем.

1. Мероприятия по первому поясу:

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения:

Расчет радиусов зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов (RII, RIII) с. Кызыл-Мажалык

Скважина № 897: RII – 113 м, RIII – 481 м.

Скважина № 2048: RII – 88 м, RIII – 377 м.

5 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по факторам воздействия за её пределами;

- организацию при необходимости дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до ПДК при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Режим территории санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и котеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте - и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер любой санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Производственная зона села Кызыл-Мажалык сосредоточена в восточной и северо-восточной части.

Большая часть предприятий не действует (кирпичный завод, мясокомбинат, пилорама).

В составе производственной зоны с восточной и северо-восточной стороны села расположены: кирпичный завод, АЗС, склады РАЙПО, лесхоз, мясокомбинат, электроподстанция.

С северной стороны расположена станция по борьбе с болезнями животных и склады РТП.

С западной стороны от жилой зоны села расположены гаражи, склады РТП.

В зоне жилой застройки расположены: гаражи жителей села, склады, котельная, кузница, молочный цех, хлебопекарня.

Местоположение производственных комплексов сохраняется за исключением мясокомбината. Кирпичный завод планируется к реконструкции. С восточной и северо-восточной стороны села дополнительно проектируются: лесопильных цех, цех полуфабрикатов из мяса, цех переработки рыбы, цех для переработки овощей (сезонно), цех переработки молока, мельница, хлебопекарня, СТО, площадки для производственных предприятий, котельная. Чуть выше промзоны запроектированы площадки для прудов-отстойников, водозаборные сооружения, резервуары для воды, насосная станция. С северной стороны – РТП, с западной стороны – РТП, АЗС, СТО.

В соответствии с санитарной классификацией существующие производственные объекты относятся к предприятиям III, IV, V класса опасности с санитарно-защитными зонами соответственно 300м, 100м, и 50м.

К предприятиям III класса опасности (СЗЗ – 300метров) относится проектируемый кирпичный завод, цех по заготовке и переработке кожевенного сырья.

Остальные предприятия имеют IV – V класс опасности с санитарно-защитными зонами – 100 и 50 метров соответственно.

Озеленение санитарных защитных зон планируется  в виде древесно-кустарниковой и травяной растительности. Площадь санитарно-защитных зон по проекту на первую очередь – 13.8 га, на расчётный срок – 19.5 га. Для озеленения рекомендуются местные породы деревьев и кустарников.

Таблица 5.1 - Санитарно-защитные зоны производственных территорий.

| №п/п | Производственная площадка | Нормативный размер СЗЗ согласно пункту СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, метров | Соответствует/Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Хлебопекарня ИП Буян | 50 м., п. 7.1.8 | Не соответствует |
| 2 | Хлебопекарня СПК «Колос» | 50 м., п. 7.1.8 | Не соответствует |
| 3 | АЗС (восточная часть села) | 100 м., п. 7.1.12 | Соответствуют |
| 4 | Котельная | По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 5 | Лесхоз | 100 м, п.7.1.4 | Соответствует |
| 6 | Станция по борьбе с болезнями животных | 100 м, п.7.1.12 | Не соответствует |
| 7 | РТП (гаражи, склады) | 100 м, п.7.1.12 | Не соответствует |
| 9 | Скотомогильник | 1000 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 10 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | Кирпичный завод | 300 м., п.7.1.4 | Соответствует |
| 2 | Лесхоз, лесопильный цех | 100 м., п. 7.1.5 | Соответствует |
| 3 | Цех по заготовке и переработке кожевенного сырья | 300 м., п.7.1.7 | Соответствует |
| 4 | Цех полуфабрикатов из мяса | 50 м., п.7.1.8 | Соответствует |
| 5 | Цех по переработки рыбы | 50 м., п. 7.1.8 | Соответствует |
| 6 | Цех по переработки овощей (сезонно) | 50 м., п. 7.1.8 | Соответствует |
| 7 | Цех по переработке молока | 50 м., п. 7.1.8 | Соответствует |
| 8 | Мельница | 100 м., п.7.1.8 | Соответствует |
| 9 | Хлебопекарня | 50 м., п. 7.1.8 | Соответствует |
| 10 | АЗС (западная часть села) | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 11 | АЗС (восточная часть села) | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 12 | РТП | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 13 | Ветлечебница | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 14 | Полигон ТБО | 1000 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 15 | Скотомогильник | 1000 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 16 | Пожарное депо | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 17 | СТО (восточная часть села) | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 18 | СТО (западная часть села) | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 19 | Автостанция | 100 м., п. 7.1.12 | Соответствует |
| 20 | Центральная котельная | п. 7.1.10, По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 21 | Кладбище | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 22 | Пруды-отстойники | 100 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 23 | Канализационные очистные сооружения пищевой промышленности и кожевенного производства | 150 м., п.7.1.13 | Соответствует |
| 24 | Станция биологической очистки сточных вод | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |

ВЫВОД:

Проектом предлагается корректировка границ производственных площадок, уточняются их габариты с учётом санитарных зон, существующих и перспективных капитальных сооружений и построек. Новые производственные комплексы размещаются на свободных территориях существующей производственной зоны. Учитывается функциональное назначение, мощность и местоположение существующих и проектируемых предприятий.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории села генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон перспективных предприятий.

- участки перспективной и существующей жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон проектируемых предприятий.

- разработка Проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон для каждого предприятия.

6 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К зонам специально назначения можно отнести: кладбище, скотомогильник, полигон твёрдых бытовых отходов.

Селективный сбор, утилизация и переработка твердых бытовых и промышленных отходов на территории села в настоящее время не осуществляется.

Неиспользованные промышленные отходы и отходы потребления, размещаются на объектах временного складирования.

Расположение существующей свалки в селе Кызыл-Мажалык не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Для улучшения экологической обстановки в селе и предотвращения захламления земель планируется строительство полигона твёрдых бытовых отходов.

Площадка для строительства полигона размещается вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. По отношению к с. Кызыл-Мажалык площадка находится с подветренной стороны.

На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами (СП 2.1.7.1038-01 п.2.4).

При складировании отходов в толще карт ТБО под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

Полигон ТБО согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 относится по санитарной классификации к предприятиям I класса опасности с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит закрыть несанкционированные свалки и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения, экологическую безопасность окружающей природной среды, предотвратит развитие опасных геологических процессов и явлений.

С целью улучшения состояния атмосферы Генеральным планом предлагается проведение ряда мероприятий по охране воздушного бассейна.

Полигон ТБО проектируется вблизи существующего скотомогильника, за пределами села в западном направлении, на расстоянии более 2 км от его границы.

Проектируемые объекты коммунального хозяйства: станция биологической очистки, канализационные очистные сооружения пищевой промышленности и кожевенного производства, пуды-отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов предусматриваются северо-восточнее села.

Существующее закрытое кладбище располагается с юго-западной стороны от села Кызыл-Мажалык на удалении от жилой зоны (650 метров). На перспективу существующее кладбище сохраняется с соблюдением санитарного разрыва от селитебной зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 п. 7.1.12).

7 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами водных объектов, в соответствии с Водным кодексом РФ, являются территории, которые примыкают к береговой линии водоёмов, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Хемчик (тув. Кемчик) — река в Республике Тыва, принадлежит бассейну р. Енисей.

Длина реки составляет — 320 км. Площадь бассейна - 27 тыс. км², средний расход воды 119 м³/с.

Ширина водоохранной зоны составляет для р. Хемчик - 200 м. В границах водоохранной зоны установлены охраняемые прибрежные защитные полосы шириной 50 м.

В границах водоохранных зон рек запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- передвижение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения транспорта по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеотмеченными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, водопоя.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, том числе, в научных целях.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Законом Республики Тыва от 9 декабря 1996 г. N 645 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва" Особо охраняемые природные территории - республиканского и местного значения определяются как участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Барун-Хемчинского кожууна (южная часть) согласно Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Республике Тыва на период до 2015 года" утвержденной Постановлением Правительства Республики Тыва № 1002 от 07.11.2007 г. располагаются следующие действующие ООПТ:

- Государственный природный заказник республиканского значения Республики Тыва «Аянгантинский». Заказник организован постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 2000 г. № 586 "О создании государственных природных заказников "Дургенский" и "Аянгатинский" и передаче государственных природных заказников". Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального образования "Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва". Общая площадь заказника - 51000 гектаров.

Целями организации особо охраняемой природной территории являются: сохранение природных комплексов южно-сибирских горно-таежных ландшафтов в естественном состоянии; сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва; поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде; охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, манула; охраны зимних стоянок марала, косули; охраны путей миграции копытных животных; охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных; мониторинга окружающей природной среды, животного мира, проведения научно-исследовательских работ. Основные охраняемые объекты: манул (Felis manul Pall), кабан (Sus scrofa L.), кабарга (Moschus moschiferus L.),марал (Cervus elaphus L.), косуля (Capreolus capreolus L.), лось  (Alces alces l.), беркут (Aquila chrysaetos L.), орлан-белохвост (Hallaeetus albicilla L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), балобан (Falco cherrug Gray).

Создание новых особо охраняемых природных территорий согласно Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Республике Тыва на период до 2015 года" на территории Барун-Хемчинского кожууна не планируется.

На территории села Кызыл-Мажалык особо охраняемые природные территории отсутствуют.

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения в зоне интенсивного и умеренного загрязнения являются выбросы котельных, изношенность оборудования и отсутствие разработанных проектов нормативов ПДВ на экологически опасных предприятиях.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу, установка и внедрение современного пылегазоочистного оборудования (фильтры, приточно-вытяжная вентиляция для складов хранения материалов, циклоны, фильтры и т.д.) на промышленных предприятиях;

- совершенствование технологических процессов;

- установка пылегазоочистных фильтров для промышленной котельной;

- переход на централизованное теплоснабжение;

- использование менее загрязненных видов топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- при неблагоприятных метеоусловиях необходимо приостановить деятельность производств, связанных с выбросом большого количества взвешенных веществ (котельная, кирпичный завод), запретить погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания автотранспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на всех крупных загрязнителях атмосферного воздуха;

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной опасности предприятия (в первую очередь расчёт СЗЗ для котельной);

- соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий;

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг за состоянием качества атмосферного воздуха;

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- организация озеленения общего пользования внутри селитебной территории.

Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В настоящее время система озеленения не соответствует нормативным требованиям – очень слабо озеленены улицы и участки общественных зданий. Единственный сквер, площадью 1.4 га расположен на ул. Чургуй-Оол. С северо-западной стороны к территории села примыкают заболоченные территории и участки естественной древесно-кустарниковой растительности.

Проектом предусматривается создание единой системы зелёных насаждений, связывающих воедино жилые и производственные зоны.

Проектируемая система озеленения представляет собой пространственно увязанные насаждения различного назначения.

- насаждения общего пользования (скверы, бульвары, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

- насаждения ограниченного пользования (озеленение индивидуальных усадеб, участков общественных зданий, производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитное озеленение между жилой и производственными зонами);

Озеленение решается в виде древесно-кустарниковых посадок с учётом почвенно-климатических условий района.

Для озеленения рекомендуются местные породы деревьев и кустарников. Бульвары и главные улицы озеленяются рядовыми посадками и живой изгородью из кустарников.

Лесопосадочный материал подбирается из местных пород. Для выращивания древесно-кустарниковой растительности, при имеющихся климатических, природных и грунтовых условиях местности, потребуются должные агротехнические мероприятия, большие трудозатраты и крупные капиталовложения.

На территории села и в ближайшем его окружении рекреационных территорий нет.

На территории села запланирована рекреационные территории: спортивно-парковая зона, скверы, предназначенные для периодического отдыха детей и взрослых. Ближайшие природные рекреационные  территории расположены севернее – залесённые территории поймы р. Хемчик.

9.2 Проектные предложения по охране почв

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв села в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений рек.

- обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства села, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью необходимо:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку и парковку автотранспорта в неустановленных местах;

-запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- увеличить количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение породам, которые поглощают наибольшее количество тяжелых металлов.

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

- выполнение противоэрозионных агротехнических мероприятий, например, безотвальная обработка и обработка почвы поперек склонов, нулевая зяблевая вспашка, посев специальными противоэрозионными сеялками, щелевание, бороздование, залужение сильноэродированных земель; севообороты, внесение удобрений, при использовании которых достигается не только воспроизводство почвенного плодородия, но и сохранение водных ресурсов, растительного и животного мира; размещение лесополос поперек господствующих эрозионно-опасных и суховейных ветров.

- строительство полигона ТБО;

- мониторинг радиационной обстановки;

- выявление прежних мест захоронения животных, зараженных сибиреязвенной инфекцией;

- проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель;

- внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

9.3 Проектные предложения по охране водных объектов

Проектные предложения по охране водных объектов:

- ликвидация стихийных свалок на территории села;

- строительство централизованной системы водоснабжения и канализации;

- запрещение сброса сточных вод в водоем без очистки;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

    - Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных водных объектов являются мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращению его загрязнения.

К числу мероприятий относятся:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки; хозяйственно-бытовые и производственные стоки поступают в канализационные насосные станции и затем подаются на сооружения биологической очистки с последующим сбросом в р. Хемчик;

- организация и развитие централизованной системы водоотведения;

- жителям, имеющим личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения, возможно, устанавливать для отдельного дома или для группы домов;

- строительство систем дождевой канализации с устройством высокоэффективных очистных сооружений; дождевые стоки очищаются на прудах- отстойниках с последующим сбросом в р. Хемчик на расстоянии 1 км от границы жилой застройки села;

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков автостоянок, участков мойки, ремонта и технического обслуживания автотранспорта;

- строительство канализационных очистных сооружений пищевой промышленности и кожевенного производства;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с последующим их утверждением для всех промышленных предприятий;

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

- внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения;

- организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- согласовывать условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором;

- организация и проведение системы мониторинга поверхностного водного объекта р. Хемчик;

- обеспечение производственного и государственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-допустимыми сбросами и качеством воды в водоёмах путём введения жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм её расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях.

9.3.2 Мероприятия по охране подземных вод

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

- запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты;

- устройство защитной гидроизоляции трубопроводов и колодцев;

- уборка и смет мусора, присыпка нефтяных пятен опилками с последующей зачисткой;

- озеленение свободных участков от застройки;

- устройство бордюров;

- обустройство разведанных подземных источников воды, тампонаж неиспользуемых скважин, внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация и озеленение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- поэтапная замена изношенных водопроводных и канализационных сетей;

- ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбища, скотомогильника, сибиреязвенных скотомогильников, полигона ТБО, мест хранения промышленных отходов, санкционированных свалок и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- установление лимитов водопотребления для крупных производственных объектов с максимальным сокращением потребления на технические нужды подрусловой воды и воды из подземных водозаборов.

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня, осуществление контроля загрязнения подземных вод;

- проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающего водозабора и по поиску МПВ, расположенного вне жилой застройки, для строительства нового водозабора подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г №73-ФЗ.

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды от 19.12.1991 г. №7-ФЗ.

- Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52ФЗ.

- Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" от 4 мая 1999г. №96-ФЗ.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

- МПР РФ приказ №333 от 17.12.2007 «Об утверждении Методики разработки НДС веществ микроорганизмов…».

- СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений».

- СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, 2009г).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.1279 – 03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения».

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- СП 2.1.7.1038 – 01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Тыва в 2007 году», Правительство Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва. – Кызыл: 2008 г., - 100 с.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 января 1996 г. №1005

- Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков…», Спб., 2009г.

- Перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-Петербург,2008г.

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

- Справочник по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, Москва, 1999г.

- Схема территориального планирования Республика Тыва, Министерство регионального развития РФ., ФГУП Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики, - С.-Петербург,2009г.