Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание пояснительной записки | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 3 |
| Раздел 1. | Анализ территории | 4 |
| 1.1. | Введение. Общая концепция развития территории поселения на период до 2037 года | 4 |
| 1.2. | Цели и задачи территориального планирования | 6 |
| 1.3. | Краткая характеристика Барун-Хемчикского кожууна и сумона Эрги-Барлык | 7 |
| 1.4. | Современное состояние | 9 |
| 1.4.1. | Население и трудовые ресурсы | 9 |
| 1.4.2. | Жилищный фонд | 9 |
| 1.4.3. | Объекты социального обслуживания населения | 9 |
| 1.4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 9 |
| 1.4.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 10 |
| 1.4.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 10 |
| 1.4.7. | Транспортная инфраструктура | 10 |
| 1.4.8. | Инженерная инфраструктура | 10 |
| 1.4.9. | Инженерная подготовка территории | 11 |
| 1.4.10. | Охрана окружающей среды | 11 |
| 1.5. | Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения | 11 |
| 1.6. | Определения функциональных зон | 12 |
|  | Опорный план | 13 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2017 года | 14 |
| 2.1. | Население | 14 |
| 2.2. | Жилищный фонд | 14 |
| 2.3. | Объекты социального обслуживания населения | 16 |
| 2.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 16 |
| 2.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 17 |
| 2.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 17 |
|  | Основной план | 18 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2037 года | 19 |
| 3.1. | Население | 19 |
| 3.2. | Жилищный фонд | 19 |
| 3.3. | Объекты социального обслуживания населения | 20 |
| 3.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания населения | 20 |
| 3.5. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 20 |
| 3.6. | Производственные и сельскохозяйственные объекты | 21 |
|  | Основной план | 22 |
| Раздел 4. | Сроки и очередность строительства Технико-экономические показатели Генерального плана | 23 26 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Разработка генерального плана сумона Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 1) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2011.22686/12 ПЗ-1/1.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2011.22686/12 ПЗ-1/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2011.22686/12 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Тыва.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С.В.

Раздел 1. Анализ территории

# Введение

Проект Генерального плана сумона Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее проект) разработан ООО «ТуваТИСИз» в 2012 году по заданию Администрации Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (Муниципальный контракт № 2011.22686 от 17.08.2011 г.).

Сроки реализации проекта Генерального плана:

- I очередь – 2017 год (5 лет; 2013-2017 гг.);

- Расчетный срок – 2037 год (20 лет; 2018-2037 гг.).

Устаревший проект генерального плана отсутствует. Настоящий проект является первым. Проект рассматривается в границах муниципального образования в черте населенного пункта с включением других объектов (Кладбище, Свалка ТБО, Скотомогильник) вне установленной границы населенного пункта.

При разработке Генерального плана учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры). Данные зоны исключают использование территорий, не соответствующее режиму зоны; либо допускают иное функциональное использование территорий в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

Планировочными ограничениями также служат «красные линии» существующей и проектируемой застройки (смотреть совместно с графической частью: Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий», являющимися основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Проектная документация территориального планирования разработана на основании следующих документов:

- «Комплексная программа социально-экономического развития на среднесрочный период (2006-2015 гг.)»;

- «Социальный паспорт» сумона на 01.01.2011 гг.;

- Прочие данные, послужившие исходными данными.

При разработке настоящего проекта использовались следующие основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23.07.2008 г.) от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общая концепция развития территории поселения:

Планировочное направление жилищного фонда планируется развивать локализовано в западной и восточной частях сумона в целях застройки  пустующих территорий на период I очереди, а также на периферии (на краю) сумона в юго-восточном направлении за ул. Степная на расчетный срок.

Объекты образования: существующий Детский сад "Хунчугеш" на 90 воспитанников в виду высокого уровня физического износа планируется снести и построить новый Детский сад "Хунчугеш" на 140 воспитанников; Школу на 324 учащихся планируется реконструировать. Ввиду прироста населения также проектом предусмотрено строительство новых объектов: Детского сада № 2 на 80 воспитанников на ул. 1-ая линия, а также Детской Школы Искусств на ул. Самбуу, Детско-Юношеской Спортивной Школы со спортзалом и Спортивного стадиона открытого типа со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 мест на ул. 5-ая линия.

Пустующие территории застроить следующими объектами: Опорный пункт полиции, магазины (5 ед.), Аптека, Многофункциональный центр (пункт по предоставлению государственных услуг, отделение банка, магазин, салон сотовой связи, кафе), Пекарня, Дом быта (магазин, парикмахерская, ателье), МУП "ЖКХ", Пункт ГО и ЧС, Детские игровые площадки (9 ед.), Гостиница на 20 посетителей,  а также Пляж, Лодочная станция и Канализационное очистное сооружение на берегу реки Барлык.

Производственные объекты: строительство Мини-завода по производству кирпича и Пилорамы со столярным цехом на ул. 1-ая линия.

Сельскохозяйственные объекты: строительство на ул. 5-ая линия Пункта приема молока и шерсти, Ветеринарной аптеки с содержанием скота, а также Молочно-товарной фермы, Фермы молодняка и КРС до 1,2 тыс. голов, Фермы птицеводческой (от 100 до 400 тыс. кур несушек и от 1 до 3 млн. тонн бройлеров в год) и Свинофермы до 12 тыс. голов.

В целях планировочного выделения Администрации сумона проектом предусмотрена территория Центральной площади в границах существующей застройки напротив Администрации сумона Эрги-Барлык. В качестве рекреационной зоны в целях отдыха населения предусмотрены территории для Парков в северной, западной, и южной частях сумона. Также благоустройству в качестве Пляжа со спасательным постом подлежит прибрежная зона в южной части сумона.

Принципиальным положением Генплана является развитие особоохраняемых территорий (строительство памятника участникам Великой Отечественной Войны на Центральной площади) и зеленых территорий общего пользования (Парки). Побережье протоки реки Барлык сохраняется и является составной частью системы ландшафтно-рекреационных территорий.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие данных секторов и мероприятий обеспечит устойчивые темпы экономического роста на период до 2036 года и в более отдалённой перспективе.

  - Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий сумона, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии с Градостроительным кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, а также является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территорий с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные цели проекта Генерального плана:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва; обеспечение средствами территориального планирования целостности сумона как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала сумона с учетом развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан.

Основные задачи комплексного территориального развития сумона:

- определение зон санитарной охраны, границ ограничений, проектных границ сумона;

- функциональное зонирование территории;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- организация центров обслуживания в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Реализация генерального плана поселения, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса, осуществляется на основании Плана реализации. В течении трех месяцев после утверждения проекта, в соответствии со ст. 26 п. 1 Градостроительного кодекса РФ, Председателем Администрации с. Эрги-Барлык утверждается «План реализации генерального плана с. Эрги-Барлык». В его состав входят:

- Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- Сроки подготовки документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генплана.

Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном Проекте – Правилах землепользования и застройки.

По прошествии трех лет после утверждения в установленном порядке возможно внесение изменений в данный Проект.

  - Краткая характеристика Барун-Хемчикского кожууна и сумона Эрги-Барлык

Барун-Хемчикский кожуун:

Барун-Хемчикский кожуун расположен на западе Республики Тыва. На севере кожууна граничит с Республикой Хакасия, на востоке с Дзун-Хемчикским и Сут-Хольским кожуунами, на юге с Овюрским кожууном, на юго-западе с Монгун-Тайгинским кожууном и на западе с Бай-Тайгинским кожууном.

Общая площадь земель на территории Барун-Хемчикского кожууна составляет 625966 гектара. Кожуун богат рудными полезными ископаемыми такими, как свинец, золото, ртуть, серный колчедан. Численность населения кожууна на 1 января 2010 г. составила 12,6 тыс. человек.

Экономика кожууна имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию. На территории кожууна действует 17 сельскохозяйственных предприятия  и 1260 личных     подсобных хозяйств населения. Растениеводство в силу сложных природных условий  развито слабо. Картофель и овощи производятся в подсобных хозяйствах населения. Доля животноводства в объеме сельскохозяйственной продукции составляет 69  процента, растениеводства -  32 процента.

В кожууне  зарегистрировано 21 промышленное предприятие, включая крупные и средние, подсобные производства и представителей малого бизнеса.    Промышленность представлена МППКХ, ГУП-8, СПК-9; подсобные хозяйства организаций и предприятий, производящих продукцию сельского хозяйства - 20,  действуют 4 хлебопекарен.

Туристские ресурсы: горы "Уттуг-Хая", "Бижиктиг-Хая", "Шивээлиг-Даг", а также каменное изваяние "Кижи-Кожээ", кемпинг-база "Сай-Хонаш".

Сумон Эрги-Барлык:

Сумон (село) Эрги-Барлык (Эрги-Барлыкский) Барун-Хемчикского кожууна (района) Республики Тыва расположен у реки Барлык, протянувшись на 2,1 км вдоль его правого берега, имеет вытянутую форму, расположен на относительно ровной площадке с общим понижением на восток. Разность высот: 13 м. Грунты: крупная галька, глубина промерзания 2,3 м. Сейсмичность: 8 баллов.

Площадь с. Эрги-Барлык в черте населенного пункта составляет 145,8 га.  Климат резко-континентальный, от +40 °С до -50 °С. Жаркое и сухое лето наступает в конце мая.

Основной вид деятельности населения - животноводство.

Особоохраняемые территории (памятники, заповедники, заказники) отсутствуют.

В селе действует 3 оператора сотовой связи – «Билайн», «МТС» и «Мегафон» (имеется высотная антенна). Имеется Автоматизированная телефонная станция, проводной Интернет отсутствует. Телевещание осуществляется путем 2-х телеканалов: ОРТ, РТР. Мачта ЦНТВ (цифровое наземное телевидение) отсутствует.

  - Современное состояние

    - Население и трудовые ресурсы

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения составляет 1786 человека, из них младше трудоспособного возраста: 450 человек; трудоспособные от 16-ти до 50/55-ти лет: 820 человек, фактически работающие: 200. Всего пенсионеров: 220.

    - Жилищный фонд

По состоянию на 2011 г. в сумоне насчитывается 59,97 га общей площади жилой зоны, при этом общая площадь жилищного фонда смешанной застройки составляет 22020 кв.м. (146 одноквартирных и 221 двухквартирных жилых домов  со средней площадью 60 кв.м.), обеспеченность жилья – 12,3 кв.м. на 1 жителя. Количество семей, состоящих на очереди, - 40.

При среднем размере семьи - 5 человек (всего населения: 1786 человека, всего домовладений: 367) и средней площадью приквартирного участка 16,3 соток расчетная плотность населения на селитебной территории составляет 25 чел/га (Приложение 5, СНиП 2.07.01-89*).

Жилая застройка смешанная, местами локализованная, представлена преимущественно одноэтажными двухквартирными жилыми домами усадебного типа.

    - Объекты социального обслуживания населения

Таблица 1.4.3.1. Перечень и обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения по состоянию на 2011 год:

| Наименование объектов | Фактическая наполняемость | Количество на 1 тыс.чел. | Площадь терр., га |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДОУ "Хунчугеш" на 90 мест, ул. Самбуу, мест | 97 | 54,3 | 1,24 |
| МОУ СОШ на 324 мест, ул. Самбуу, мест | 190 | 106,4 | 3,03 |
| Интернат на 120 мст, ул. Сайзырал д. 8, мест | 120 | 67,2 | 0,13 |
| Фельдшерско-Акушерский Пункт | 2 врача |  | 0,38 |
| Дом Культуры на 250 мест, пер. Барлык, мест | 250 | 140,0 | 0,24 |
| Предприятия торговли, кв.м. | н/д | - | 6 ед. - 0,24 га |

    - Объекты культурно-бытового обслуживания населения

В сумоне имеется Дом Культуры на 250 мест. Сфера торговли включает в себя 5 магазинов и киосков смешанных товаров. Объекты  общественного питания в сумоне отсутствуют. Бытовое обслуживание действует в неформальном секторе экономики.

    - Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Объекты ЖКХ включают в себя: 7 водокачек и 4 трансформаторные подстанции. Капитальные объекты имеют автономные котельные на твердом топливе.

Также имеются: Полигон ТБО (1,0 га, в северо-восточной части в 1,5 км от сумона), Скотомогильник (0,5 га, в юго-восточной части в 0,5 км от сумона), Кладбище (1,0 га, в юго-восточной части в 0,5 км от сумона) вне границы населенного пункта.

Пожарное депо, СТО и АЗС отсутствуют.

    - Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты: отсутствуют.

Объекты сельскохозяйственной сферы: отсутствуют.

    - Транспортная инфраструктура

Аэродром и речной причал отсутствуют.

Асфальтированная дорога в поселке отсутствует. Общая протяженность грунтовых дорог в границах населенного пункта составляет 15,6 км. Общественный муниципальный поселковый транспорт отсутствует. Имеются частные такси, перевозящие пассажиров по кожууну и до г. Кызыла.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население жилой застройки забор питьевой воды производит от водокачек (7 ед.) и скважин на зем. участке.

Отопление:

Централизованное отопление отсутствует. На территории жилищной и капитальной застройки отопление – местное, печное на твердом топливе.

Канализация:

Система канализации отсутствует.

Электроснабжение:

Энергоснабжение осуществляется по воздушным ЛЭП напряжением 110…0,4 кВ. Распределение электроэнергии по сумону осуществляется на напряжении 10…0,4 кВ через питающие и трансформаторные подстанции (4 ед., напряжением 35…6/0,4 кВ). Система электроснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

Газоснабжение:

Газоснабжение осуществляется путем установки 50-тилитровых баллонов сжиженного газа, устанавливаемых в жилых домах сумона. Склад для хранения и обмена баллонов сжиженного газа расположен в г. Кызыле.

    - Инженерная подготовка территории

Для инженерной защиты территории сумона от подтопления предусмотрена система очистки поверхностного стока дождевых и талых вод, осуществляемая путем открытых водостоков. Существующая сеть арыков вдоль проезжей части представляет собой полуразрушенные канавы, не выполняющие свои функции.

Мероприятия по благоустройству береговой полосы, организации зон отдыха и развитию системы ландшафтно-рекреационных территорий не соблюдены.

    - Охрана окружающей среды

По состоянию на 2011 год в сумоне отсутствуют:

- магистральные сети водоснабжения, канализации и отопления; канализационные очистные сооружения;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов, а также котельных и трансформаторных подстанций; организация санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также их обеспеченность Проектами организации санитарно-защитных зон (данные предприятия отсутствуют);

- контроль над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

  - Основные проблемы современного состояния территории сумона. Пути решения

К основным проблемам современного состояния территории сумона относятся:

  - Низкий уровень жилищной обеспеченности населения.

  - Удаленность объектов торговли от периферии сумона.

  - Отсутствие развития производственной и сельскохозяйственной сферы.

  - Отсутствие организованных зон отдыха и спорта населения.

  - Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры.

  - Слаборазвитая улично-дорожная сеть ввиду отсутствия уличного освещения и организованной системы стока поверхностных вод.

Исходя из основных проблем современного состояния территории сумона, в целях улучшения качества и комфортности проживания населения, а также в целях дальнейшего устойчивого развития территории, настоящим проектом Генерального плана сумона Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна на период до 2036 года предусмотрены следующие мероприятия:

  - Развитие селитебной зоны (жилой и общественно-деловой зон).

  - Развитие промышленной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения.

  - Развитие рекреационной зоны.

  - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

  - Развитие инженерной подготовки территории.

Детальное развитие данных зон указано в текстовой (в пояснительных записках – разделы Проектные решения на период до 2016 и 2036 года) и графических частях настоящего проекта.

  - Определения функциональных зон

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Селитебная зона – территории жилой застройки, а также застройки объектами общественной и культурно-бытовой сферы, объектами образования и спорта, здравоохранения, деловой и коммерческой сферы, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственная зона – территории, предназначенные для застройки комплекса или отдельных объектов производственной сферы, а также коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного назначения – территории сельхозугодий, а также застройки комплекса или отдельных объектов сельскохозяйственной сферы.

Рекреационная зона – комплекс территорий зеленых насаждений общего (парки, скверы) и ограниченного пользования (зона моральной защиты кладбища, санитарно-защитное озеленение).

Зона специального назначения – территории кладбищ.

Зона охраны памятников истории и культуры – легитимно утвержденные зоны (территории) охраны памятников истории и культуры.

Зона транспортной инфраструктуры – территории улично-дорожной сети.

Земли резерва - территории, предназначенные для застройки объектов селитебной или производственной зоны на период после окончания расчетного срока проекта Генерального плана.

Раздел 2. Проектные решения на период до 2017 года

Предложения, изложенные в настоящем Проекте, разбиты на две основные очереди: I очередь до 2017 года и Расчетный срок до 2037 года.  С целью упорядочивания действий местной администрации проектные решения на период до 2017 года (первоочередные градостроительные мероприятия) локально разбиты на отдельно взятые года, данные которых указаны в п. 4: "Сроки и очередность строительства" настоящей Пояснительной записки.

2.1. Население

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 1950 человек - на период первой очереди (8,3 %). Общий средний ежегодный прирост: 33 человек, среднегодовые темпы прироста населения: 1,6 %.

Таблица 2.1.1. Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Ретроспектива, годы |  |  | Этапы, прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  |  | Расч. срок |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2037 |
| Численность населения, чел. | н/д | 1786 | 1800 | 1830 | 1860 | 1890 | 1920 | 1950 | 2850 |
| Общий ежегодный прирост, чел. |  |  | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| Ежегодно на 1000 жителей, чел. |  |  | 7,8 | 16,4 | 16,1 | 15,9 | 15,6 | 15,4 | 18,8 |
| Среднегодовые темпы прироста, % |  |  | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,9 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда: увеличение объемов жилищного фонда и формирование комфортной среды проживания, с учетом доступности объектов социальной и коммерческой сферы.

При проектировании новых и реконструкции старых зон общественной застройки необходимо учитывать доступность и удобство передвижения для маломобильных групп граждан (СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения доступные маломобильным посетителям»). Также населению и организациям необходимо принять меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с «Пожарной безопасностью зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и Приложением 1 «Противопожарные требования» СНиП 2.07.01-89*.

При предварительном определении потребной селитебной территории в соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приняты следующие показатели: площадь на один дом 100 кв.м. при площади участка 1000 кв.м. (10 соток или 0,1 га) с параметрами 25х40 м.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на I очередь (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 ед.) | Кол-во зем. участков в квартале, ед. | Площадь квартала (участков), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | б/н | 23 | 2,65 | Заполнение пустующих территорий в существующей застройке |
| -//- | 1А | 8 | 1,01 | Ул. Эрик |
| -//- | 2А | 17 | 1,89 | Ул. Барлык |
| -//- | 3А | 8 | 1,07 | Ул. Мандат-оола Кара-Сал |
| -//- | 4А | 10 | 1,40 | Ул. Сайзырал |
| Итого: |  | 66 | 8,02 | (6600 кв.м. жилфонда) |
| Двухквартирные жилые дома усадебного типа | б/н | 4 | 0,51 | Ул. Урожай |
| -//- | 5Б | 12 | 1,63 | Ул. Урожай |
| -//- | 6Б | 6 | 0,71 | Ул. Самбуу |
| Итого: |  | 22 | 2,85 | (2200 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 88 | 10,87 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период I очереди составят 10,87 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 8,02 га (6600 кв.м. жилфонда); двухквартирные – 2,85 га (2200 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2017 год составит 31300 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 16,1 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 1760 кв.м.

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного и бытового облуживания по вышеперечисленным причинам.

2.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- строительство Опорного пункта полиции на пер. Барлык (0,12 га).

Образование:

- снос Детского сада "Хунчугеш" на 90 воспитанников на ул. Самбуу (1,24 га) в виду высокого уровня физического износа;

- строительство Детского сада "Хунчугеш" на 140 воспитанников на ул. Самбуу (1,29 га) в виду высокого уровня физического износа;

- реконструкция Школы на 324 учащихся на ул. Самбуу (3,03 га);

- реконструкция Интерната на 120 мест на ул. Сайзырал д. 8 (0,13 га);

- строительство Детского сада № 2 на 100 воспитанников на ул. 1-ая линия (0,60 га; исходя из расчета 40 кв.м. на 1 воспитанника по СанПиН 2.4.1.1249-03 п. 2.1.5);

- строительство Детской Школы Искусств на ул. Самбуу (0,41 га);

- строительство Детско-Юношеской Спортивной Школы со спортзалом на ул. 5-ая линия (0,27 га);

- строительство Спортивного стадиона открытого типа со стационарными трибунами вместительностью свыше 500 мест на ул. 5-ая линия (3,52 га).

Здравоохранение:

- реконструкция Фельдшерско-Акушерского Пункта на ул. Эрик д. 30 (0,38 га).

2.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Торговля:

- строительство Почты на пер. Барлык (0,18 га);

- строительство Магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на ул. Барлык (0,05 и 0,09 га), на ул. Сайзырал (0,11 га) в кварталах, удаленных от центра и не имеющих конкурентной среды (указаны на чертежах "Основного плана"), а также в новом здании Многофункционального центра на ул. Самбуу (0,89 га);

- устройство Кафе в новом здании Многофункционального центра на ул. Самбуу (0,89 га);

- устройство Аптеки (0,06 га) на территории ФАП по ул. Эрик д. 30 (0,38 га);

- строительство Многофункционального центра с пунктом по предоставлению государственных услуг, отделением банка, магазином, салоном сотовой связи, кафе на ул. Самбуу (1,05 га);

- строительство Пекарни на ул. Эрик (0,31 га).

Бытовое обслуживание:

- развитие инфраструктуры бытового обслуживания, пользующихся популярностью у населения, в зоне пешеходной доступности;

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

2.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.10 и 2.11 объекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь Проекты организации санитарно-защитных зон (см. совместно с п.п. 2.4. и 3.4. «Охрана окружающей среды» текстовой части пояснительной записки, шифр СП-2011.22686/11 ПЗ-1/2).

На период I очереди проектом предусмотрены следующие объекты:

- реконструкция Банно-прачечного комплекса на ул. Барлык д. 26 (0,19 га);

- строительство МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" на ул. Барлык (0,20 га);

- Детские игровые площадки с Малыми Архитектурными Формами (МАФ) на ул. Барлык (0,05 и 0,20 га), ул. Самбуу (0,21 и 0,30 га), ул. Мандат-оола Кара-Сал (0,12 га), ул. Сайзырал (0,15 га), ул. Степная (0,27 га);

- Гостиница на 20 посетителей на ул. Самбуу (0,18 га);

- Пляж со спасательным постом на р. Барлык и ул. Эрик (0,43 га);

- Автозаправочная станция на ул. Барлык (0,25 га);

- Станция Технического Обслуживания автомобилей с количеством постов до 5 на ул. Барлык (0,25 га).

Объекты пожарной охраны:

В соответствии с НПБ 101-95 с учетом площади обслуживания (Приложение 7: при потребности одно пожарное депо на 2 а/м при населении до 5 тыс.чел. и площади населенного пункта до 2000 га; фактически на 2037 г. – 224,2 га) в сумоне отсутствует необходимость в строительстве Пожарной части.

Тем не менее, проектом предусмотрено строительство Пожарного депо на 1 а/м с Пунктом ГО и ЧС на ул. Сайзырал (0,65 га).

Кладбища:

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение 7: на 1000 жителей приходится 0,24 га) в сумоне отсутствует необходимость в увеличении территории Кладбища (современное состояние 1,0 га).

2.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Строительство Мини-завода по производству кирпича (0,51 га) и Пилорамы со столярным цехом на ул. 5-ая линия (0,62 га).

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Принимая во внимание традиционный упор экономики сумона на сельское хозяйство проектом предусмотрено строительство следующих объектов на ул. 5-ая линия: Пункта приема молока и шерсти (0,17 га), Ветеринарной аптеки с содержанием скота (0,17 га) и Молочно-Товарной Фермы (1,60 га).

Раздел 3. Проектные решения на период до 2037 года

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения с учетом, как естественного (снижение смертности, увеличение рождаемости), так и механического прироста в сумоне определяется в размере 2850 человек - на период расчетного срока (46,2 %). Общий ежегодный прирост: 45 человек, среднегодовые темпы прироста: 1,9 % (см. совместно с Табл. 2.1.1 "Ретроспективный анализ динамики численности населения", л.14 настоящей Пояснительной записки).

3.2. Жилищный фонд

Проектом ставится задача по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой существующих и вновь осваиваемых территорий селитебной зоны.

Таблица 3.2.1. Ведомость площадей кварталов нового жилфонда на период расчетного срока (см. совместно с графической частью «Основной план»):

| Новый жилищный фонд | Наимен. жилого квартала (1 ед.) | Кол-во зем. участков в квартале, ед. | Площадь квартала (участка), га | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухквартирные жилые дома усадебного типа | 7В | 12 | 1,63 | Ул. Урожай |
| -//- | 8В | 16 | 2,19 | Ул. 1-ая линия |
| -//- | 9В | 18 | 2,40 | -//- |
| Итого: |  | 46 | 6,22 | (4600 кв.м. жилфонда) |
| Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 10Г | 16 | 1,57 | Ул. 2-ая линия |
| -//- | 11Г | 16 | 1,60 | -//- |
| -//- | 12Г | 16 | 1,60 | -//- |
| -//- | 13Г | 18 | 1,79 | -//- |
| -//- | 14Г | 16 | 1,57 | Ул. 3-ая линия |
| -//- | 15Г | 16 | 1,60 | -//- |
| -//- | 16Г | 16 | 1,60 | -//- |
| -//- | 17Г | 15 | 1,63 | -//- |
| Итого: |  | 129 | 12,96 | (12900 кв.м. жилфонда) |
| ВСЕГО: |  | 175 | 19,18 |  |

Таким образом, территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства усадебного типа на период расчетного срока составят 19,18 га. В том числе: одноквартирные жилые дома усадебного типа – 12,96 га (12900 кв.м. жилфонда); двухквартирные – 6,22 га (4600 кв.м. жилфонда).

Жилищный фонд сумона на 2037 год составит 48800 кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности не менее 17,1 кв.м. на 1 жителя. Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит 880 кв.м.

3.3. Объекты социального обслуживания населения

###### Объекты административной сферы:

- реконструкция Администрации с. Эрги-Барлык путем увеличения здания к существующей Почте на ул. Барлык (0,07 га).

Образование:

После реконструкции Школы (324 мест), строительства Детского сада "Хунчугеш" (140 мест) и Детского сада № 2 на 100 мест в сумоне будет обеспечена необходимая нормативная обеспеченность учащихся территорией и наличием мест в образовательных учреждениях до 2037 года.

3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

Культура:

- реконструкция Дома культуры на 250 мест на пер. Барлык (0,24 га).

Торговля:

- строительство Дома быта с мастерскими, магазином, парикмахерской и ателье на ул. 1-ая линия (0,20 га).

3.5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение требований объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду,  в соответствии с Проектами организации СЗЗ.

На период расчетного срока проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- Детские игровые площадки на территории Парков на ул. 1-ая линия (0,12 и 0,11 га);

- Лодочная станция с причалом для маломерных судов на р. Барлык и пер. Барлык (0,33 га);

- Канализационное очистное сооружение  с расчетной мощностью до 5000 м3/сут. вне установленной границы населенного пункта (в проекте территория не указана, требования по размещению указаны в Том 1 Книга 2 "Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть");

- благоустройство территорий и создание малых архитектурных форм (МАФ) на запроектированных Парках.

3.6. Производственные и сельскохозяйственные объекты

Производственные объекты:

Мероприятий на период расчетного срока не предусмотрено.

Объекты сельскохозяйственной сферы:

Строительство следующих объектов:

- Ферма молодняка и КРС до 1,2 тыс. голов на ул. 5-ая линия (1,71 га);

- Ферма птицеводческая от 100 до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год на ул. 5-ая линия (1,29 га);

- Свиноферма до 12 тыс. голов на ул. 5-ая линия (1,29 га).

| 4. Сроки и очередность строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | I очередь |  |  |  |  |  | Расч. срок, Итого: |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого: | 2037 |
| 1. | Одноквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | площадь территории, м2 | 16040 | 16040 | 16040 | 16040 | 16040 | 80200 | 129600 |
| 1.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1400 | 6600 | 12900 |
| 1.3. | количество жилых домов, шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 66 | 129 |
| 1.4. | количество проживающих, чел. | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 267 | 516 |
| 2. | Двухквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | площадь территории, м2 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 28500 | 62200 |
| 2.2. | площадь жилищного фонда, м2 | 440 | 440 | 440 | 440 | 600 | 2200 | 4600 |
| 2.3. | количество жилых домов, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | 46 |
| 2.4. | количество проживающих, чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 94 | 184 |
| 1 | Администрация с. Эрги-Барлык - реконструкция объекта путем увеличения здания ( территория - 0,07 га; пер. Барлык) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Дом культуры на 250 мест - реконструкция объекта (0,24 га; пер. Барлык) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Опорный пункт полиции (0,12 га; пер. Барлык) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Детский сад "Хунчугеш" на 140 восп. - строительство объекта (1,29 га; ул. Самбуу) |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
| 5 | Школа на 324 мест - реконструкция объекта (3,03 га; ул. Самбуу) |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 6 | Интернат на 120 мест - реконструкция объекта (0,13 га; ул. Сайзырал д. 8) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Детский сад № 2 на 100 мест (0,60 га; ул. 1-ая линия) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | ДШИ (0,41 га; ул. Самбуу) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9 | ДЮСШ со спортзалом (0,27 га; ул. 5-ая линия) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 10 | Спортивный стадион открытого типа со стационарными трибунами свыше 500 мест (3,52 га; ул. 5-ая линия) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 11 | Фельдшерско-акушерский пункт - реконструкция объекта (0,38 га; ул. Эрик д. 30) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Почта (0,18 га; пер. Барлык) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Магазин смешанных товаров (5 ед. - 0,25 га; в границах сумона, а также в Многофунц. Центре и Доме Быта) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Аптека (0,06 га; на терр. ФАПа) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | Многофункциональный центр: пункт по предоставлению госуд. услуг, отделение банка, магазин, салон сотовой связи, кафе (1,05 га; ул. Самбуу) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 16 | Пекарня (0,31 га; ул. Эрик) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | Дом быта: магазин, парикмахерская, ателье, мастерские (0,20 га; ул. 1-ая линия) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | Банно-прачечный комбинат - реконструкция объекта (0,19 га; ул. Эрик д. 26) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 19 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" (0,20 га; ул. Барлык) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 20 | Пожарное депо на 1 а/м с Пунктом ГО и ЧС (0,64 га; ул. Сайзырал) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 21 | Детские игровые площадки (9 ед. - 1,54 га га; в границах сумона) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 22 | Гостиница на 20 мест (0,18 га; ул. Самбуу) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | Пляж со спасательным постом (0,43 га; ул. Эрик) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 24 | Лодочная станция, причал для маломерных судов (0,33 га; пер. Барлык) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | Канализационное очистное сооружение (0,50 га; вне границы населенного пункта) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | АЗС (0,25 га; ул. Барлык) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | СТО до 5 постов (0,25 га; ул. Барлык) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 28 | Мини-завод по производству кирпича (0,51 га; ул. 5-ая линия) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 29 | Пилорама со столярным цехом (0,62 га; ул. 5-ая линия) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 30 | Пункт приема молока и шерсти (0,17 га; ул. 5-ая линия) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | Ветеринарная аптека с содержанием скота (0,17 га; ул. 5-ая линия) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 32 | Молочно-товарная ферма (1,60 га; ул. 5-ая линия) |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 33 | Ферма молодняка и КРС до 1,2 тыс. голов (1,71 га; ул. 5-ая линия) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 34 | Ферма птицеводческая от 100 до 400 тыс. кур несушек и от 1 до 3 млн. тонн бройлеров в год (1,29 га; ул. 5-ая линия) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 35 | Свиноферма до 12 тыс. голов (1,29 га; ул. 5-ая линия) |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 36 | Центральная площадь (1,68 га; ул. Барлык) |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 37 | Парки (3 ед. - 19,07 га; в границах сумона) |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 |
|  | Всего объектов, единиц | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 40 | 16 |

| 4. Технико-экономические показатели Генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2012 г.) |  | Первая очередь строительства (2017 г.) |  | Расчетный срок (2037 г.) |  |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения в границах сумона | тыс.чел. | 1,8 |  | 1,950 |  | 2,850 |  |
| 1.2. | Естественный прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 9,23 |  | 9,47 |  |
| 1.3. | Механический прирост населения | чел. ежегодно на 1000 жит. | н/д |  | 6,15 |  | 6,32 |  |
| 1.4. | Социально-демографические показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,45 | 25,0 | 0,51 | 26,3 | 0,79 | 27,6 |
|  | 1.4.2. население трудоспособного возраста (мужчины 16-55, женщины 16-50) | тыс.чел. / % | 0,82 | 45,4 | 0,84 | 43,2 | 1,17 | 41,0 |
|  | 1.4.3. население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. / % | 0,22 | 29,6 | 0,60 | 30,6 | 0,90 | 31,4 |
|  | 1.4.4. численность занятого населения, всего: | тыс.чел. / % от трудосп. возраста | 0,20 | 24,7 | 0,24 | 28,6 | 0,39 | 33,1 |
| 2. | Территория (Баланс территории)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь с. Эрги-Барлык**, ИТОГО: | га / % | 145,8 | 100,0 | 224,2 | 100,0 | 224,2 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Жилая зона, ВСЕГО: | га / % | 54,85 | 37,6 | 65,72 | 29,3 | 84,90 | 37,9 |
|  | жилая застройка: смешанная | га / % | 54,85 | 37,6 | 54,85 | 24,5 | 54,85 | 24,5 |
|  | жилая застройка: 1-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 8,02 | 3,6 | 20,98 | 9,4 |
|  | жилая застройка: 2-кв. ЖД усадебного типа | га / % | н/д | н/д | 2,85 | 1,3 | 9,07 | 4,0 |
|  | 2.1.2. Общественно-деловая зона, ВСЕГО: | га / % | 7,32 | 5,0 | 17,11 | 7,6 | 18,01 | 8,0 |
|  | объекты администр. и культ.-быт. сферы | га / % | 0,34 | 0,2 | 0,43 | 0,2 | 0,46 | 0,2 |
|  | объекты образования и спорта | га / % | 4,40 | 3,0 | 9,38 | 4,2 | 9,38 | 4,2 |
|  | объекты здравоохранения | га / % | 0,38 | 0,3 | 0,38 | 0,2 | 0,38 | 0,2 |
|  | объекты деловой и коммерческой сферы | га / % | 0,51 | 0,3 | 2,48 | 1,1 | 2,78 | 1,2 |
|  | объекты ЖКХ, инженерной инфраструктуры | га / % | 1,69 | 1,2 | 4,44 | 2,0 | 5,01 | 2,2 |
|  | 2.1.3. Производственная зона | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,51 | 0,2 | 1,13 | 0,5 |
|  | 2.1.4. Зона (объекты) сел.-хоз. назначения | га / % | 0,00 | 0,0 | 1,94 | 0,9 | 6,23 | 2,8 |
|  | 2.1.5. Рекреационная зона, ВСЕГО: | га / % | 2,00 | 1,4 | 9,14 | 4,1 | 21,67 | 9,7 |
|  | рекреационная зона: зеленые насаждения общего пользования | га / % | 2,00 | 1,4 | 8,70 | 3,9 | 20,75 | 9,3 |
|  | рекреационная зона: санитарно-защитное озеленение | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,44 | 0,2 | 0,92 | 0,4 |
|  | 2.1.6. Зона специального назначения (кладбище) | га / % | 1,00 | 0,7 | 1,00 | 0,4 | 1,00 | 0,4 |
|  | 2.1.7. Зона охраны памятников истории и культуры | га / % | 0,01 | 0,0 | 0,42 | 0,2 | 0,42 | 0,2 |
|  | 2.1.8. Зона транспортной инфраструктуры (улицы) | га / % | 31,20 | 21,4 | 19,50 | 8,7 | 16,58 | 7,4 |
|  | 2.1.9. Земли резерва | га / % | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 14,89 | 6,6 |
|  | 2.1.10. Прочие неиспользуемые территории | га / % | 49,42 | 33,9 | 108,86 | 48,6 | 59,38 | 26,5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1.1. Жилищный фонд, ВСЕГО: | тыс. м2 | 22,500 |  | 31,300 |  | 48,800 |  |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | н/д |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | н/д |  | 8,800 |  | 17,500 |  |
| 3.2. | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | н/д |  | 1,76 |  | 0,88 |  |
| 3.3. | Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя | м2/чел. | 12,5 |  | 16,1 |  | 17,1 |  |
| 4. | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 50 | 92,8 | 54 | 144,7 | 54 | 119,2 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | (мест, всего / на 1000 жителей) / % от нормы | 180 | 170,5 | 106 | 136,5 | 106 | 107,2 |
| 5. | Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог, ИТОГО: | км | 15,60 |  | 15,60 |  | 22,10 |  |
|  | дорога автономного образования (IV категория) | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | местного значения (V категория) | км | 15,60 |  | 15,60 |  | 22,10 |  |
| 5.2. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 60,0 |  | 71,5 |  | 125,4 |  |
| 5.4. | Аэропорт местного значения | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.5. | Лодочная станция, причал для маломерных судов | ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5.6. | Почтовые отделения | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация пляжа | га | 0 |  | 0,43 |  | 0,43 |  |
| 6.2. | Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел. | 11,1 |  | 44,6 |  | 72,8 |  |
| 6.3. | Усовершенствованные свалки твердых бытовых и промышленных отходов (полигон ТБО) | ед. | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Данный лист см. совместно с графической частью настоящего Проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Общая площадь сумона принята в установленных границах населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |