Содержание пояснительной записки

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 1 |
|  | Состав проекта. Запись о соответствии проекта нормативным документам | 2 |
| Раздел 1. | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | 3 |
| 1.1. | Анализ безопасности сумона | 3 |
| 1.2. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 3 |
| 1.3. | Информирование населения при чрезвычайных ситуациях | 3 |
|  | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 4 |
| Раздел 2. | Проектные решения на период до 2017 года | 5 |
| 2.1. | Транспортная инфраструктура. Схема транспортной инфраструктуры | 5 |
| 2.2. | Инженерная инфраструктура | 6 |
| 2.3. | Инженерная подготовка территории | 6 |
| 2.3.1. | Организация зон отдыха | 6 |
| 2.3.2. | Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий | 6 |
| 2.4. | Охрана окружающей среды | 7 |
| 2.4.1. | Охрана воздушного бассейна | 7 |
| 2.4.2. | Охрана поверхностных вод | 8 |
| 2.4.3. | Охрана подземных вод | 8 |
| 2.4.4. | Радиационная обстановка | 9 |
| 2.4.5. | Охрана почв | 9 |
| 2.4.6. | Отходы производства и потребления, и санитарная очистка | 9 |
| 2.4.7. | Организация санитарно-защитных зон | 10 |
| Раздел 3. | Проектные решения на период до 2037 года | 13 |
| 3.1. | Транспортная инфраструктура. Схема транспортной инфраструктуры | 13 |
| 3.2. | Инженерная инфраструктура | 14 |
| 3.3. | Инженерная подготовка территории | 15 |
| 3.3.1. | Организация и очистка поверхностного стока | 15 |
| 3.3.2. | Благоустройство рек и водоемов, береговой полосы | 15 |
| 3.3.3. | Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий | 15 |
| 3.4. | Охрана окружающей среды | 16 |
| 3.4.1. | Охрана воздушного бассейна | 16 |
| 3.4.2. | Организация санитарно-защитных зон | 16 |
| 3.5. | Особоохраняемые территории | 16 |
| 3.6. | Сохранение и регенерация историко-культурного наследия | 16 |
|  | Приложения | 17 |

Состав проекта

Градостроительная документация проекта «Разработка генерального плана сумона Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» состоит из текстовых материалов (том 1) – настоящей пояснительной записки (том 1, книга 2) и графических материалов (том 2).

Том 1.

- книга 1: «Пояснительная записка. Общая часть». Шифр: СП-2011.22868/12 ПЗ-1/2.

- книга 2: «Пояснительная записка. Инженерно-техническая часть». Шифр: СП-2011.22686/12 ПЗ-2/2.

Том 2.

- книга 1: «Графические материалы». Шифр: СП-2011.22686/12 ГП-2/1:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов | Кол-во экз. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 2. | Основной план. | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 3. | Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий». | 1:2000 | 1 | 4 |  |
| 4. | Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. | 1:2000 | 1 | 4 |  |

Кроме того, графические материалы, выполненные в программе AutoCAD, и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

Запись о соответствии проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Тыва.

Главный инженер проекта                                       Филимонов С.В.

Раздел 1. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

1.1. Анализ безопасности сумона

Пожарная безопасность:

По показателям готовности к летнему пожароопасному сезону сумон считается условно готовым за исключением следующих критериев: отсутствие исправной звуковой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, пожарных гидрантов и его указателей, а также отсутствие исправного уличного освещения в темное время суток.

Угроза подтопления:

Угроза подтопления территории населенного пункта в весенне-летний период во время половодья р. Барлык в сумоне отсутствует. В весенне-летний период наблюдается подтопление подвальной части (погреба) в виду повышения уровня грунтовых вод до -1,5 м в западной части сумона.

На основании данных устаревших инженерно-геологических изысканий скорость реки Барлык составляет 5 м/с, ширина 30 м.

1.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, вследствие техногенного и другого воздействия, население необходимо эвакуировать в Противорадиационные укрытия (ПРУ), предусмотренные настоящим проектом (см. совместно с графической частью "Схема инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях"), расчетная вместимость которых составляет 2900 чел. на 6 ед. Площадь на 1 взрослого человека 0,5 кв.м., на ребенка 1,5 кв.м.

Пожарная безопасность:

Проектом предусмотрено строительство Пожарного депо на 1 а/м с Пунктом ГО и ЧС на ул. Сайзырал (0,64 га).

Проектирование и строительство зданий и сооружений необходимо вести совместно с НПБ 101-95 и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Объекты капитального строительства должны быть обеспечены проектом «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Угроза подтопления:

Необходимо обеспечить берегоукрепительные работы от подтопления.

При проектировании новых жилых домов и капитальных зданий и сооружений принять архитектурные и конструктивные решения, позволяющие избежать подтопление цоколя и снижение эксплуатационных качеств.

1.3. Информирование населения при чрезвычайных ситуациях

По состоянию на 2012 год в сумоне отсутствует звуковая система оповещения.

Проектом предусмотрено строительство Пожарного депо и Пункта ГО и ЧС на ул. Сайзырал (0,64 га). В данном пункте управления (штаб ГО) установить звуковую систему оповещения населения о ЧС (сирены) с радиусом действия не менее 700 м.

Также предусмотрена установка дополнительной сирены (R700) в Опорном пункте полиции на пер. Барлык (0,12 га).

Раздел 2. Проектные решения на период до 2017 года

2.1. Транспортная инфраструктура

Мероприятия на период до 2017 года:

- реконструкция границ производственной и селитебной зоны в пределах «красных линий» (см. совместно с графической частью «Схема транспортной инфраструктуры. План «красных линий»);

- строительство АЗС (0,25 га) и СТО с количеством постов не более 2-х  (0,25 га) на ул. Барлык.

2.2. Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры предусматривает:

- реконструкцию трансформаторных подстанций (4 ед.), отработавших свой ресурс;

- реконструкцию существующих сетей 10…0,4 кВ и линий уличного освещения с заменой опор и проводов согласно расчета нагрузок;

- строительство водокачки на перекрестке пер. Барлык и ул. Урожай (территория СЗЗ 0,12 га).

2.3. Инженерная подготовка территории

2.3.1. Организация зон отдыха

Проектом предусматривается организация зон отдыха в границах сумона на территории Центральной площади на ул. Барлык (1,68 га) до 2016 года и Парка на набережной р. Барлык (7,02 га), на территории открытых детских игровых площадок (в том числе с малыми архитектурными формами). В связи с этим необходимо провести посадку деревьев, произвести расчистку береговой линии и русла от мусора. Деревья и кустарники основной части набережной, кроме набережной возле пляжа, оставить в существующим виде.

В целях благоустройства проектируемого Пляжа со спасательным постом на ул. Эрик (0,43 га) необходимо произвести расчистку дна протоки реки Барлык, песчаную отсыпку пляжа. Длина береговой линии 86 м, площадь береговой части пляжа 0,43 га; параметры пролива 86х30 м, площадь водного зеркала в границах залива 0,26 га. Нормативная загруженность проточного водоема не более 200 чел.

В соответствии с Постановлением Правительства РТ от 9 марта 2006 г. №231, Приложения 1 «Методических указаний по устройству пляжей и других мест массового отдых людей на водных объектах» и прочих нормативных материалов на территории сумона намечено устройство организованного пляжа со спасательным постом с плавсредствами, местом для прыжков в воду и сопутствующими сооружениями и инвентарем. Необходимо обеспечить пологое дно глубиной до 1,3 м с ограждением для купания детей, не умеющих плавать и до 2-2,5 м для родителей с детьми. Пляж с водоемом необходимо оборудовать в соответствии с пригодностью по санитарно-гигиеническим, геологическим и физико-географическим показателям; и согласовать с ГИМС МЧС России по РТ, Санэпиднадзором и органами Местного самоуправления.

2.3.2. Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий

Площадь зеленых насаждений на территории Центральной площади и Парка, за исключением санитарно-защитного озеленения, составляет на I очередь 8,70 га, т.е. обеспеченность достигнет уровня 44,6 кв.м./чел.

Уличное озеленение и озеленение территорий объектов, расположенных на территории сумона, необходимо увеличить до 25 % от общей территории населенного пункта. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Развитие ландшафтно-рекреационных территорий природного комплекса:

Данные территории формируются уличным озеленением и набережной (также являющейся территорией общего пользования), на части территории которых предполагается разместить организованный Пляж.

Озеленение территорий общего пользования:

С целью изоляции земельных участков от пыли и шума необходимо подвергнуть дополнительному озеленению уличную сеть существующего земельного фонда, а также новые кварталы в виде: площадей, парков, травных стриженных газонов с вкраплением цветников и декоративных кустарников вдоль улиц с посадкой деревьев небольшими разреженными группами в целях создания условий, достаточных для проветривания участков и инсоляции (степени освещенности помещений) жилых, общественных и промышленных территорий.

Озеленение территорий ограниченного пользования:

Данные о насаждениях ограниченного пользования на территориях объектов административной и культурно-бытовой сферы, образования и спорта, здравоохранения и прочих отсутствуют.

Озеленение территорий специального назначения:

Насаждения специального назначения на территории санитарно-защитных зон, санитарных разрывов объектов производственной зоны отсутствуют, так как данных зон нет на территории существующей застройки.

Проектом предусмотрено выявление и указание в графической части санитарно-защитных зон котельных и водокачек.

2.4. Охрана окружающей среды

2.4.1. Охрана воздушного бассейна

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в размере 50 м вокруг каждой котельной с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру (п.4.2.);

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка пылеулавливающего оборудования в котельных, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- озеленение улиц.

2.4.2.  Охрана поверхностных вод

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ ст.65 п.4, а также СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» проектом установлены следующие мероприятия в пределах зон санитарной охраны поверхностного источника (ЗСО) и водоохраной зоны рек и ручьев:

- ликвидация выпусков неочищенных поверхностных и канализационных вод в пределах водоохраной зоны реки Барлык (ст. 65 Водного кодекса, 50 м – I пояс).

- строительство канализационного очистного сооружения, сетей канализации;

- благоустройство и расчистка русла протоки реки Барлык;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов поверхностных вод.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью до 50 км в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников,  мест  захоронения  отходов производства  и  потребления,  радиоактивных,   химических,   взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение,   строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов  сооружениями,  обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения  вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.4.3.  Охрана подземных вод

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» проектом установлены следующие мероприятия по организации зон санитарной охраны (ЗСО):

- организация вокруг каждой скважины (водокачки) зоны строгого режима – I пояса в размере не менее 30 м (п.2.2.1.1.);

- территория первого пояса ЗСО водозаборов подземного источника должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- на территории I пояса не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

2.4.4.  Радиационная обстановка

Для снижения радиационных рисков за счет медицинского облучения необходимо разработать и принять программу по снижению доз облучения пациентов, предусматривающую ограничение доз облучения населения за счет профилактических и диагностических исследований.

## 2.4.5.  Охрана почв

Для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Для оздоровления почв в промышленной застройке необходимо осуществить комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках, обработку почв гуматами.

2.4.6.  Отходы производства и потребления, и санитарная очистка

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- ликвидация всех несанкционированных свалок;

- сбор и складирование листового опада на полигоне ТБО;

- на промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму.

## 2.4.7. Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития селитебных, промышленных и коммунально-складских образований, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- организация вокруг предприятий, сооружений и иных объектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) I класса в размере 1000 м (п.4.4.). В том числе: свалка твердых бытовых отходов; поля ассенизации и поля запахивания, скотомогильники с захоронением в ямах;

- - // - II класса в размере 500 м (п.4.3.). В том числе: Свиноферма до 12 тыс. голов, Ферма птицеводческая от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год, овцеводческая ферма до 1,2 тыс. голов.

- - // - III класса в размере 300 м (п.4.4.). В том числе: спортивный стадион открытого типа со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест;

- - // - IV класса в размере 150 м (п.4.5.1.). В том числе: сооружение механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях с расчетной мощностью до 5000 м3/сут. (канализационное очистное сооружение);

- - // - IV класса в размере 100 м (п.4.4.). В том числе: банно-прачечный комбинат и автозаправочная станция;

- - //-  V класса в размере 50 м (п.4.4.). В том числе: склады хранения пищевых продуктов, лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров, сельские кладбища, станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов без малярно-жестяных работ и мойки автомобилей до 2 постов;

- обеспечение санитарного разрыва от сумона до сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, в размере не менее 2000 м (п.2.12.3) или с применением тракторов в размере не менее 300 м (класс III п.4.3.);

- обеспечение санитарного разрыва воздушных высоковольтных линий ВЛ электропередач в размере 20 м (п.3.3.);

- обеспечение I зоны санитарной охраны пляжа (до 100 м от уреза воды): запрет на строительство объектов в границах зоны, не связанных с эксплуатацией пляжа. Расположение пляжа не менее 500 м выше по течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 м и 1000 м ниже от причалов, пристаней, пирсов; в местах отведенных для купания, и выше их по течению до 500 м запрещается стирка белья, а также купание животных (Постановление Правительства РТ от 14 июля 2007г. №738, ГИМС МЧС России по РТ);

- запрет на размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования (п.2.25), объектов для проживания людей в границах СЗЗ (п.2.30.);

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств;

- организация максимального озеленения в границах СЗЗ для предприятий IV и V классов, площадью не менее 60%, II и III класса – не менее 50%, I класса – не менее 40% озеленения, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата (п.2.28.);

- обязательное обеспечение действующих и проектируемых предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, Проектом организации санитарно-защитных зон (п.2.10.; п.2.11.);

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха;

Размер СЗЗ устанавливается от источника выбросов в случае наличия только высоких источников нагретых выбросов (котельные), в остальных случаях граница устанавливается от границы территории площадки (п.2.31.).

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промышленного предприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены вследствие: объективного доказательства достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований, перепрофилирования предприятия и связанное с этим изменение класса опасности.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать (п.2.26.):

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, учебные заведения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и СЗЗ.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов - по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV и V классов - по решению Главного государственного санитарного врача Республики Тыва или его заместителя (2.1.8.).

В связи с отсутствием общероссийского опыта и механизма передачи земель жилфонда, - находящихся на территории санитарно-защитных зон объектов инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - настоящим Проектом принято решение не указывать убыль жилищного фонда и объектов социально-культурного облуживания по вышеперечисленным причинам.

Раздел 3. Проектные решения на период до 2037 года

3.1. Транспортная инфраструктура

До 2037 года предусмотрено увеличение и асфальтирование а/дорог до 22,1 км.

Водный транспорт:

Принимая во внимание социальную значимость водных пассажирских перевозок проектом предусмотрено строительство Лодочной станции с причалом для маломерных судов на пер. Барлык (0,33 га). Возможность использования для маломерных судов р. Барлык необходимо согласовать с ГИМС МЧС по РТ.

3.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов. На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным Проектом, который должен быть заказан на расчетный срок в специализированной организации.

Проектные решения: строительство водокачек на ул.2-ая линия (2 ед. по 0,18 га).

Теплоснабжение:

- строительство Котельной с глубинной скважиной на территории Дома быта (0,20 га) на ул. 1-ая линия;

- обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

Канализация:

- строительство канализационной насосной станции, очистного сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях с расчетной мощностью до 5000 м3/сут. в северной части сумона вне границы населенного пункта;

- развитие сети канализации существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

Электроснабжение

- в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций на дорогах проектом также предусмотрен перенос близлежащих стоек ЛЭП на безопасное от движения транспортных средств расстояние от края дорожного полотна не менее 1 метра;

- обеспечение инфраструктурой существующих объектов селитебной и промышленной зоны и вновь осваиваемых территорий.

Газоснабжение:

Ввиду наличия Генеральной схемы развития газоснабжения и газификации в Республике Тыва, подготовленном ОАО «Газпром промгаз» в 2009 году, настоящим проектом предусмотрено развитие сферы газоснабжения в соответствии с данным документом. А именно: перевод части котельных на твердом топливе на сжиженный углеводородный газ, а также перевод части жилых и общественных зданий и сооружений на природный газ (баллоны).

3.3. Инженерная подготовка территории

3.3.1.  Организация и очистка поверхностного стока

Проектные решения:

- в соответствии с требованиями, предъявляемыми к использованию и охране поверхностных вод, ликвидируются существующие выпуски неочищенных поверхностных и дренажных вод путем вывода в грязеотстойники;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации (грязеотстойников);

- устройство земляных арыков на улицах второстепенного значения и арыков из сборных железобетонных лотков трапецеидального профиля по основным улицам вдоль проезжей части с 2-х сторон; в районе всех общественных зданий перекрыть бетонными плитами;

- проведение работ по углублению земляных арыков, очистке или замене водоперепускных труб при наличии;

- оборудование устьевых участков поверхностного стока коллекторами дождевой канализации в целях их дальнейшей транспортировки к очистным сооружениям дождевой канализации.

3.3.2.  Благоустройство рек и водоемов, береговой полосы

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов и их береговой полосы:

- строительство очистных сооружений и прокладка сетей канализации на существующих и новых предприятиях;

- ликвидация выпусков неочищенных промышленных стоков с территорий предприятий, ливневых стоков, аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации;

- благоустройство береговой полосы;

- запрет выпаса сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

3.3.3. Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий

На расчетный срок площадь зеленых насаждений различного пользования, в том числе и для отдыха (за исключением санитарно-защитного озеленения) составляет на расчетный срок 20,75 га, т.е. обеспеченность достигнет уровня 72,8 кв.м./чел. (СНиП 2.07.01-89* п. 4.2.,  не менее 12 кв.м. на 1 человека для сельского поселения).

3.4. Охрана окружающей среды

3.4.1. Охрана воздушного бассейна

Мероприятий на расчетный срок не предусмотрено.

## 3.4.2. Организация санитарно-защитных зон

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- организация СЗЗ канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков производительностью до 5000 м3/сутки в размере 200 м (п.4.5.);

- обязательное обеспечение действующих и проектируемых предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, Проектом организации санитарно-защитных зон (2.10.; 2.11.).

## 3.5. Особоохраняемые территории

Проектом предусмотрено установка нового Памятника № 1 (0,10 га) на территории Центральной площади на ул. Барлык (1,68 га).

3.6. Сохранение и регенерация историко-культурного наследия

В настоящее время в сумоне из объектов культурного наследия имеется Субурган на ул. Мандат-оола Кара-Сал (0,01 га). Проектом предусмотрено увеличение территории Субургана на период I очереди до 0,32 га.

Также предусмотрено на период I очереди строительство нового Памятника № 1 на ул. Самбу (0,10 га) на территории планируемого Центрального парка (1,58 га).

Генеральным планом сохраняются территории памятников, границы и режимы использования территории памятников и зон охраны. Режим использования территории памятников: на территории памятников исключается строительство новых сооружений, прокладка коммуникаций и устройство автостоянок, не относящихся к памятнику; также на территории могут производиться археологические исследования, воссоздание утраченных частей памятника, восстановление исторической планировки.

Приложения