СХЕМА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

СУМОНА  АЯНГАТЫ

БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО  КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ  ТЫВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ТРАНСПОРТ.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Генеральный директор                                    Атабеков Д.Р.

ГИП                                                                        Ломакин С.Ю.

ГАП                                                                    Прокофьева А.И.

Москва 2012 г.

Содержание пояснительной записки

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| Раздел 1 | Анализ градостроительного развития | 4 |
| 1.1 | Общая характеристика Барун-Хемчикского кожууна | 4 |
| 1.2 | Основные этапы развития сумона Аянгаты | 4 |
| Раздел 2 | Прогноз социально-экономического развития | 6 |
| 2.1 | Население | 6 |
| 2.2 | Жилищное строительство | 8 |
| 2.3 | Сфера обслуживания | 11 |
| 2.4 | Производство и производственные ресурсы | 14 |
| Раздел 3 | Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование | 16 |
| 3.1 | Планировочные ограничения. Направления территориального развития | 16 |
| 3.2 | Обоснование необходимых территориальных ресурсов. | 16 |
| 3.3 | Землеустройство на прилегающей территории | 18 |
| 3.4 | Планировочная структура и функциональное зонирование территории | 18 |
| Раздел 4 | Развитие системы ландшафтно-рекреационных территорий | 21 |
| 4.1 | Природный каркас. Система озеленения | 21 |
| 4.2 | Физкультура и спорт | 24 |
| Раздел 5 | Охрана окружающей среды | 25 |
| 5.1 | Природные и инженерно-геологические условия | 25 |
| 5.2 | Оценка современного состояния окружающей среды | 25 |
| 5.3 | Прогноз состояния окружающей среды и экологические предпосылки территориального развития сумона Аянгаты | 25 |
| Раздел 6 | Транспорт | 26 |
| 6.1 | Транспортно-географическое положение | 26 |
| 26.2 | Улично-дорожная сеть | 26 |
| 6.3 | Автомобильный транспорт | 26 |
| 6.4 | Авиатранспорт | 27 |
| Раздел 7 | Инженерное оборудование | 27 |
| 7.1 | Электроснабжение | 27 |
| 7.2 | Связь | 28 |
| 7.3 | Теплоснабжение | 28 |
| 7.4 | Газоснабжение | 25 |
| 7.5 | Водоснабжение, канализация и санитарная очистка территории | 28 |
| 7.6 | Инженерная подготовка территории и дождевая канализация | 28 |
| 7.7 | Санитарная очистка территории от бытовых отходов | 29 |
| Раздел 8 | Градостроительные мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | 30 |
| Раздел 9 | Основные показатели схемы перспективного развития | 32 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы перспективного развития сумона Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва выполнена по Заданию Администрации сумона Аянгаты.

Ранее Генеральный план для данного поселения никогда не разрабатывался.

Целью выполнения настоящей работы является разработка градостроительного документа, учитывающего реальные тенденции развития данного населенного пункта в условиях современных социально-экономических процессов, происходящих в Республике Тыва за последнее время.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Закон Республики Тыва «О градостроительной деятельности в Республике Тыва», Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 г.», а также ряд Постановлений Правительства Республики Тыва последних лет явились основой для создания принципиальных подходов к градостроительному развитию сумона Аянгаты.

В представленной работе даны обоснования принятых в проекте решений:

1.Стратегия социально-экономического и территориального развития;

2.Оценка всех типов ресурсов (населения, территории и др.);

3.Прогноз изменения условий проживания и состояния природного комплекса;

4.Обоснование планировочной, функциональной и пространственной организации сумона;

5.Мероприятия по совершенствованию инфраструктур культурно-бытового,

инженерного и транспортного обслуживания населенного пункта.

Параметры развития сумона Аянгаты рассматриваются на расчетный срок к 2019году с выделением первой очереди реализации  – 2014г.

В работе также содержатся предложения по территориальному развитию населенного пункта после расчетного срока (перспективные показатели к 2029г.)

В ходе разработки настоящего проекта были проанализированы, изучены и использованы последние статистические данные социально-экономического развития сумона Аянгаты и кадастровый план сложившейся современной планировки территории посёлка.

В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие как аналитический, монографический, социологический и абстрактно-логический.

Закономерности развития проблем изучались с помощью конкретных методов: ретроспективного, статистического, демографического, расчетно-конструктивного и  экономико-математического.

Источником информации послужили данные, представленные администрацией сельского поселения сумона Аянгаты на 01.01.2010г., картографические данные, а также нормативно-справочные материалы.

Графическая часть выполнена на предоставленном топографическом плане с нанесением объектов кадастрового плана, дополнений и изменений по предоставленной заказчиком информации.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

  - Общая характеристика Барун-Хемчикского кожууна

Барун-Хемчикский кожуун находится на западе республики. С юга граничит с Овюрским и Монгун-Тайгинским кожуунами, с запада с Бай-Тайгинским кожууном, на востоке– с Дзун-Хемчикским и Сут-Хольским кожуунами.

Барун-Хемчикский кожуун занимает территорию 629000 га. Всё население района является сельским. Барун-Хемчикский кожуун  самый густонаселенный кожуун Республики – 5 чел/км2. По данным Тывастата в 2010г. население кожууна составило 12 634 чел.

Труднодоступность, отсутствие железной дороги, сезонная возможность использования автомобильных дорог, нерегулярное авиасообщение из-за переменчивой погоды, всё это наложило своеобразный отпечаток на общее социально-экономическое развитие района.

Экономика кожууна, в виде самодостаточных кочевнических хозяйств, имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию – животноводство, растениеводство. Промышленность района, как таковая, не развита.

Главная достопримечательность кожууна -  каменное изваяние «Чингисхан» в степи под Кызыл-Мажалыком.

Основное население кожууна сосредоточено в административном центре района - селе Кызыл-Мажалык. Расстояние от райцентра до столицы Тывы города Кызыла - 3300 км. На 01.01.2010 г. население сумона Аянгаты составило

0,61 тыс. чел. Площадь территории в границах поселения по картографическим данным составляет 91,0 га.

1.2 Основные этапы развития сумона Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна

До 30-х годов XX века тувинцы жили разбросанно в юртах по родовым стойбищам и сёл, как таковых, не имелось.

Анализ существующего положения

Социально-экономическое развитие сумона

Существующий жилищный фонд сумона на 01.01.2010г. составляет 6272 кв.м  Данные по наличию ветхого жилья отсутствуют. Жилищная обеспеченность на сегодняшний день составляет 10,3 кв.м / чел.

Сложившаяся структура жилищного фонда – индивидуальные жилые дома усадебного типа и одноэтажные многоквартирные дома.

Расчет потребности в развитии сферы культурно-бытового и социального обслуживания населения в посёлке ранее не производился. Анализ наличия и мощности существующих объектов обслуживания населения показал их недостаточность.

В системе общественного обслуживания назрела необходимость в:

а) увеличении мест в детских школьных и дошкольных учреждениях;

б) наращивании торговых площадей в продовольственной и промтоварной сети;

в) строительстве новых объектов здравоохранения, культуры, бытового обслу-                                                                                                                                                                                                                         живания и др.

Надо учитывать, что развитие и становление потенциала сферы обслуживания в последнее время неразрывно связаны с изменениями политических и социально-экономических слоев общества – социальных ориентиров, инвестиционной политики, расширением круга субъектов хозяйствования в этой сфере, структуры затрат населения на покупку товаров и оплату услуг.

Изменение государственной политики последних лет и новые методические подходы в градостроительном проектировании явились основными причинами необходимости разработки схемы перспективного развития сумона Аянгаты.

Архитектурно-планировочная и функциональная организация

территории сумона

Сумон Аянгаты располагается вдоль русла существующего ручья идущего по северной границе поселка.

Многоэтажное жилье в сумоне не строилось. В границах поселения имеются территории ветхой застройки, требующие капитального ремонта и реконструкции. На сегодняшний день свободных территорий для размещения жилья в посёлке недостаточно.

Из объектов культурно-бытового и производственного назначения имеются : средняя школа, детский сад, библиотека, магазин, почта, пилорама.

Ландшафтно-рекреационная зона в посёлке не организована.

Транспортное обслуживание

Изолированность Барун-Хемчикского кожууна и отсутствие надёжных внешних транспортных коммуникаций, связывающих сумон Аянгаты с другими населёнными пунктами Республики Тыва - всё это негативно сказывается на развитии транспортной системы районного центра

В сумоне отсутствуют: автостанция, станция техобслуживания автомобильного транспорта и АЗС.

Пассажирские перевозки осуществляет Ак-Довуракская АТП. Грузоперевозками занимаются местные частные предприятия (4,0 маш/тыс.жит.). Личный транспорт составляет 57 машин.

Необходимы также решения по формированию дорожно-уличной сети на территории сумона.

Инженерное оборудование

Электроснабжение. На территории поселения функционирует трансформаторная подстанция.

Связь.  В посёлке имеются почта, таксофон, станция по обслуживанию мобильной телефонной сети.

Теплоснабжение. Источником теплоснабжения объектов социально-культурного назначения в сумоне являются локальные котельные. Частный сектор в основном использует печное отопление для обогрева и приготовления пищи.

Водоснабжение. На территории сумона функционируют 2 артезианские скважины.

Бытовая канализация. Септики находятся во всех крупных объектах социально-культурного назначения посёлка.

Санитарная очистка территории. Данные по утилизации ТБО отсутствуют.

Необходимо отметить серьезное отставание сумона Аянгаты в развитии современной инженерной инфраструктуры, что является сегодня одним из наиболее важных препятствий на пути социально-экономического возрождения данного поселения.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2.1 Население

Современная демографическая ситуация в республике в целом – следствие воздействия всей совокупности процессов общественного развития:

-трансформации социально-экономической системы;

-снижение уровня жизни большинства населения;

-ухудшение состояния окружающей среды;

-недостаточность государственной поддержки;

-низкий уровень и качество отраслей социальной сферы и др. факторы.

Демографическое развитие во многом определяется его базовым генофондом, состоянием здоровья населения, уровнем его образования и материального благополучия, а также способностью государства эффективно влиять на формирование репродуктивных установок и модели семьи. По отчетным данным численность населения сумона Аянгаты на 01.01.2010г. составила 611 чел.

В основу расчетов по определению параметров развития сумона Аянгаты положен ретроспективный анализ темпов роста численности населения поселка, который производился, начиная с 2001г. (Таблица 2.1.1)

Таблица 2.1.1 Ретроспективный анализ динамики численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  | Этапы, прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001г. | 2003г. | 2005г. | 2007г. | 2009г. | 2010г. | I очередь | Расчетный срок | Перспект. показатели |
| Численность населения, чел | 534 | 570 | 603 | 618 | 603 | 611 | 620 | 655 | 705 |
| Общий прирост, чел. | - | 36 | 33 | 15 | -15 | 7 | 9 | 35 | 50 |
| На 1000жителей | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 53,4 | 70,9 |
| Темпы роста населения, % | - | - | - | - | - | 101,3 | 101,5 | 105,7 | 107,6 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 5,7 | 7, 6 |

Ретроспективный анализ численности населения сумона Аянгаты свидетельствует о том, что ему присущи те же демографические закономерности и процессы, что и большинству малых поселений Республики Тыва последних лет: достаточно высокие среднегодовые темпы прироста, обусловленные как естественным приростом так и, в большей степени, механическим притоком трудоспособного населения из прилегающей местности.

Важнейшей качественной характеристикой населения является его возрастная структура, которая отражает демографические процессы, происходящие в воспроизводстве населения. Соотношение между отдельными возрастными группами определяет репродуктивную способность населения, структуру и потенциал формируемых трудовых ресурсов (Таблица 2.1.2)

Таблица 2.1.2 Возрастная структура населения

| Возрастные группы | на 01.01.2010г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чел. | % |
| Все население | 611 | 100 |
| Дотрудоспособный возраст: -дети до 15 лет | 144 | 23,6 |
| Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | 192 194 | 31,4 31,8 |
| Пенсионный возраст | 81 | 13,2 |

Для определения перспективной поэтапной численности населения нами использован целевой (оптимистический) вариант, который в данном случае предполагает стабилизацию демографических показателей и численности населения.

Стабилизация численности населения поселка в данном случае возможна вследствие достаточно благоприятной возрастной и трудовой структуры населения и традиционно высокой рождаемости в данном регионе. Так доля трудоспособного населения значительна (63,2%).

В сумоне Аянгаты, как и в большинстве малых поселений Республики Тыва, задача состоит в том, чтобы закрепить имеющихся жителей, уменьшить и даже прекратить отток населения в трудоспособном возрасте, поднять авторитет поселка как места постоянного проживания. Достаточно высокая доля населения дотрудового возраста (23,6%) и невысокий показатель по населению пенсионного возраста (13,2%) вселяет оптимизм в процесс стабилизации численности населения посёлка. Прирост населения сумона должен будет обеспечиваться в основном за счет положительного сальдо миграции при замедленном падении естественного прироста.

На основании всего вышесказанного численность населения сумона Аянгаты прогнозируется в следующих параметрах:

I очередь (2014г.)……………………..0,62 тыс. чел.

Расчетный срок (2019г.)……………...0,66 тыс. чел.

Перспективный показатель(2029г.)….0,70 тыс. чел

2.2 Жилищное строительство

Жилье – одна из главных и важнейших составляющих уровня жизни населения. Жилищные условия определяют не только благосостояние населения, но и в значительной мере структуру и систему приоритетов других потребностей.

Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность населения жильём, что возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования.

Обеспечение потребности населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития населённых пунктов Республики Тыва. Вместе с тем решение жилищных проблем затрагивает широкий круг вопросов экономического развития, связанных с инвестированием, государственным финансированием, доходами и сбережениями населения. Рост и разнообразие жилищных потребностей приводят и к расширению взаимодействия между жилищной сферой и окружающей средой, а также социальной, экономической и инженерной инфраструктурой. Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной градостроительной политики. В том числе градостроительными средствами способствовать улучшению условий жизни граждан путем обоснованного социального, экономического и экологического развития  поселка, обеспечения минимально необходимого социального стандарта для населения. Настоящая потребность в жилье, прежде всего, определяется исходя из числа семей  и одиноких граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства сумона Аянгаты на учете нуждающихся на 01.01.2010г. состоит 10 человек. Для оценки уровня обеспеченности граждан жильем используется показатель средней обеспеченности общей площадью жилых домов на душу населения. На начало 2010г. обеспеченность по поселку составляла в среднем 10,3 кв.м/чел. Однако для прогнозирования перспективной потребности  в жилищном фонде показателей средней обеспеченности  и числа нуждающихся недостаточно. Перспективные задачи планирования жилищного строительства связаны, прежде всего, с наличием уже накопившегося к настоящему моменту жилого фонда и его структуры.

По отчетным данным на 01.10.2010г. жилищный фонд сумона Аянгаты составил  6,3 тыс.кв.м. Весь фонд размещается в домах усадебного типа и одноэтажной многоквартирной застройке. На балансе домового фонда числятся  домов усадебного типа (4,7 тыс.кв.м) и квартиры в одноэтажных многоквартирных домах общей площадью 1,6 тыс.кв.м.

Большая часть жилищного фонда поселка создана в послевоенные годы и поэтому не соответствует современному представлению о комфортном жилище. Отсюда и очень низкий уровень благоустройства жилья. В домах отсутствуют:  центральное отопление, водопровод и канализация, горячее водоснабжение, ванные (душ) и др.

Средняя заселённость домов составляет 4,9 чел./ дом-квартира.

Расчет необходимого количества новых жилых помещений (домов/ квартир) для перспективного населения и нуждающихся в настоящее время в жилье или улучшении жилищных условий производился с учетом:

- покрытия существующего дефицита (наличие очередников);

- прироста хозячеек (семей и одиноких);

-удельного соотношения типов застройки – усадебной и многоквартирной.

Кроме того, учитывалась необходимость достижения показателей средней обеспеченности населения жилищным фондом до 20 кв.м / чел., определенных Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития РФ.

Таким образом, общая потребность в новых жилых помещениях (домах-квартирах) на расчётный срок составила 49 единиц, в том числе к концу I очереди – 21 дом. Объем нового жилищного строительства в конце расчётного срока определился в 3,88 тыс.кв.м, из них на 1 очередь – 1,68 тыс.кв.м. В целом к концу перспективного периода жилищный фонд поселка может составить 14,1 тыс.кв.м общей площади качественного и комфортного жилья. Обеспеченность при этом составит 20,0 кв.м на человека.

Приведенные расчётные объемы нового жилищного строительства на предстоящие годы в период перехода на новые условия хозяйствования прогнозируются ориентировочно. В условиях рыночной экономики объем строительства жилья определяется спросом на него, а он, в свою очередь – экономическими ресурсами финансовыми возможностями семей, а также стоимостью приобретения, содержания и обслуживания жилья. Развитие жилищного фонда по периодам приводится в Таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 Развитие жилищного фонда по периодам (в тыс.кв.м)

| Показатели | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усадебный | Квартирный |
| 1.Жилой фонд на 01.01.2010г. - удельный вес, % 2.Жилой фонд на конец I очереди: -требуемый расчетный прирост -удельный вес, % Всего жилой фонд -удельный вес, % 3.Жилой фонд на конец расчетного срока: -требуемый расчетный прирост -удельный вес, % Всего жилой фонд -удельный вес, % 3.Перспективные показатели: -требуемый расчетный прирост -удельный вес, % Всего жилой фонд -удельный вес, % | 6,3 100 1,68 100 7,98 100 2,20 100 10,18 100 3,92 100 14,1 100 | 4,7 75,0 1,68 100 7,98 100 2,20 100 10,18 100 3,92 100 14,1 100 | 1,6 25,0 - - - - - - - - - - - - |

Расчет жилищного фонда произведен исходя из средних размеров:

|  | На 10.10.2010г. | 1 очередь | Расчётный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартиры | - | - | - | 80 кв.м |
| Усадебного дома | 48 кв.м | 80 кв.м | 80 кв.м | 80 кв.м |

Переход на рыночные условия жизни в корне меняет традиционное представление об относительно равной жилищной обеспеченности для всего населения, о формах собственности жилья. Поэтому наиболее важным в сложившейся ситуации в решениях схемы перспективного развития является достаточное резервирование территорий под различные виды жилищного строительства и определение режимов использования до моментов их востребованности во временных рамках проекта.

2.3 Сфера обслуживания

Для создания оптимальных условий жизнедеятельности человека, его дальнейшего духовного совершенствования, а также развития будущего поколения большое значение имеет совершенствование функционирования непроизводственной сферы. Смена экономических условий развития народнохозяйственного комплекса нашей страны повлекла за собой и качественные изменения в работе его отдельных отраслей, в том числе и в социальной сфере. Развитие и становление потенциала сферы обслуживания неразрывно связаны с изменением социально-экономических основ общества - социальных ориентиров демографической политики, инвестиционной политики, расширением клуба объектов хозяйствования в этой сфере, структуры денежных доходов, объемов и структуры затрат на покупку товаров и оплату услуг.

Сфера обслуживания является важнейшей составляющей инфраструктуры любого населенного пункта. Созданная в основном в 70-е, 80-е годы прошлого столетия система обслуживания населения с. Аянгаты претерпела ряд качественных изменений в результате ремонта и модернизации существующих помещений, перебазирования некоторых объектов из одного здания в другое, изменение функционального назначения и др. Возникли объекты, ориентированные на обслуживание населения с различными доходами, а также новые виды услуг.

Настоящим проектом к социально-гарантированным отнесены объекты первичного, а также повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня. В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические учреждения, учреждения культуры и просвещения, предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Учреждения дошкольного воспитания на сегодняшний день  представлены одним детским садом общей  вместимостью 50 мест, который не полностью укомплектован. Реальная наполняемость детского сада на сегодня составляет 40 мест.

Учитывая существующую демографическую ситуацию в поселке, мест в детских дошкольных учреждений в будущем будет недостаточно. Поэтому на перспективный срок проектом предусмотрено строительство одного малокомплектного детского сада на 25 мест в новом районе. В перспективе строительство детских дошкольных учреждений будет осуществляться нормами на конкретных стадиях проектирования (детальный план, проект застройки).

Школьная сеть в настоящее время представлена средней школой, рассчитанной на 150 учащихся, наполняемость которой на сегодняшний день составляет 98 учеников. Схемой развития не предусматривается строительство новых школ в проектируемых жилых районах. В перспективе расширение площадей школы будет осуществляться путём возведения пристройки с классами начальной подготовки к основному зданию школы.

Предполагается, что дальнейшее развитие системы дошкольного и среднего образования будет направлено на совершенствование качества образовательного процесса путем расширения практики использования современных технологий обучения, на развитие детей с учетом их индивидуальных способностей и др.

Медицинское обслуживание населения с. Аянгаты сейчас осуществляют медпункт. Более полному удовлетворению населения в медицинской помощи должно быть укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, повышение качества медицинской помощи, внедрение и широкое использование высокоэффективных методов диагностики и лечения болезней, развитие медицинских услуг различных форм собственности.

В настоящее время сумон Аянгаты  располагает ограниченной по видовому составу сетью социально-культурно-бытового обслуживания населения, что недостаточно по предусмотренному государственному социальному стандарту. (Таблица №2.3.1).

Таблица 2.3.1 Перечень и обеспеченность объектами культурно-бытового и

социального назначения с. Аянгаты

| Наименование | Вместимость/ сущ. наполняемость | Количество на 1тыс. жит. (фактически) |
| --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 50 / 40 | 81,8/65,5 |
| Общеобразовательная школа, учащихся | 150 / 98 | 245,5 / 160,4 |
| Больница, коек | - | - |
| Дом культуры: | - | - |
| - зрительный зал, мест | 100 | 163,7 |
| - кружки, чел. | 30 | 49,1 |
| -клубы, чел. | 2 | 3,3 |
| Детская музыкальная школа, уч-ся | - | - |
| Предприятия общественного питания, посад. мест | - | - |
| Предприятия бытовых услуг, раб. мест | - | - |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | 150,0 | 245,5 |
| Учреждения администрации, объект | 1 | - |
| Народный суд, объект | - | - |
| Районный узел связи, почта объект, | 1 | - |
| Библиотека | 1 | - |
| Милиция, ГАИ, прокуратура, объект | - | - |
| Пожарное депо, машин | - | - |
| Метеостанция, объект | - | - |
| ДЭС | - | - |
| Аэропорт | - | - |
| Культовое здание | - | - |

Система учреждений культуры и искусства представлена домом культуры со зрительным залом на 100 мест, что не соответствует действующим нормативам.  При доме культуры функционируют кружки и клуб по интересам. Проектом предусматривается строительство культурно-развлекательного центра с залом на 180 мест с широким спектром услуг в области культуры, искусства и развлечений.

Основной целью в области развития культуры является: сохранение и восстановление культурно-исторического наследия, обеспечение доступности культурных ценностей и услуг всем слоям населения, повышения их качества, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы платных услуг.

Наиболее успешно адаптируется в рыночных условиях торговля, чему способствует совершенствование форм и методов ее организации. В настоящее время торговое обслуживание население посёлка осуществляется магазинами различных форм собственности торговой площадью 150,0 кв.м. Схемой перспективного развития предусматривается расширение торговых площадей ещё на 61,5 кв.м. Всего количество торговых площадей составит 211,5 кв.м. В том числе продовольственные товары – 70,5 кв.м., непродовольственные товары – 141,0 кв.м.

Открытой сети общественного питания на данный момент в посёлке нет. В проектируемом по проекту развлекательном центре предусмотрено на расчётный срок размещение предприятия общественного питания на 30 посадочных мест. В дальнейшем в этой сфере необходимо продолжить совершенствование форм и методов обслуживания населения, расширить виды предоставляемых услуг, а также укрепить материально-техническую базу объектов торговли и общепита.

Система бытового обслуживания населения является составляющей частью единого хозяйственного комплекса населённого пункта. Современный этап развития сферы бытовых услуг, характеризуется снижением спроса населения, ограниченными возможностями инвестирования, а также изменением конъюнктуры спроса. Между тем приоритетное развитие сферы услуг сегодня является объективной закономерностью развития общественного производства.

По схеме перспективного развития предусмотрено строительство на расчётный срок комбината бытового обслуживания на 5 рабочих мест. Развитие сферы торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания определяют характер реструктуризации экономики в направлении создания новых рабочих мест, что будет способствовать снижению социальной напряженности на рынке труда.

  - Производство и производственные ресурсы

Производственный комплекс сумона Аянгаты представлен двумя предприятиями по выпуску пиломатериалов на 50 тыс.куб и 100тыс.куб.

На перспективу предполагается дальнейшее развитие основных предприятий производственного комплекса в сумоне Аянгаты в новых экономических условиях. Необходимо развивать в рамках индивидуального предпринимательства ряд мелких предприятий народного хозяйства по выращиванию домашнего скота. Так же необходимо создавать предприятия по производству отдельных видов питания, оказания услуг населению в области строительства и ремонта жилья, торговли, пассажиро- и грузоперевозок и др.

Транспортное обслуживание населения сумона Аянгаты осуществляется предприятием Ак-Довуракской АТП и частным транспортом.

Услуги связи населению оказывает почтовое отделение сумона. Приоритетным направлением развития почтовой связи будет дальнейшее развитие и внедрение новых услуг, а также обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги информационно-коммуникационного характера для всех категорий населения.

В целом в организациях, учреждениях, занятых обслуживанием населения занято 0,03 тыс. человек  или около 5,2% трудоспособного населения города. Это педагогический и технический персонал школ, детского сада, медицинские работники, работники служб жилищно-коммунального хозяйства, торговли и культуры, индивидуальные предприниматели.

Особая роль в подъеме экономики и структурной перестройке  должна отводиться малому и среднему бизнесу. Его преимущества заключается в более высокой гибкости, большей восприимчивости к техническому и технологическому прогрессу, быстром реагировании на рыночный спрос, созданием конкурентной среды, гибких структур реализации товаров и услуг. Устойчивое развитие данного сектора экономики планируется на основе реализации государственной политики по созданию организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих субъектам малого и среднего предпринимательства равные права и возможности в приобретении финансовых, материально-технических, информационных и других ресурсов и услуг, стимулированию развития предпринимательства в поселении. Эффективное использование и развитие имеющегося потенциала предпринимательства в сумоне будет способствовать финансовому оздоровлению и стабильной работе существующей структуры реального сектора экономики.

РАЗДЕЛ  3.  АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

- 3.1   Планировочные ограничения. Направления территориального развития.

Сумон Аянгаты с запада ограничен руслом ручья Аянгаты. Данные по паводкам отсутствуют.

Посёлок не имеет надёжных автомобильных дорог с твёрдым покрытием, связывающих его с населёнными пунктами близлежащих районов.

При решении вопросов дальнейшего территориального развития сумона Аянгаты был проведен комплексный анализ примыкающих к поселению территорий на основе учета природоохранных требований, а также с учетом сложившейся градостроительной ситуации, преемственности  в формировании планировочной структуры и функционального зонирования.

Основными планировочными ограничениями территориального развития посёлка является русло ручья, проходящего вдоль западной границы сумона. С востока сумон ограничен холмистым рельефом.

Таким образом, наиболее перспективными направлениями территориального развития сумона Аянгаты для всех видов жилой и общественной застройки  являются северное и южное направления.

3.2  Обоснование необходимых территориальных ресурсов.

В новых социально-экономических условиях земля в пределах населённого пункта и на прилегающих территориях приобретает новое качество – пространственной базы для размещения самого территориёмкого элемента – объектов жилищного строительства. Схемой развития определены тенденции и направления территориального развития сумона и его количественные параметры.

Осуществление реформ, ориентированных на переход народного хозяйства республики к многоукладной экономике с элементами рыночных отношений,

потребовало новых подходов к развитию жилищного строительства, где предусмотрен значительный рост удельного веса  усадебного строительства в общем объеме, что существенно увеличивает потребность в территориях под строительство жилья и других элементов селитебной территории.

Считая важнейшей задачей градостроительного использования территорий его эффективность, в данном проекте для расчета потребности в территориях под новое жилищное строительство за основу приняты показатели, рекомендуемые

СНиП 2.07.01-89* с учётом сейсмичности. В таблице 3.2.1 представлена расчетная потребность в территориях в зависимости от типов застройки по этапам строительства.

Таблица 3.2.1 Расчетная потребность в жилых территориях

| Тип застройки | I очередь |  | Расчётный срок |  | Перспективные показатели |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | домов, ед. | га | домов, ед. | га | квартир (домов), ед. | га | домов, ед. | га |
| Усадебная низкоплотная, | 21 | 3,15 | 28 | 4,2 | 49 | 7,35 | 98 | 14,7 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таким образом, общая потребность определилась в 14,7 га, в том числе на I очередь – 3,15га. Под жилищное строительство потребность рассчитывалась для различных её вариантов в зависимости от величины приусадебного участка (до 0,15га), от характера формирующей застройки (среды), что должно уточняться и прорабатываться на последующих стадиях проектирования (детальный план, рабочий проект). Дальнейшее развитие сумона будет сопровождаться ростом территории в целом и изменением соотношений различных функциональных зон.

3.3. Землеустройство на прилегающей территории.

Основными задачами землеустройства являются:

1) рациональное распределение и перераспределение земли между категориями земель и землепользователями в целях наиболее эффективного использования земельного фонда определенной территории.

2) охрана земель, главным образом сельскохозяйственных.

Особое место среди всех категорий земель занимают земли сельскохозяйственного назначения, поскольку они являются главным  и незаменимым  средством производства в сельском хозяйстве и главной гарантией продовольственной безопасности страны. Поэтому защита сельхозземель, их экономное «потребление» при градостроительстве, можно отнести к стратегической задаче.

В связи с потребностью в новых территориях для расширения с. Аянгаты в будущем, схемой перспективного развития зарезервирована определенная новая территория для этой цели, в связи с чем предусмотрена корректировка поселковой границы. В составе новых земель, предусмотренных к включению в поселковую территорию, сельскохозяйственные земли занимают 100,0%.

Из предоставленных исходных данных следует, что все ближайшие к сумону Аянгаты сельхозобъекты на севере и юге от поселковой границы на достаточно большое расстояние, что позволяет практически беспрепятственно расширять посёлок в этих направлениях.

Включение земельных участков в поселковую черту не влечет прекращения права пользования этими участками прежними землепользователями до изъятия участков. Порядок изъятия  и предоставления земельных участков регулируется земельным законодательством. Расчет убытков и потерь сельхозпроизводства при этом производится при разработке проекта отвода каждого земельного участка и

возмещаются они юридическими и физическими лицами, которым отводятся изымаемые сельскохозяйственные земли. Величина потерь  и убытков определяется по нормативам, утвержденным уполномоченным органом по земельным ресурсам и землеустройству. Ориентировочный процент потерь сельхозпроизводства будет пропорционален проценту изъятия сельхозземель у хозяйства. Установление и закрепление изменений поселковой границы в натуре (на местности) проводится в порядке землеустроительных мероприятий (юридических и технических).

3.4. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.

3.4.1. Современное состояние

Поскольку сумон Аянгаты расположен вдоль русла ручья, природный комплекс играет решающую роль в планировочной структуре посёлка. Ручей проходит по западной границе поселка с юга на север. Существующая территория поселения представляет собой мелкоквартальную прямоугольную структуру, вытянутую с запада на северо-восток. Стихийно сложившаяся застройка вдоль реки в ряде случаев нарушает водоохранную зону, что не допустимо по санитарным нормам. Главными планировочными осями поселения являются ул. Комсомольская, ул. Набережная,  и ул. Урожайная, пролегающие параллельно ручью. Главные улицы связаны между собой пересекающей их ул. Культуры и поперечными проездами без названий. Основные въезды в сумон организованы по автодорогам с севера на юг (ул. Комсомольская).

Существующий центр поселения сформировался на улице Комсомольской.

В функциональном отношении основную часть поселковой территории занимает селитебная зона, представленная усадебной застройкой сельского типа с приусадебным хозяйством. Имеется так же небольшие участки одноэтажной многоквартирной застройки.

Производственная зона сформировалась на единой территории в северо-восточной части сумона.

Несмотря на наличие природного комплекса, благоустроенная ландшафтно-рекреационная зона в посёлке практически отсутствует.

3.4.2. Проектные предложения

## Планировочная структура

Предложения схемы перспективного развития по планировочной структуре преследуют цели улучшения существующей планировочной структуры с соблюдением принципа преемственности и её дальнейшее развитие, направленное на улучшение внутрипоселковых и внешних связей и оздоровление санитарно-гигиенического состояния среды поселения.

По проекту вся территория сумона разбита на три планировочных района (I, II, III). I (I очередь) – располагается на реконструируемой части существующего поселка; II (перспективный срок)– находится на севере сумона Аянгаты; III (перспективный срок) – находится на юге и юго-востоке с. Аянгаты.                                                                                                                                                                                                                                         Планировочная структура, функциональная и пространственная организация сумона Аянгаты, предложенные настоящей схемой, выполнены с учетом:

- прогнозируемой численности населения в условиях существующего социально-экономического положения;

- мероприятий по восстановлению водоохранной зоны ручья;

- направлений возможного территориального развития;

- прогнозируемого функционального использования территорий посёлка;

- природно-экологических характеристик территории.

Настоящим проектом предлагается развить существующую структуру посёлка, дополнив рядом поперечных и продольных связей общепоселкового значения, которые обеспечат сообщение между тремя планировочными районами сумона, различными функциональными зонами, с внешними транспортными коммуникациями и с центральной частью посёлка. Так планировочные оси посёлка ул. Комсомольская, ул. Урожайная и ул. Набережная будут продлены в северном и южном направлениях что обеспечит связь районов нового жилищного строительства с центром и другими поселковыми территориями. С той же целью намечено соединение главных  продольных улиц новыми поперечными проездами.

В планировочную модель посёлка также включена система озеленённых рекреационных пространств с благоустроенной спортивной зоной и парковой территорией, озеленение санитарных зон. Эта система будет нести и санирующую функцию, что будет способствовать оздоровлению окружающей среды.

Зона общественной застройки.

Схемой перспективного развития предлагается формирование нового поселкового центра в III планировочном районе. Проектом предусмотрена организация городской территории, формируемой общественными объектами, в числе которых ДДУ на 25 мест, новый культурно-развлекательный центр со зрительным залом на 180мест, спорткомплекс (ФОК), объекты общепита и развлечений.

Зона жилой застройки

Дальнейшее развитие жилой зоны I очереди и на расчётный срок предполагается как на свободных, так и на реконструируемых территориях в I и II планировочных районах на севере поселка.

Возведение жилой застройки на перспективу предлагается развернуть в южной и юго-восточной части посёлка (III планировочный район).

Кроме того, в I и II планировочных районах в перспективе определены места реконструкции существующей застройки под комфортное усадебное жильё на участках предприятий, которые необходимо вынести из жилой зоны и территорий с ветхой усадебной застройкой. Во всех планировочных  районах сумона предполагается строительство только усадебных домов.

Производственная зона

На северо-востоке существует сложившаяся производственная зона (МТМ). Введение новых производственных и коммунально-складских зданий не предусмотрено.

В связи с предполагаемыми существенными объёмами строительства жилья и объектов социально-культурного назначения, в сумоне Аянгаты необходимо возродить строительную организацию, дорожно-ремонтный участок и другие предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

3.4.3. Объемно-пространственное решение.

Объемно-пространственное решение старой и новой частей посёлка имеет различный характер. Существующая планировка сумона сложилась ещё в середине XX в. и имеет мелкоструктурный характер. Жилой фонд представлен в основном  одноэтажными деревянными жилыми домами. Проектом предлагается сохранить характер сложившейся застройки.

Зона поселкового центра будет подчёркнута объектами общественного назначения с оригинальной архитектурой фасадов и одноэтажной жилой застройкой повышенной комфортности.

Кварталы новой жилой застройки также будут иметь более современный вид, и отличаться другими приемами объемно-пространственного решения возводимых жилых зданий по индивидуальным проектам.

Учитывая, что застройка посёлка предполагается преимущественно усадебная, для формирования облика магистральных улиц следует уделять особое внимание архитектурному стилю и эстетическому уровню жилых домов. Следует по возможности заменять ветхое жилье на более комфортабельное как городского, так и сельского типа.

Значительную роль в объемно-пространственном решении играет благоустройство прибрежных территорий и посёлка в целом.

Разнообразие объемно-пространственному решению придаст общественный поселковый центр. Архитектура общественных зданий разнообразит жилую застройку и придаст ей более живописный характер. Зона общественного центра сумона лишь определяет места размещения соответствующих объектов. Освоение их должно происходить параллельно со строительством жилья по мере необходимости и возможности. Упорядочение планировочной структуры, создание системы ландшафтно-рекреационных территорий позволит улучшить экологическое состояние среды проживания в сумоне.

В условиях изменения в государстве принципов владения собственностью и необходимости реализации решений схемы перспективного развтия по совершенствованию градостроительной организации поселения, вопросы приватизации земельных участков физическими и юридическими лицами приобретают важное значение. Режим, не допускающий приватизацию земельных участков физическими лицами, устанавливается на следующих территориях:

- водоохранных зон;

- санитарно-защитных промышленных и коммунально-складских предприятий и прочих объектов, имеющих санитарно-защитную зону;

- реконструируемых  под застройку общественную, многоквартирную или котеджного типа;

- выступающих за проектные красные линии улиц и дорог.

В принципе юридический статус землепользования должен определяться специальным проектом в достаточно подробном масштабе.

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. Природный каркас. Система озеленения.

Неповторимость облика сумона Аянгаты слагается из индивидуальных черт его природного и антропогенного ландшафта. В ландшафте сумона природные элементы не доминируют над застройкой, озелененные территории  сливаются с окружающим ландшафтом, становятся его частью. Вдоль ручья по пойме тянутся прибрежные кустарники и отдельные деревья.

Ландшафтно-рекреационные территории сумона и его природного окружения предназначены  для организации рекреационной деятельности жителей,  выполнения природоохранных функций, улучшения состояния окружающей среды. Они должны формировать природный каркас в виде единой системы открытых и озелененных пространств, иметь удобные пешеходные и транспортные связи с жилыми и общественными территориями. Система озеленённых территорий - это взаимоувязанное, равномерное размещение озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией посёлка и планом его дальнейшего развития.

Природный каркас представляет собой сложно организованную систему естественных природных и рукотворных озелененных территорий, обладающих не только различными природоохранными ландшафтообразующими, рекреационными и оздоровительными функциями, но и различным правовым статусом.

Одним из сложнейших аспектов работы является определение количественных показателей. Система учета озеленённых территорий пока весьма несовершенна. В настоящее время нет точной цифры, отражающей площадь «реально озелененных» территорий, что, безусловно, затрудняет оценку существующего положения. Поэтому в проекте  пришлось пойти на некоторые допущения. В масштабах сумона такая погрешность не искажает общей картины складывающихся тенденций, намеченных ориентиров.

Посёлку необходимо наладить систему учета зеленых насаждений.

По данным жилищно-коммунального хозяйства на территории сумона парка, скверов и других мест озеленения общего пользования нет. Уровень благоустройства этих территорий на сегодняшний день не соответствует градостроительным стандартам. Схемой перспективного развития рекомендуется улучшение качественного состояния благоустройства  и озеленения существующих объектов, а также значительное разнообразие видов рекреации.

Развитие ландшафтно-рекреационных территорий природного комплекса (ПК) проектом  предусматривается в соответствии с планировочной структурой, с учетом природных и исторических особенностей, с учетом сложившихся реалий жизни. Ландшафтно-рекреационные территории включают, в зависимости от их размещения, площади и функционального назначения, благоустроенные для отдыха озелененные территории  общего и ограниченного пользования, а также специального назначения.

Озелененные территории общего пользования предназначены для различных форм отдыха, должны иметь свободный доступ для неограниченного круга  посетителей,  и не подлежат отчуждению. Они включают по проекту:

- озелененные территории вне застройки, предназначенные для продолжительного отдыха – парк, скверы с высоким уровнем благоустройства и др;

- озелененные территории, предназначенные для кратковременного отдыха и транзитного пешеходного движения (проектируемые пешеходные аллеи).

Согласно расчетам площадь озеленённых и благоустроенных для отдыха территорий общего пользования поселкового значения с высоким уровнем благоустройства

(парков, скверов) на I очередь должна составлять не менее 1,9 га,  на расчётный срок – не менее 2,0 га, а на перспективу -  2,1 га при нормативной обеспеченности 3 кв.м/чел.

Озелененные территории ограниченного пользования расположены в пределах объектов различного функционального назначения и предназначены, главным образом, для удовлетворения потребностей в кратковременном отдыхе ограниченного круга лиц.  Они включают:

•   озелененные территории дворовых участков жилой застройки,  предназначенные для повседневного пользования всеми группами населения, проживающего в данном жилом квартале, и выполняющие разнообразные функции (рекреационные, хозяйственные);

•     озелененные территории участков культовых, лечебных, спортивных, учебных учреждений, промышленных предприятий и т.п., предназначенные для отдыха определенных групп населения (лиц, работающих на этих объектах и  посетителей);

Озелененные территории специального  назначения:

- санитарно-защитные -  расположены в пределах земельных участков технического  назначения,  предназначены для оздоровления окружающей среды. К ним относятся озелененные территории санитарно-защитных технических зон (СЗЗ), озелененные участки инженерных объектов и коммуникаций,  в том числе коридоров ЛЭП, улиц, кладбищ;

- водоохранные  - включают существующую и восстанавливаемую растительность долинных комплексов ручья Аянгаты с установленными  водоохранными зонами.

В рамках реализации схемы  ландшафтно-рекреационных территорий важным направлением деятельности является рациональное озеленение новых жилых кварталов посёлка, которое обеспечивает рекреационные потребности  жителей прилегающих жилых кварталов и создают необходимые для психологического комфорта условия зрительной изоляции.

В районах сложившейся жилой застройки основной задачей является оптимизация пространственной структуры, видового состава и декоративности зеленых насаждений.

В соответствии с нормативными требованиями   при организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) производственного объекта должны быть реализованы мероприятия по благоустройству и озеленению. При этом доля озелененных участков в зависимости от класса санитарной опасности предприятия должна составлять от 40 до 70 процентов территории СЗЗ, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Решая вопросы нейтрализации негативного воздействия производственных зон на состояние окружающей среды с помощью зеленых насаждений, необходимо учитывать средозащитные, биологические и морфологические свойства используемых видов древесных растений.

Схема ландшафтно-рекреационных территорий предусматривает мероприятия по развитию и оптимизации системы озеленения, направленные на стабилизацию экологического состояния окружающей среды и создание благоприятных, комфортных для человека условий проживания. Кроме того, это - факторы, повышающие экологическую безопасность функционирования всей системы жизнеобеспечения населённого пункта и качество жизни в целом.

Природные территории требуют сохранения своей целостности, поддержания средоформирующих функций и повышения биоразнообразия природных сообществ. Каждый из природных объектов нуждается в целом комплексе защитных и природовосстановительных мероприятий.

Водные экосистемы нуждаются в восстановлении прибрежной растительности, развитии водоохранного озеленения, соблюдении режима водоохранных зон.

Основные принципы водоохранного озеленения ручьев заключаются в сохранении и активизации естественных защитных функций прибрежной и пойменной растительности, создании функционально расположенных защитных поясов и куртин кустарниковых и древесно-кустарниковых насаждений из видов, устойчивых к условиям подтопления. Озеленение прибрежных территорий должно носить непрерывный характер, распространяться с крупными озелененными территориями, так и с внутриквартальной зеленью, участвуя в формировании единого зеленого каркаса посёлка.

4.2.Физкультура и спорт

В условиях возрастающей урбанизации жизни, периода экономического кризиса, ухудшения экологии и наметившейся тенденции сокращения продолжительности жизни, особенно актуальными становятся вопросы оздоровления населения, создание условий для полноценного отдыха и занятий физкультурой и спортом.

По действующему нормативу площадь спортивной зоны посёлка для перспективной численности населения должна составлять (с учетом необходимой озелененности участков) на 1 очередь – 0,43га, на расчётный срок – 0,46га, на перспективу – 0,50га.

Для развития физкультуры и спорта в посёлке проектом намечается формирование общепоселкового спортивного центра состоящего из универсального игрового зала и комплекса открытых игровых площадок.

Первоочередные мероприятия по строительству физкультурно-спортивных сооружений:

- строительство на территории нового поселкового центра универсального игрового зала 12мх24м с сауной и тренажерным залом в составе спортивно-зрелищного комплекса.

В целом посёлок и район в целом обладают уникальным природным комплексом, который создает предпосылки для развития различных видов отдыха и спорта, преимущественно связанных с водными объектами, в том числе загородной рекреации, туризма, охоты, рыбалки.

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Природные и  инженерно-геологические условия.

Барун-Хемчинский кожуун расположен на западе Республики Тыва.

5.2 Оценка современного состояния окружающей среды.

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения сумона Аянгаты отнесены следующие объекты и территории:

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (трансформаторные подстанции);

- несанкционированные свалки  и другие нарушенные территории;

- выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;

- скотомогильники.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются автомобильный транспорт поселка, несанкционированные мусорные свалки.

5.3 Прогноз состояния окружающей среды и экологические предпосылки территориального развития сумона Аянгаты.

Формирование природно-экологического каркаса территории возможно  с учетом следующих факторов:

- перспективное сохранение зеленого фонда и водного фонда, как источников оздоровления воздушного бассейна;

- преобладание в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, обеспечивающей высокий процент озеленённости;

- создание и строгое соблюдение санитано-защитных зон  коммунальных и производственных объектов;

- создание улично-дорожной сети с твердым покрытием, организации водоотвода с них и последующей очисткой до нормативных показателей;

- организация мест сбора твердых отходов в контейнеры с последующей утилизацией на полигон ТБО, или мусороперерабатывающий завод;

- строительство очистных сооружений.

РАЗДЕЛ 6. ТРАНСПОРТ

6.1 Транспортно-географическое положение.

Транспортная инфраструктура сумона на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии. Дороги с твердым покрытием как таковые отсутствуют. Отсутствует и система очистки и сбора ливневых вод. Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют капитальные всесезонные дороги, связывающие сумон с другими населенными пунктами. Подобная ситуация оставляет поселок в изоляции от внешнего мира и ставит в жесткую зависимость от погодных и сезонных условий.

6.2 Улично-дорожная сеть.

На сегодняшний день сумон представляет собой четыре параллельных улицы. На перспективу развития поселка потребуется строительство дополнительных жилых улиц с оборудованием их проездами с твердым покрытием. Исходя из  плана развития жилищного фонда на перспективу и его расположения в плане, крестообразный характер улиц в новых кварталах будет сохранен.

Для реконструкции улично-дорожной сети поселка предлагается строительство дорог с капитальным покрытием, устройство проездов и тротуаров, устройство разворотных площадок и одной АЗС.

Все улицы поселка подразделяются на главную улицу (ул. Комсомольская), с шириной проезжей части 7 м, улицы  в жилой застройке, шириной 6 м, и хозяйственные проезды, шириной 4,5 м.

6.3 Автомобильный транспорт.

Согласно полученным данным, количественное значение автотранспорта в поселке составляет 57 легковых автомобилей и 4,0 (на тыс.жит.) грузовых автомобиля. При увеличении реальных доходов населения, дальнейшем развитии предпринимательства на расчетный период предполагается рост количества личного автотранспорта в посёлке.

В целом, для дальнейшего благоприятного развития автотранспорта, необходимо строительство новых капитальных дорог, связывающих Аянгаты с другими населенными пунктами.

РАЗДЕЛ 7.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1 Электроснабжение.

Электроснабжение поселка осуществляется посредством воздушных линий электропередач к трансформаторным подстанциям с последующим распределением по потребителям. На территории поселения функционирует одна трансформаторная подстанция.

Электроснабжение – единственная сравнительно развитая инженерная инфраструктура поселка. Строительство новых жилых домов и учреждений повлечет за собой увеличение потребления электроэнергии. Восполнить недостаток электроэнергии возможно как за счет получения дополнительных мощностей от сегодняшних поставщиков, так и при помощи развития собственных альтернативных источников энергоснабжения. Примером могут послужить ветровые электростанции. В условии постоянных ветров в кожууне, при достаточной частной инициативе жителей,  при грамотном экономическом обосновании и привлечении инвестиций, закупка и установка современных «ветровиков» вполне способна обеспечить развивающийся поселок недостающей электроэнергией, а возможно и вырабатывать энергию на продажу в другие населенные пункты.

7.2 Сети связи

По предоставленным данным, на сегодняшний момент в сумоне существует как проводная, так и сотовая связь. Дальнейшее развитие проводной телефонной связи в поселке целесообразно во вновь строящихся госучреждениях, школах и детских садах. Развитие ее в частном секторе, как показывает практика в других регионах, малоперспективно из-за неумолимого продвижения на рынке телефонной связи сотовых операторов. Поскольку на сегодняшний момент в поселке уже работают операторы сотовой связи, предпочтения населения полностью окажутся на стороне мобильной связи. Развитие затратной по подключению и обслуживанию проводной связи в частном секторе в проекте не предусмотрено.

7.3 Теплоснабжение

На сегодняшний день централизованное теплоснабжение в сумоне отсутствует. Отопление  помещений производится за счет печей, работающих на твердом топливе. Замечательным решением могло бы стать газовое отопление, оно позволило бы организовать не только отопление и работу газовых плит, но и возможность использования собственных бойлеров с горячей водой. Однако по имеющимся данным дальнейшая газификации сумона в перспективном периоде не предполагается. Для обеспечения теплом потребителей, учитывая географическое положение поселка, предлагается в новых домах устанавливать индивидуальные отопительные системы, работающие на твердом топливе. Возможность установки в частном секторе печного отопления не исключена. Устройство дорогостоящей системы централизованного отопления, учитывая географию района, в проекте не предлагается.

7.4 Газоснабжение

Как указано выше, централизованного газоснабжения в поселке нет и в ближайшее время не планируется (схожая ситуация по всей республике).

7.5 Водоснабжение и бытовая канализация

Снабжение поселка питьевой водой происходит за артезианских скважин. Централизованная система водоснабжения в поселке отсутствует. Подобное положение вещей доставляет не только бытовые неудобства. Многие дома в поселке деревянные. Для обеспечения пожарной безопасности необходимы пожарные гидранты, или пожарные пруды. Централизованная система водоснабжения могла бы не только решить бытовые проблемы жителей, но и улучшить пожарную безопасность.

В перспективный период внесено строительство централизованной водонасосной станции на осваиваемых территориях для обеспечения населения питьевой водой.

Централизованная система канализации так же отсутствует. Отсутствует и система очистки бытовых жидких отходов. Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений с подветренной стороны на северо-востоке сумона.

Строительство сети канализации не предусмотрено. Строящиеся и существующие дома предлагается оборудовать септиками, откуда бытовые стоки вывозить на очистные сооружения.

7.6 Инженерная подготовка территории, ливневая канализация

Инженерная подготовка территории в первую очередь связана с организацией рельефа и направленным отводом поверхностных вод. Поверхностные воды образуются за счет атмосферных осадков и должны быть отведены от зданий и сооружений. Поверхностные воды так же должны проходить очистку от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Только после этой очистки возможно их попадание на грунт или в водоемы.

Схемой перспективного развития предусмотрено строительство дорог с твердым покрытием, оборудованных ливневой канализацией. Частицы нефтепродуктов с автомобилей попадают на дорогу, затем при выпадении атмосферных осадков через дождеприемные решетки в покрытии улавливаются ливневой канализацией и далее направляются на очистные сооружения. В настоящее время существует большой выбор небольших стационарных очистных сооружений, которые  смогут обеспечить очистку сточных вод до требуемых нормативов. Учитывая тенденцию развития предложений по системам очистки ливневых вод, наименование очистных систем проектом не конкретизируются.

7.7 Санитарная очистка территории от бытовых отходов

Проблему утилизации бытовых отходов предлагается решить путем вывоза его на специально оборудованный полигон за пределами поселка не ближе 1 км от жилых построек.

Для организации этого процесса на улицах сумона предлагается установка мусорных контейнеров на специальные площадки. Расстояние от площадок с контейнерами до жилых домов не должно превышать 100 м. Мусор из контейнеров вывозится мусоровозом  на полигон ТБО.

РАЗДЕЛ 8.    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ГО и ЧС)

Цель проекта схемы перспективного развития сумона Аянгаты – обеспечить устойчивое развитие  поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Схема развития, являясь документом стратегического планирования, охватывает многие стороны жизнедеятельности проживающего в нем населения. В проекте затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и ряд других, определяющих качество и безопасность поселковой среды: экологию, транспортную доступность, надежность инженерных инфраструктур.

С учетом применения общегосударственных норм и правил, пространственно-планировочных и инженерных решений, в проекте обеспечивается повышение уровня устойчивого функционирования поселкового хозяйства, в том числе и объектов жизнеобеспечения населения, что находит отражение в соответствующих разделах.

8.1 Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций

Основной причиной возникновения взрывов, пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями этого являются причинение вреда жизни и здоровью людей, материального ущерба зданиям и оборудованию. Причиной наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения (коммунально-энергетических сетей и сооружений) являются ошибки персонала, отказы оборудования, разрушение коммуникаций. Аварии и катастрофы на автомобильном транспорте могут привести к самым различным последствиям, зависящим от места происшествия, объема перевозимых опасных веществ, метеоусловий и других факторов.

8.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в сумоне Аянгаты в настоящее время осуществляет пожарное аварийно-спасательное подразделение в  с. Ак-Довурак с 2 пожарными машинами на базе автомобиля «Урал». Расположение подразделения в сумоне обеспечивает нормативный 3-х километровый радиус выезда. Исходя из нормативного расчета: одна машина на 2,0 тыс. жителей,  имеющихся пожарных машин для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумоне достаточно. Поскольку замена техники, в том числе автомобилей, должна производиться с учетом выработанного моторесурса, планируется заменить 1 машину к 2014 году и 1 к 200 г.

Расчетное число одновременных пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности» и составляют 1 пожар с расчетным расходом 10 л/сек.

8.3. Меры повышения устойчивости городского хозяйства

В проекте устойчивость функционирования поселкового хозяйства обеспечивается пространственно-планировочными и инженерными средствами с применением общегосударственных норм и правил. В схеме развития - градостроительном  проекте общего планирования  приняты решения по использованию территории сумона Аянгаты, установлению ограничений на использование, а также внесены предложения по развитию социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Эти решения принимались с учетом анализа и оценки возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Градостроительными мероприятиями по снижению рисков и последствий чрезвычайных ситуаций в сумоне и на прилегающих к нему территориях предусматривается:

- усовершенствовать функциональное зонирование и упорядочить существующую застройку;

- принять территориальное развитие поселения в южном, юго-восточном, юго-западном и  северо-западном направлениях с безопасным размещением нового жилищного строительства;

- новое жилищное строительство в центральной части посёлка вести за счет уплотнения с соблюдением нормативных требований;

- увеличить пропускную способность и надежность существующей транспортной сети за счет реконструкции;

В Бурун-Хемчикском районе создана и получит развитие единая дежурная диспетчерская служба ЧС на базе спутниковой и мобильной телефонной связи.

РАЗДЕЛ  9   Основные показатели

СХЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

| Показатели | Ед. изм. | Сущ. пол. | По генплану |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. | на расчётн. срок | перспект. показ. |
| 1. Население |  |  |  |  |  |
| Общая численность | тыс.чел. | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,7 |
| В том числе по возрасту: | % |  |  |  |  |
| - до трудоспособного | -«- | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,2 |
| - трудоспособного | -«- | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,7 |
| - старше трудоспособного | -«- | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,4 |
| Занято в общественном обслуживании | -«- | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,25 |
| 2. Территории |  |  |  |  |  |
| Общая площадь поселковых земель, в том числе: | га/% | 91,0/100 | 91,0/100 | 91,0/100 | 99,0/100 |
| -жилых | га/% | 23,6/25,9 | 26,8/29,5 | 31,0/34,1 | 38,4/38,8 |
| - общественных | га/% | 3,1/3,4 | 3,3/3,6 | 3,6/3,9 | 4,2/4,2 |
| - производственных и коммунально-складских | га/% | 8,6/9,5 | 10,6/11,5 | 9,5/10,4 | 11,9/12,0 |
| - ландшафтно-рекреационных | га/% | 1,4/1,5 | 3,7/3,4 | 4,9/5,4 | 7,4/7,5 |
| - прочие | га/% | 54,3/59,7 | 61,1/54,8 | 42,0/46,2 | 37,1/37,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Всего общей площади | тыс.м2 | 6,3 | 7,98 | 10,18 | 14,10 |
| Всего квартир/домов, в том числе: | ед. | 126 | 21 | 28 | 49 |
| - многоквартирного типа | тыс.м | 1,6 | - | - | - |
| - усадебного типа | тыс.м2. | 4,7 | 1,7 | 2,2 | 3,9 |
| Требуемый (расчетный) прирост общей площади | тыс.м2 | - | 0,18 | 0,70 | 1,0 |
| Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 10,3 | 12,9 | 15,5 | 20,0 |
| 4. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Общеобразовательная школа | уч-ся | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Больница | коек | - | - | - | - |
| Предприятия торговли | тыс.м2 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,2 |
| 5. Инженерно-транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Протяжённость основных улиц | Км | - | - | - | - |